| КТРУ/ОКПД2 | Наименование КТРУ | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.13.190-00008506 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитание, одноразового использования | Описание по КТРУ: Набор стерильных изделий (например, пластиковые трубки, контрольный клапан, роликовый зажим, Y-образного коннектор, луеровский коннектор, игла/катетер), предназначенных для использования вместе с электрическим инфузионным насосом для внутривенного, подкожного, внутримышечного или эпидурального введения лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. Назначение: для инфузионной терапии. | шт | 800 |
|  |  | Дополнительные характеристики: Инфузионная система для волюметрического насоса, должен содержать: Пункционный наконечник; Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром. Выделенный капельник, 20 капель = 1 мл, прозрачная верхняя часть капельной камеры, эластичная нижняя часть со встроенным фильтром тонкой очистки – не менее 15 мкм. Прозрачная трубка из ПВХ 85 см с установленным роликовым зажимом. Силиконовый сегмент длиной с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС. Роликовый зажим оранжевого цвета с разъемами для утилизации наконечника и фиксации трубки. Прозрачная трубка ПВХ длиной: от 140 до 150 см с интегрированным винтовым коннектором Люэр Лок; Резистентность к давлению в системе – 2 бар (не менее 1500 мм рт.ст.). Используемые материалы - поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен ВД, поликарбонат. |  |  |
| 32.50.50.190-00001134 | Коннектор для безыгольного соединения с прямоточным клапаном | Описание по КТРУ: Небольшой стерильный автономный Луер-активируемый безыгольный пластиковый клапан предназначен для сопряжения двух связанных устройств внутривенной линии [, например, подкожный шприц и порт катетера или трубки из набора для внутривенных вливаний] и удерживания их в безопасном, герметичном, фиксированном положении до разъединения, при котором возникает минимальный поток жидкости в или из катетера/трубки. Он предназначен для исключения использования игл для внутривенного введения лекарств. Устройство одноразового использования. | шт | 700 |
|  |  | Дополнительные характеристики: Встроенный клапан для автоматического открытия, закрытия канала. Люэр лок. Расщепленная мембрана. Ровная обрабатываемая поверхность, не требующая защитный колпачков. Синяя цветовая кодировка. Максимальная скорость потока - не менее 350 мл/мин. Не содержит латекс. Не содержит ПВХ и фталатов. Диаметр силиконовой мембраны – менее 5 мм, диаметр поверхности Люэр Лок соединения типа «female» - более 7 мм. |  |  |

Требования к упаковке товара: товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара, с соблюдением условий хранения.

Срок остаточной годности: остаточный срок годности медицинских изделий на момент поставки не менее 6 (шести) месяцев.

Место поставки: ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 9. литера А.

Срок поставки: поставка Товара осуществляется Поставщиком в течении 5 рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком, в пределах срока действия Контракта

Условия оплаты: оплата в рублях по безналичному расчету. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Период поставки: с даты заключения контракта по 30 декабря 2026 г (включительно).

Срок оплаты: оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения руководителем Заказчика документа о приёмке.

Расходы, включенные в цену товара: сумма контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, таможенные пошлины и сборы, налоги, доставку, погрузо-разгрузочные работы.