Описание объекта закупки

| Наименование товара | КТРУ | Описание по классификатору | Ед. изм. | кол-во | Значение по КТРУ | ед изм характеристик по КТРУ | Диапазон ( >= ; > или <= ; <) | Мин. значение | Макс. значение | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрод для электрокардиографии, одноразового использования | 26.60.12.140-00000013 | Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения. Электрокардиография обычно проводится при использовании комплекта электродов (например, 10 штук), присоединенных к соответствующим отведениям и кабелям. Это изделие для одноразового использования. | шт | 1500 | Одноразовый | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные параметры, не включенные в КТРУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественные характеристики: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер Ø50 электроды для подростков и взрослых | мм |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Круглая форма основы является универсальной. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Токопроводящая среда- твердый гель для долгосрочного мониторирования ЭКГ, холтеровского мониторирования |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип защелки- кнопочный. для удобного и надежного соединения к кабелю пациента |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вспененный материал основы -обладает водонепроницаемыми свойствами и позволяет использовать этот тип электродов у пациентов с повышенным потоотделением либо при проведении стресс тестов |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал защёлки АБС угленаполненный. Рентгенопрозрачный материал. Не требует удаления электрода с кожи при проведении МРТ-обследований |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Групповая алюминиевая (из фольги) дает устойчивость к проникновению влаги и болезнетворных бактерий так же полное отсутствие газообмена. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

- Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика;

- Наименование товара необходимо указывать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие;

- Поставщик предоставляет в составе предложения копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или информацию о таком регистрационном удостоверении (номер и дату).