# Техническое задание на поставку и укладку ковровых покрытий

## 1. Общие сведения

Наименование закупки: Поставка и укладка ковровых покрытий из натуральной вискозы 
на хлопковой основе для нужд Минюста России.

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Житная 14, стр.1

Срок поставки и выполнения работ: Срок, 3 (три) рабочих дня с момента заключения государственного контракта.

## 2. Технические требования к изделиям и материалам

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Марка модель коврового покрытия | Elexus Olimpos 1931 |
| Материал ворса | 100% натуральная вискоза на хлопковой основе. Запрещено использование вторичного сырья или синтетических примесей. |
| Плотность ворса | Не менее 2 000 000 точек/м². |
| Высота ворса | 8–10 мм. |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 (Г1, В1, РП1, Д2, Т2). Обязательное предоставление оригинала сертификата. |
| Обработка краёв | Для изделий с обрезкой — оверлок нитями, тесьма 20 мм, цвет в тон основному полю. |
| Сварка швов | Точечная, невидимым швом, с использованием профессионального оборудования. |

## 3. Спецификация изделий (Приложение №1)

| № | Наименование изделия | Тип | Точный размер (Д × Ш), м | Площадь, м² | Примечание / Особые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ковровое покрытие | Тип №1 | 3,00 × 4,47 | 13,41 | Изготавливается из полотна 3 × 5 м. Обязательна фигурная резка для обхода выступов стола и брифинга. |
| 2 | Ковровое покрытие | Тип №2 | 3,00 × 4,00 | 12,00 | Изготавливается из полотна 3 × 4 м. Обязателен вырез под единую конструкцию переговорного стола. |
| 3 | Ковровое покрытие | Тип №3 | 1,20 × 4,00 | 4,80 | Изготавливается из полотна 2 × 4 м. Обязательна обработка края оверлоком с тесьмой 20 мм. |
|  | ИТОГО: |  |  | 30,21 |  |

## 4. Требования к технологии выполнения работ

| ## № п/п | ## Наименование работ и материалов | ## Ед. изм. | ## Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Ковры из натуральной вискозы (исходный материал) | ## кв. м. | ## 35 |
|  | ## Работы по сварке | ## м.пог. | ## 2,8 |
|  | ## Работы по раскрою | ## м.пог. | ## 25 |
|  | ## Оверлок краев | ## м.пог. | ## 4 |
|  | ## Фигурная резка и изготовление вырезов под мебель | ## услуга | ## 1 |
|  | ## Расходные материалы (лента JANTEX/JANTAC, нити, тесьма) | ## шт. | ## 5 |
|  | ## Укладка и натяжка ковров | ## кв. м. | ## 30,21 |
|  | ## Доставка и подъем на объект | ## услуга | ## 1 |

- Укладка: Осуществляется на двухстороннюю ленту на тканевой основе производителя JANTEX/JANTAC.

- Фиксация: Выполняется с использованием профессионального стрейчера (коврового натяжителя).

- Качество: Укладка должна обеспечивать плотное прилегание ковра к основанию без складок и смещений. При укладке под стационарную мебель (тип №1) требуется точность фигурной резки. Зазор между краем ковра и ножкой мебели/выступом стола не должен превышать 2 мм.

- Чистота: После укладки обязательна финальная чистка покрытия профессиональным пылесосом.

- Сварка швов: выполняется методом точечной сварки с использованием профессионального утюга Janser.  Шов должен быть абсолютно невидимым при визуальном осмотре с высоты человеческого роста. Допуск по высоте ворса в месте шва — не более 0,5 мм.

- Требования к обработке краёв (Оверлок):

Работы должны выполняться на специализированном мобильном оборудовании:

-   Наименование оборудования:  Оверлок для ковровых покрытий.

-  Модель и производитель: Miniket 2000 (или аналогичная профессиональная модель) производства Janser.

К обработке краёв предъявляются следующие требования:

- Тесьма: Должна использоваться хлопковая или смесовая тесьма шириной 20 мм. Она должна плотно огибать край ковра, не деформируя его геометрию и не создавая заломов.

- Нити: Используются только 100% вискозные нити. Цвет нитей подбирается строго в тон основному цвету коврового покрытия по согласованию с представителем Заказчика.

- Качество шва: Строчка должна быть ровной, плотной, без пропусков стежков и обрывов нити. Шов должен выдерживать эксплуатационные нагрузки без распускания.

## 5. Требования к документации

Исполнитель обязан предоставить:

- Сертификаты соответствия на ковровые покрытия и расходные материалы.