Техническая часть

| Наименование товара | Описание товара из КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор офтальмологический ирригационный Contasol-H | Раствор, обычно солевой, используемый для промывания (санации) во время хирургической/медицинской процедуры (например, для промывания участка глаза во время хирургической операции). После применения изделие не может быть использовано повторно | Раствор офтальмологический сбалансированный солевой ирригационный | Соответствие | 20 |
|  |  | Назначение | Для ирригации при различных офтальмологических процедурах со вскрытием глазного яблока |  |
|  |  | Хлорид натрия, % | 0,64 |  |
|  |  | Хлорид калия, % | 0,075 |  |
|  |  | Хлорид кальция двуводный, % | 0,048 |  |
|  |  | Хлорид магния шестиводный, % | 0,03 |  |
|  |  | Ацетат натрия трехводный, % | 0,39 |  |
|  |  | Цитрат натрия двуводный, % | 0,17 |  |
|  |  | Вода для инъекций до 1000 мл | Соответствие |  |
|  |  | Нормализуется гидрохлоридовой кислотой до pH 7,2 | Соответствие |  |
|  |  | Упаковка | Бутылка из пластика 500 мл |  |

| Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии SmartBlue, в составе: 1. Флакон с 1 мл раствора – 5 шт. 2. Инструкция по применению – 1 шт. | Краситель, используемый для окрашивания соединительной ткани глаза обычно во время офтальмологической хирургической операции (например, факоэмульсификации) с целью улучшения видимости специфических структур (например, передней капсулы хрусталика) для облегчения проведения процедуры или используемый во время подготовки трансплантата для кератопластики. Обычно поставляется в виде раствора и называется трипановый синий. После применения это изделие не может быть использовано повторно | Красящий компонент | Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание трипанового синего, % | 0,06 |  |
|  |  | Содержание хлорида натрия, % | 0,85 |  |
|  |  | Изотоническая основа q.s | Наличие |  |
|  |  | pH | 7,0 – 8,5 |  |
|  |  | Осмотическая концентрация, мОсм/кг | 300 - 330 |  |
|  |  | Удельный вес | 1,000 – 1,010 |  |
|  |  | Количество твердых частиц 10,0 мкм на 1мл | 50 |  |
|  |  | Количество твердых частиц 25,0 мкм на 1мл | 5 |  |
|  |  | Количество твердых частиц 50,0 мкм на 1мл | 2 |  |
|  |  | Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ /мл | < 0,5 |  |
|  |  | Объем во флаконе, мл | 1 |  |
|  |  | Нетоксичность, апирогенность | Наличие |  |
|  |  | Стерильность раствора | Наличие |  |
|  |  | Стерильная упаковка каждого флакона | Наличие |  |
| Протектор роговицы вискоэластичный SUPREME | Набор стерильных изделий, включающий жидкое или полужидкое вещество, используемых вместе для замены внутриглазной жидкости. Это изделие для одноразового использования | Тип | Дисперсный (адгезивный) | 50 |
|  |  | Стерильный изотонический раствор гидроксипропилметилцеллюлозы, % | 2 |  |
|  |  | Молекулярная масса, Дальтон | 80 000 |  |
|  |  | Вязкость при 27°С, сантипуаз | 3000 - 4500 |  |
|  |  | pH | 6,8 – 7,6 |  |
|  |  | Осмотическая концентрация, мОсм/кг | 250 - 350 |  |
|  |  | Объем, мл | 2 |  |
|  |  | Комплектация | Стерильная канюля (в отдельной упаковке), стеклянный шприц |  |
|  |  | Условия хранения | При комнатной температуре |  |

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями, по заявкам Заказчика, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи такой заявки.