Техническое задание на услуги по доставке моторной лодкой

Отправная точка доставки туристов и точка возврата туристов из п.Усть-Кабырза , ул.Арбачакова д.4.

Общие требования.

      - Регистрация и освидетельствование судна. Все суда, подлежащие государственной регистрации (масса более 200 кг или мощность мотора свыше 8 кВт (10,88 л. с.)), должны быть зарегистрированы в реестре маломерных судов, иметь идентификационные номера и пройти освидетельствование.

      - Соответствие техническим характеристикам. Необходимо соблюдать установленные производителем или указанные в судовом билете нормы и технические требования по:

- пассажировместимости;

- грузоподъёмности;

- предельной мощности и количеству двигателей;

- допустимой площади парусов;

- району плавания;

- высоте волны, при которой судно может эксплуатироваться;

- осадке, надводному борту;

- оснащению спасательными и противопожарными средствами, огнями, навигационным и другим оборудованием.

      - Квалификация персонала. К управлению маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления маломерным судном либо документы, признаваемые РФ в качестве такого удостоверения.

Требования к оснащению судна.

Согласно нормам ГИМС, моторные лодки должны быть оснащены:

- индивидуальными спасательными жилетами — по количеству лиц на борту (жилеты должны соответствовать размеру и массе пользователей, быть надетыми и застёгнутыми);

- для судов длиной до 4 м включительно — все находящиеся на борту обязаны постоянно носить надетые и застёгнутые спасательные жилеты;

- огнетушителем (при наличии стационарного мотора);

- черпаком или насосом;

- фонарём белого света или ракетами красного цвета (в зависимости от условий плавания);

- якорным и швартовным оборудованием (кнехты, утки, роульсы, клюзы, киповые планки), обеспечивающим удержание судна при стоянке, причаливании и шлюзовании;

- сигнальными огнями — согласно требованиям для соответствующего района плавания и времени суток;

Требования к безопасности

Исполнитель обязан:

- проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащённость необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с нормами ТР ТС 026/2012;

- обеспечивать безопасность пассажиров при посадке, высадке и на период пребывания на судне;

- обеспечивать информирование туристов о правилах поведения на борту;

- осуществлять плавание в бассейнах (районах), соответствующих категории сложности района плавания судна, знать условия плавания, навигационную и гидрометеорологическую обстановку в районе плавания;

- прекращать движение судна по требованию государственного инспектора по маломерным судам, а также государственного инспектора в области окружающей среды ООПТ Шорский национальный парк для проверки разрешительных документов, в том числе обязательна остановка на кордонах для проверки разрешительных документов;

- выполнять требования должностных лиц ГИМС по вопросам, относящимся к безопасности плавания маломерных судов и охране жизни людей на водных объектах.

Запрещённые действия

Эксплуатация маломерного судна запрещается при наличии следующих нарушений:

- несоответствие нормам комплектации и оборудования, установленным ТР ТС 026/2012;

- отсутствие или неисправность индивидуальных спасательных средств по количеству лиц на борту;

- неисправности рулевого привода (отсутствие гаек, шплинтов, контргаек);

- утечка топлива из баков или шлангов системы питания;

- вибрация двигателя или подвесного мотора свыше допустимых значений;

- повреждение системы дистанционного управления двигателем или реверс-редуктором и др..

Также запрещено:

- перевозить на судне детей до 7 лет без сопровождения совершеннолетнего (если судоводитель не является таким сопровождающим);

- швартоваться, останавливаться или становиться на якорь в пределах судового хода, у плавучих навигационных знаков, под мостами, воздушными линиями электропередач, а также у причалов, не предназначенных для посадки и высадки пассажиров;

- устанавливать на маломерное судно двигатели с превышением допустимой мощности, установленной производителем;

- осуществлять пересадку людей с одного маломерного судна на другое во время движения;

- выходить на судовой ход при видимости менее 1 км;

- двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях при ограниченной (менее 1 км) видимости, за исключением судов, использующих радиолокационное оборудование;

- создавать угрозу безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов;

- эксплуатировать судно в тёмное время суток при отсутствии, неисправности или несоответствии огней требованиям, установленным МППСС-72 и ППВВП;

- выбрасывать за борт мусор, допускать загрязнение водных объектов нефтепродуктами.

- запрещается оставлять мусор на рекреационных объектах во время экскурсий и при осуществлении доставок моторными лодками. Уносите весь мусор с собой до ближайшего контейнера. За сброс отходов в неположенном месте предусмотрена административная ответственность (Статья 8.39 КоАП РФ - нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).