Техническое Задание

1. Наименование поставляемого товара: лабораторный и культуральный пластик.

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Криобокс | Вместимость: 100 пробирок (сетка 10×10). Совместимость: Криопробирки 2,0 мл с внешней резьбой или 1,8 мл с внутренней резьбой. Габариты (Ш×Д×В): 133.6 × 133.6 × 48.8 мм. Материал основания: Композит PC-ABS (поликарбонат/акрилонитрилбутадиенстирол), обеспечивающий высокую ударную прочность и стойкость к экстремальным температурам (до -196 °C). Цвет: Зеленый (используется для удобства цветовой кодировки партий или типов образцов). Чистота: Нестерильный (при необходимости может подвергаться обработке пользователем). Система идентификации: 2D баркод на дне бокса. Три боковых баркода: Линейные штрихкоды (1D) на боковых гранях для считывания роботизированными системами с любого ракурса. | шт | 50 |
| 2 | Пипетка серологическая 2 мл | Объем: 2 мл. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Материал изготовления: полистирол. Тип шкалы: двунаправленная (прямая и обратная). Шкала нанесена несмываемой краской с высокой контрастностью для точного считывания мениска жидкости. Цветовая кодировка: согласно международным стандартам (ISO), пипетки объемом 2 мл маркируются зеленым цветом (в виде полосы на верхней части корпуса). | шт | 700 |
| 3 | Пипетка серологическая 5 мл | Объем: 5 мл. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Материал изготовления: полистирол. Тип шкалы: двунаправленная (прямая и обратная). Шкала нанесена несмываемой краской с высокой контрастностью для точного считывания мениска жидкости. Цветовая кодировка: согласно международным стандартам (ISO), пипетки объемом 5 мл маркируются синим цветом (в виде полосы на верхней части корпуса). | шт | 800 |
| 4 | Пипетка серологическая 10 мл | Объем: 5 мл. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Материал изготовления: полистирол. Тип шкалы: двунаправленная (прямая и обратная). Шкала нанесена несмываемой краской с высокой контрастностью для точного считывания мениска жидкости. Цветовая кодировка: согласно международным стандартам (ISO), пипетки объемом 5 мл маркируются оранжевым цветом (в виде полосы на верхней части корпуса). | шт | 50 |
| 5 | Пробирка центрифужная полипропиленовая коническая 15 мл с крышкой | Объем: 15 мл (с градуировкой для контроля уровня жидкости). Форма дна: коническая. Материал: химически стойкий полипропилен (ПП). Центробежная сила: не менее 12000 g. Стерильная. Поле для надписи. Упаковка: не менее 25 шт. | уп | 10 |
| 6 | Планшеты для ПЦР | Формат платформы: «полуюбка». Объем лунок планшета: 0,2 мл. Количество лунок в планшете: 96 шт Материал изготовления: полипропилен. Продукция сертифицирована на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК и пирогенов. Упаковка: не менее 25 шт. | уп | 1 |
| 7 | Пленка для заклейки ПЦР-планшетов | Пленка предназначена для заклеивания планшетов для проведения ПЦР по конечной точке. Рабочий диапазон температур: от -20°С до +110°С. Размеры: 146 х 81 мм. Упаковка: не менее 100 листов в упаковке. | уп | 1 |
| 8 | Криопробирки 2 мл без крышки | Объем: 2,0 мл. Материал: полипропилен. Внешняя резьба. Коническое дно. Нестерильные. Выдерживают температуру до -86 °С. Автоклавируются. Упаковка: не менее 500 шт. | уп | 10 |
| 9 | Крышки для криопробирок | Прозрачные нестерильные завинчивающиеся крышки: 100% совместимость с пробирками позиция 8. Материал: полипропилен. Силиконовое уплотнительное кольцо. Нестерильные. Выдерживают температуру до -86 °С. Автоклавируются. Упаковка: не менее 5000 коробка. | кор | 1 |

3. Место поставки товара: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская д. 1

4. Срок поставки товара: в течение 14 рабочих дней с момента заключения Договора.

5. Товар поставляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов местного времени.

6. Все затраты, расходы по доставке Продукции к Заказчику возлагаются на Поставщика.