ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

(Приложение к документации о закупке / проекту договора)

1. Общие сведения

Заказчик: : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

Инициатор закупки (структурное подразделение): Бассейн «Радиоволна»

Наименование объекта закупки: поставка светильников светодиодных внутреннего освещения ССО 430-1 65 Вт IP65 PROMO

Способ определения поставщика закупка у единственного поставщика по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД):14 813,00 руб., обоснование — приложение к документации

Источник финансирования: ПДД

2. Наименование, количество и характеристики товара

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые характеристики (показатели и их значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | светильник светодиодных внутреннего освещения ССО 430-1 65 вт IP65 PROMO |  |  | - Мощность: 65 Вт (потребляемая). - Световой поток: не менее 6400 лм (модули) / 5868 лм (весь светильник). - Цветовая температура: 5000 К ± 300 К (нейтральный белый). - Световая отдача: около 100 лм/Вт. - Напряжение питания: переменное 176–264 В. - Частота сети: 50 Гц. - Коэффициент мощности: 0,98 (активный корректор). - КПД: не менее 90%. - Индекс цветопередачи (CRI): не менее 80. - Пульсации светового потока: менее 1%. - Степень защиты: IP65 (пыле- и влагозащищённый, подходит для влажных помещений и улицы под навесом). - Климатическое исполнение: УХЛ4 (для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). - Количество светодиодов: 108 шт.. - Габариты (Д×Ш×В): 1500×60×55 мм. - Вес: не более 3 кг. - Цвет корпуса: окрашенный алюминиевый сплав. - Материал плафона: стекло. - Тип монтажа: накладной или подвесной (с помощью кронштейнов или подвесов с регулировкой высоты и угла наклона). изолированный LED-драйвер. - Защита: от перенапряжения на входе до 380 В, термозащита. - Стойкость к импульсам: 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE). - Гарантия: 36 месяцев Источник питания: двухкаскадный |

Указываются конкретные и (или) диапазонные (минимальные / максимальные) значения, а также неизменяемые показатели, позволяющие однозначно определить соответствие предлагаемого товара.

3. Требования к качеству, безопасности и новизне товара

- Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, без дефектов.

- Соответствие требованиям ГОСТ и обязательным требованиям безопасности.

- Наличие сертификатов.

- Гарантийный срок на товар 36 месяцев.

4. Требования к комплектности, упаковке и маркировке

- Комплектность: светильник ,крепление.

- Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении.

- Маркировка: наличие сведений о товаре на русском языке.

5. Условия, место и сроки поставки

Место поставки: г. Рязань ул. Гагарина 59/1

Срок (график) поставки: до 31.08.2026 г.

Условия поставки: доставка транспортом поставщика, погрузо-разгрузочные работы, занос на склад.

6. Требования к участнику закупки (при наличии)

- Соблюдение условий национального режима (постановление правительства № 1875) .

7. Порядок приёмки товара

- Приёмка по количеству, качеству, комплектности и соответствию ТЗ; при необходимости – экспертиза.

- Сопроводительные документы: товарная накладная / УПД, паспорт, сертификаты.

- Оформление документа о приёмке (акта); порядок действий при выявлении несоответствий.

Исполнитель (специалист контрактной службы):  Федиов С.В.