Приложение

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка аккумуляторов для автотранспорта

ОКПД2/КТРУ 27.20.21.000-00000001

- Описание Товара:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей товара, характеристики | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, установленным Заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6Ст-190 | Дополнительно | Ручки для переноски | 4 |
|  |  | Номинальная емкость аккумулятора | 190 Ампер-час (3,6 кКл) |  |
|  |  | Напряжение | 12 Вольт |  |
|  |  | Обслуживание | Обслуживаемый |  |
|  |  | Полярность аккумулятора | Прямая |  |
|  |  | Пусковой ток аккумулятора | > 1200 Ампер |  |
|  |  | Размещение клемм | Боковое |  |
|  |  | Тип аккумулятора | Батареи открытого типа |  |
|  |  | Тип клемм | Под болт |  |
|  |  | Электролит в комплекте | Да |  |
|  |  | Применяемость | УРАЛ 5557, КаМАЗ 43114 |  |
| 2 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6Ст-66 | Дополнительно | Ручка для переноски | 1 |
|  |  | Номинальная емкость аккумулятора | 66 Ампер-час (3,6 кКл) |  |
|  |  | Напряжение | 12 Вольт |  |
|  |  | Полярность аккумулятора | Прямая |  |
|  |  | Пусковой ток аккумулятора | ≥ 600Ампер |  |
|  |  | Размещение клемм | Стандартное |  |
|  |  | Тип аккумулятора | Батареи открытого типа |  |
|  |  | Тип клемм | Конус |  |
|  |  | Форм-фактор | Европейский |  |
|  |  | Электролит в комплекте | Да |  |
|  |  | Тип крепления | Нижнее |  |
|  |  | Применяемость | УАЗ 393945 |  |

- Требования к Товару

2.1. Товар должен соответствовать требованиям качества к этому виду Товара, указанным в действующем законодательстве РФ.

2.2. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации и международным стандартам на данный вид Товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.

##### 2.3. Наименование и производитель Товара, должны соответствовать наименованию и производителю Товара, указанного в документах, предоставляемых вместе с Товаром. Каждая единица поставляемых Товаров должна быть представлена с описанием наименования Товаров с указанием качественных характеристик, товарного знака (его словесное обозначение), срока годности поставляемых Товаров, ГОСТов, которые служат для определения функциональных и качественных характеристик поставляемых Товаров.

2.4. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства), 2026 года выпуска. Без брака и дефектов.

2.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

2.6. Срок гарантии составляет 12 месяцев (срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен составлять не менее срока, установленного производителем).

Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре в течение гарантийного срока или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара или его хранения. Устранение дефектов или замена Товара производится в 3-х дневный срок после получения сообщения Заказчика о выявленных дефектах.

2.7. Поставка должна производиться за счет средств Поставщика в течении 10 рабочих дней с момента заключения контракта по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проезд Западный д.6., в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов.

2.8. Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна быть вскрытой, иметь вмятины и порезы.

2.9. Упаковка (тара) Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

2.10. Товар должен быть доставлен транспортом Поставщика, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, от пропитывания Товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное использование. При несоблюдении данных условий весь Товар отгрузке по адресу Заказчика не подлежит.