- Общий объем оказания услуг на комплексное обслуживание:

| Наименование услуг | Наименование объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Оказание услуг на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем и коммуникаций (системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации) | Административные здания, находящиеся по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Червишевский тракт д. 13, ул. Малыгина, д.86, ул. Таймырская, д. 74; Тепловой пункт, находящийся по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 74 | Общая площадь административных зданий – 7 830 м2 |

Обеспечение необходимыми расходными материалами, другими предметами, потребность в которых возникает в процессе эксплуатации, текущего ремонта и технического обслуживания инженерных систем и содержания зданий), а также обеспечение необходимыми специалистами, инструментами, оборудованием, приборами, инвентарем, специальной одеждой осуществляется за счет Исполнителя.

Оборудование, инструментарий, расходный материал, используемые при оказании услуг соответствует требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством Российской Федерации, санитарным правилам и нормам, правилам и нормам пожарной безопасности, нормам охраны труда и техники безопасности.

Специалисты, требуемые для выполнения работ на регулярной основе (постоянно, продолжительность выполнения работ в ежедневном режиме определяет заказчик): инженер КИПиА, слесарь-сантехник, теплотехник.

2. Объем и виды оказания услуг и выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем и коммуникаций (системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации).

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |
| 1.1 | Устранение течей в трубопроводах, запорной арматуре, смесителях, кранах, резьбовых и фланцевых соединениях | По мере необходимости |
| 1.2 | Регулировка работы смывных бачков и смесителей | По мере необходимости |
| 1.3 | Замена и мелкий ремонт вышедших из строя санитарно-технических приборов (смесителей, кранов, смывных бачков, унитазов, умывальников, моек и т. п.) или их деталей | По заявке заказчика |
| 1.4 | Замена пришедших в негодность креплений трубопроводов | По мере необходимости |
| 1.5 | Замена гибкой подводки унитазов, смесителей, вышедших из строя | По мере необходимости |
| 1.6 | Замена сальниковой набивки, прокладок в запорной арматуре, смесителях, кранах, вентилях | По мере необходимости |
| 1.7. | Снятие показаний с Приборов учета потребления холодного и горячего водоснабжения с передачей показаний представителю Заказчика | Раз в месяц |
| 2. | Система центрального отопления |  |
| 2.1 | Осмотр нагревательных приборов и их креплений, проверка приборов учета | 1 раз в неделю |
| 2.2 | Устранение протечек в запорной арматуре, нагревательных приборах, соединениях, трубопроводах. | По мере необходимости |
| 2.3 | Устранение воздушных пробок из системы отопления и регулировка системы отопления на объектах | По мере необходимости |
| 2.4 | Подкраска элементов отопительной системы | По заявке заказчика |
| 2.5 | Замена прокладок, подтяжка болтов фланцевых соединений, набивка сальников, замена отдельных частей арматуры | По мере необходимости |
| 2.6 | Промывка системы центрального отопления | 1 раз в период действия контракта (перед наступлением отопительного сезона) |
| 2.7 | Замена стояков | По заявке заказчика (не более 4м) |
| 2.8 | Установка кранов (Маевского) | По заявке заказчика |
| 2.9 | Установка шарового крана для возможности регулирования температуры радиатора (батарея) отопления | По заявке заказчика |
| 2.10 | Снятие показаний с Приборов учета тепловой энергии (4шт.) с передачей показаний в РСО и представителю Заказчика | Раз в месяц |
| 2.11 | Регулировка автоматики в тепловых пунктах, устранение перегревов обратной сетевой воды в соответствии с установленным температурным графиком | На постоянной основе |
| 2.12 | Промывка химическим и механическим способом теплообменников системы горячего водоснабжения | По мере необходимости (не реже 1 раза в год) |
| 2.13 | Подготовка оценочных листов для РСО в летний период | 1 раз в год |
| 2.14 | Опрессовка тепловых пунктов и сдача их в РСО | В летний период |
| 3. | Системы канализации |  |
| 3.1 | Осмотр трубопроводов и колодцев | По заявке заказчика |
| 3.2 | Замена прокладок, подтяжка болтов ревизий, сифонов и т.п. | По мере необходимости |
| 3.3 | Замена пришедших в негодность креплений трубопроводов | По мере необходимости |
| 3.4 | Устранение засоров и их последствий (течей). Устранение течей в приборах | По мере необходимости |
| 3.5 | Проветривание и прочистка колодцев | По мере необходимости |
| 3.6 | Гидродинамическая промывка выпусков | По мере необходимости |
| 4. | Аварийно-техническое обслуживание |  |
| 4.1 | Сантехнические, газосварочные, электросварочные работы и иные виды неотложных работ, производимых для устранения аварий, неполадок инженерных систем на объектах. | По мере необходимости |

3.Сроки устранения выявленных неисправностей:

| № п/п | Виды неисправностей | Время прибытия аварийной бригады. | Срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоотведения (засоры и прорывы), теплоснабжения, течи водопроводных кранов, труб, смывных бачков | Прибытие на объект в течение 1-го часа с момента получения заявки в рабочее время, и в течение 1,5 часов с момента получения заявки в выходной (праздничный) день и в нерабочее время. | Согласно нормативов, установленных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, с немедленным принятием мер безопасности |

4. Требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика (приемка оказанных услуг):

1) Приемка оказанных Услуг Заказчиком производится ежемесячно по акту приемки оказанных услуг, подписываемым представителями Заказчика и Исполнителя.

2) В случае выявления несоответствия оказываемых Услуг условиям контракта, устранение недостатков осуществляются Исполнителем за счет собственных средств на основании письменной претензии Заказчика.

3) Заказчик вправе, уведомив Исполнителя, отказаться от принятия и оплаты не оказанных Услуг и (или) оказанных Услуг ненадлежащего качества.

4) Исполнитель обязан оказать Услуги вновь в течение срока, указанного в Претензии, за счет собственных средств.

5. Организация и порядок выполнения работ по обслуживанию и ремонту систем электроснабжения.

5.1.  Техобслуживание и выполнение ремонтных работ производится на основании заявок Заказчика.

5.2. Заявки Заказчика на выполнение работ формируются представителем Заказчика и доводятся до представителя Исполнителя при прибытии его на место выполнения работ или по телефону.

5.3. В случае выполнения большого объема работ срок их выполнения определяется по соглашению сторон. Все заявленные Заказчиком работы выполняются в течение одного календарного месяца.

5.4. Аварийная поддержка обслуживаемых систем должна проводиться круглосуточно, а именно в рабочие, нерабочие, праздничные и выходные дни, по заявкам Заказчика. Заявки на аварийно-ремонтные работы принимаются дежурным представителем Исполнителя круглосуточно по телефону от представителя Заказчика.

5.5. Аварийная бригада Исполнителя (представитель Исполнителя) обязана прибыть в здание Заказчика в течение 1 - 1,5 часов с момента получения заявки в зависимости от времени суток и дня недели.

5.6 Исполнитель обеспечивает своих представителей для выполнения работ на объектах Заказчика инструментом, вспомогательным оборудованием, расходными материалами, спецодеждой и средствами защиты.

6. Система теплоснабжения:

6.1. По индивидуальным тепловым пунктам:

- протяжка сальников уплотнений кранов и затворов;

- чистка сетчатых фильтров;

- покраска металлических поверхностей;

-  ежегодная промывка и опрессовка систем теплоснабжения;

- сдача отопительной системы и системы горячего водоснабжения, тепловых пунктов теплоснабжающей организации с получением актов допуска к следующему отопительному сезону;

- получение паспорта готовности (выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с этой процедурой) в теплоснабжающей организации и передача его Заказчику  не  позднее  30.08.2026  года;

- выполнение ремонтных работ по заявкам Заказчика.

6.2 По приборам учета:

- ежемесячное снятие показаний с тепловычислителей и предоставление отчетов в энергоснабжающую организацию и представителю Заказчику;

- чистка контактов;

- снятие и монтаж приборов учета в случае их поверки;

- проведение поверки тепловычислителей, манометров технических, термометров биметаллических в установленные сроки (за счет заказчика)

- предоставление в энергоснабжающую организацию документации о поверке, для подтверждения допуска.

6.3 Планово-предупредительное обслуживание и текущий ремонт, включающее в себя:

6.3.1 Осмотр, выполнение профилактических работ и проверка всего установленного оборудования и всех смонтированных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, осмотр приборов учета воды и тепловой энергии, выполнение ремонтных работ по обнаруженным неисправностям.

6.3.2 Контроль за соблюдением правил технической эксплуатации систем отопления, водоснабжения и канализации.

6.3.3 Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы систем отопления, водоснабжения и канализации, проведения в регламентный срок очистки грязевиков, сетчатых фильтров, очистки канализационных лежаков.

7.. Выполнение ремонтных работ по заявкам Заказчика, которые включают в  себя:

7.1. Устранение неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, набивка сальников запорной арматуры,  устранение течи в резьбовых частях трубопроводов и приборов отопления, водоснабжения и канализации, смена гибкой подводки присоединения санитарных приборов, смена сифонов, кранов, резиновых манжет, герметизация раструбов и трубопроводов канализации, регулировка работы  смывного бачка, смена поплавков и другой арматуры смывного бачка, укрепление расшатанных умывальников, раковин, унитазов, моек; устранение засоров в канализационной сети, сифонах, устранение воздушных пробок в стояках и приборах отопления).

7.2 В рамках ежегодного проведения мероприятий по подготовке к эксплуатации в осенне-зимних условиях в период действия контракта, необходимо провести:

-  текущий ремонт инженерных систем отопления, после завершения отопительного сезона.

-  ежегодная промывка и опрессовка систем теплоснабжения

- получение паспорта готовности (выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с этой процедурой) в теплоснабжающей организации.

7.3 Замена неисправных приборов отопления, санитарных сантехнических приборов, запорно-регулирующей арматуры, водоразборных кранов систем отопления, водоснабжения и канализации здания, отдельных поврежденных участков трубопроводов.

7.4    Аварийно-ремонтные работы, включающие в себя:

7.4.1. Устранение причин возникновения аварийной ситуации.

7.4.2 Откачка воды или других жидкостей из помещений, затопленных в результате возникшей аварии.

7.4.3. Проведение ремонтно-восстановительных работ с необходимой заменой приборов отопления, санитарных приборов, запорно-регулирующей арматуры и участков трубопроводов систем отопления, водоснабжения и канализации.

7.4.4 Регулирование режимов водоснабжения и отопления после восстановительных работ до стандартных.