ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку первичных средств пожаротушения

28.29.22.110-00000014

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель | Характеристики в соответствии с КТРУ: Вид (по типу огнетушащего вещества) - порошковый (ОП). Вид огнетушащего порошка – ABCE. Возможность перезарядки – перезаряжаемый. Длина струи ОТВ - ≥ 3. Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению - ≤ 1000. Назначение по классу пожара – A, B, C, E. Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A) – 2А. Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) – 70В. Полная масса переносного огнетушителя - > 2 и ≤ 10. Тип – переносной. Тип по принципу создания избыточного давления газа – закачной. Дополнительные характеристики*: В комплект поставки огнетушителя входят шланг, паспорт с руководством эксплуатации, сертификат качества. | шт. | 55 |
| 2 | Огнетушитель | Характеристики в соответствии с КТРУ: Вид (по типу огнетушащего вещества) - газовый углекислотный (ОУ). Возможность перезарядки – перезаряжаемый. Длина струи ОТВ - ≥ 3 Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению - ≤ 10000. Назначение по классу пожара – B, C, E. Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) – 55В. Полная масса переносного огнетушителя - > 10 и ≤ 20. Тип – переносной. Дополнительные характеристики*: В комплект поставки огнетушителя входят шланг с раструбом и/или раструб, паспорт с руководством эксплуатации, сертификат качества. | шт. | 18 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки срок службы Товара должен быть не менее 10 (десяти) лет с даты поставки Товара.