Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) Скамья массажная

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скамья массажная | Тип установки: Напольный. Цвет обивки: Голубой. Модель: Хитэк КСМ-05. Материал каркаса: Сталь с порошковым полимерным покрытием. Максимальная нагрузка: 160 кг. Толщина наполнителя: 4 см. Наполнение: Пенополиуретан. Опоры задние: Регулируемые. Опоры передние: колеса с шинами из литой резины. Габаритные размеры: Длина: 900 мм, Ширина: 700 мм, Высота: min 830/ max 1350 мм. Материал мягких элементов: Искусственная кожа (устойчивая к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению), поролон. Технология обтяжки: Без швов. Фиксация регулировки головной секции и упоров для рук: винт барашек. Головная секция: по углу наклона от 10̊ до 90̊ механическая бесступенчатая. Упоры для рук по углу наклона 340̊ механическая, бесступенчатая. | Штука | 2 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 20 рабочих дней с даты подписания контракта. |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. Товар передается в готовом к эксплуатации виде. |