Техническое задание на поставку медицинских изделий для транспортировки медицинских отходов для нужд клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Наименование характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов с педалью (с пластиковой крышкой) ОКПД2 32.50.50.190 | Тележка разработанная для транспортировки/поставки любых видов изделий, медицинского оборудования или поставок в пределах отдела или больницы. Она может иметь одну или несколько платформ. Изделие предназначено для транспортировки/поставки санитарно-гигиенического инвентаря в пределах отдела или медучреждения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Масса изделия – не менее 6,6 кг. Материал изделия – черная сталь СТ3. Габаритные размеры изделия: Длина: не менее 605 мм Ширина: не менее 510 мм Высота: не менее 890 мм Наличие колес: 2 шт. диаметром не менее160 мм. Цвет изделия: белый Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Корпус изделия должен быть оборудован выступающей ручкой, расположенной на задней стороне корпуса изделия. Количество ручек: 1 шт. Корпус изделия должен быть оборудован прямоугольным ободом размером не менее 360х360 мм по внешней стороне Корпус изделия должен быть оборудован крышкой, расположенной над ободом. Крышка должна закрывать весь периметр обода. Корпус изделия должен быть оборудован педалью, открывающей крышку. Привод педали: ножной. | штука | 2 |
| 2 | Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов с педалью (с пластиковой крышкой) ОКПД2 32.50.50.190 | Тележка разработанная для транспортировки/поставки любых видов изделий, медицинского оборудования или поставок в пределах отдела или больницы. Она может иметь одну или несколько платформ. Изделие предназначено для транспортировки/поставки санитарно-гигиенического инвентаря в пределах отдела или медучреждения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 Масса изделия – не менее 6,6 кг. Материал изделия – черная сталь СТ3. Габаритные размеры изделия: Длина: не менее 605 мм. Ширина: не менее 510 мм. Высота: не менее 890 мм. Наличие колес: 2 шт. диаметром не менее160 мм. Цвет изделия: желтый Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Корпус изделия должен быть оборудован выступающей ручкой, расположенной на задней стороне корпуса изделия. Количество ручек: 1 шт. Корпус изделия должен быть оборудован прямоугольным ободом размером не менее 360х360 мм по внешней стороне. Корпус изделия должен быть оборудован крышкой, расположенной над ободом. Крышка должна закрывать весь периметр обода. Корпус изделия должен быть оборудован педалью, открывающей крышку. Привод педали: ножной. | штука | 2 |
| 3 | Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов ОКПД2 32.50.50.190 | Сбор и хранение медицинских отходов класса Б, в местах их образования, транспортировка до мест их временного хранения. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПиН 2.1.3684-21. Фактический объем изделия: не менее 120 л. Материал изделия: полиэтилен высокой плотности. Количество колес: 2 шт. Крышка: наличие. Цвет изделия: непрозрачный желтый. Изделия должны быть устойчивы к многократной обработке и дезинфекции. Изделие должно поставляться в сборе (корпус, крышка , 2 колеса, педальный механизм). Корпус изделия должен быть оборудован рукояткой, расположенной на задней стенке корпуса. Длина рукоятки должна быть не менее 32,5 см. На внешней стороне корпуса должен выступать борт шириной не менее 3 см, обеспечивающий возможность захвата изделия приспособлениями для полуавтоматической мойки. Для организации бесконтактного сбора отходов изделие должно быть оснащено педальным механизмом. Педальный механизм должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром не менее 2 см., покрытой порошковой краской черного или серого цвета. Педаль должна выступать не менее, чем на 10 см и не более, чем на 15 см от края изделия, либо находится в углублении корпуса изделия. Крышка изделия должна открываться при нажатии на педаль, не менее, чем на 45 градусов. Крышка изделия должна прилегать к горловине и не допускать её самопроизвольного открывания. Колеса должны обеспечивать амортизацию при транспортировке изделия по лестницам и неровным поверхностям. Каждое колесо должно иметь резиновый обод или резиновое покрытие, между собой колеса должны быть скреплены металлической осью. Ось не должна соприкасаться с содержимым изделия. Диаметр колес: не менее 190 мм. Высота изделия: не менее 950 мм. Длина изделия: не менее 540 мм. Ширина изделия: не менее 470 мм. Толщина стенки: не менее 2,0 мм. Выдерживаемая нагрузка: не менее 20 кг. Наличие маркировки: "Отходы. Класс Б". Маркировка должна наноситься на бирку (наклейку) типографским способом или непосредственно на контейнер. Наличие идентификационной маркировки на поверхности изделия с указанием наименования, производителя и объема изделия. | штука | 2 |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 30 календарных дней с момента заключения контракта |