Техническое задание на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в подразделени и ОСП муниципального образования округ Муром УФССП России по Владимирской области

(ИКЗ  26 1 3327818953 332801001 0034 002 4321 244)

1. Цель выполнения работ: с целью реализации мероприятий в соответствии с требованиями

постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 247 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы судебных приставов формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

2. Назначение: Система видеонаблюдения предназначена для организации непреры вного круглосуточного видеоконтроля и регистрации изображений по периметру и ключевых зон территор ии.

3. Распределение оборудования по объекту:

| № | Место выполнения работ | Количество регистраторов | Количество уличных камер | Количество внутренних камер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Россия, Владимирская область, г. Муром, ул. Советская, д. 7 | 1 | 5 | 3 |

4. Общие требования:

4.1 Работы должны быть выполнены материалами и оборудованием Подрядчика в соответствии с Техническим заданием, с применением качественных, сертифицированных материалов и оборудования в соответствии с нормами и правилами, установленными в нормативных правовых актах уполномоченного органа РФ.

4.2 При направлении предложений, участникам размещения заказа необходимо указывать точные характеристики (либо параметры) предлагаемого оборудования, временные периоды (недопустимо указывать «не более», «не менее», иные неточные формулировки).

4.3. Требования к характеристикам материалов и оборудования приведены Приложении №1 к техническому заданию.

4.4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

4.5. Поставляемые используемые материалы/оборудование должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

4.6. Срок гарантии на оборудование должен соответствовать гарантийному сроку, предоставляемому производителем, но не менее 3 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

4.7. Работы должны производиться в рабочие дни с 9-00 ч. до 18-00 ч. (время местное). В выходные и праздничные дни, по согласованию с Заказчиком. Подрядчик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате проведения работ не менее чем за 2 рабочих дня.

4.8. Исполнитель обязан выполнить работы согласно настоящего технического задания, в сроки, установленные в Государственном контракте, в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ, с соблюдением технологического процесса.

4.9. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации. 4.10. Работы по устройству наружного видеонаблюдения должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №128-ФЗ "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности";

Постановление Правительства №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»;

РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств."

ГОСТ 51558-2000 "Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний."

5. Описание работ

5.1. Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль за местами входа и выхода в здание, перед зданием (въезда и выезда на территорию объекта); возможность в ночное время, а также при условии плохой видимости (дождь, снегопад и т. п.) идентифицировать личность, совершившего правонарушение.

5.2. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

5.3. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации.

5.4. Камеры на посту №1 (при входе в помещение) должны быть оборудованы встроенным микрофоном с записью звука и изображения с камеры на регистратор.

5.5. Размещение видеокамер приведено в Приложении 2 к техническому заданию. Размещение видеокамер на схемах является ориентировочным. Окончательное место установки определяется по согласованию с Заказчиком.

5.6. Регистратор размещается на посту № 1 в изолированном боксе запираемом на ключ. Регистратор подвешивается на DIN рейку.

5.7. Монитор системы видеонаблюдения закрепляется на стене на поворотном кронштейне и подключается кабелем HDMI к регистратору.

5.8. Электропитание системы видеонаблюдения осуществляется через сетевой фильтр. Сетевой фильтр закрепляется на стене и подключается к розетке 220В на посту №1.

5.9. Точное расположение бокса, монитора и сетевого фильтра системы видеонаблюдения на посту №1 согласуется с представителями Заказчика на объекте.

5.10. При размещении видеокамер необходимо руководствоваться следующими правилами: - минимизация «слепых» зон сцен обзора;

- сцена зоны обзора не должна перекрываться (даже частично) оптически непрозрачными препятствиями (ветки деревьев и кустарников, листвой, различными трубами, столбами и пр. объектами), мешающими обзору сцены видеонаблюдения (при отсутствии других вариантов размещения видеокамер количество препятствий в сцене обзора должно быть максимально минимизировано).

5.11. При размещении видеокамер необходимо обеспечивать максимальный угол обзора, а именно размещать на углах зданий с обеспечением равных углов крепления к плоскостям стен и удалением от грани угла здания не менее чем 0,5 метра. Высота установки уличных камер 3-4 метра.

6. Обязанности Подрядчика (Исполнителя):

- обеспечить соответствие качества материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, применяемых при выполнении работ, требованиям ГОСТов, иным обязательным правилам, стандартам, технической и иной документации;

- получение согласований у эксплуатирующих организаций при необходимости отключения линий электропередач, телефонной и радиосвязи, линий уличного освещения и прочих инженерных сетей, перекрытия дорог проводить самостоятельно;

- содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок на рабочей площадке, устранить последствия проведения земляных работ (выровнять землю, при необходимости провести подсыпку и восстановить травяной покров);

- обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые фиксируются в соответствующих актах, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий технического задания;

- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

- обеспечить соответствие планируемых сцен обзора ( в т.ч. при необходимости расчистку от веток и мелкого кустарника) в соответствии с вышеперечисленными требованиями;

Монтажные и пуско-наладочные работы включают:

- поставку и установку согласованного с Заказчиком оборудования,

- крепление уличных камер,

- крепление внутренних камер,

- прокладку линии передачи сигнала от камер к видеорегистратору, с укладкой кабельных линий (КЛ) по бетонному, кирпичному и гипсокартонному основанию, выполнение переходов через несущие конструкции, укладка в кабель-канал, заделка концов КЛ, опрессовка концов КЛ,

- восстановление отделки поверхностей стен, потолков здания, нарушенных при установке оборудования (в случае нарушения),

- настройка IP адресов,

- настройка четкости изображения,

- тестирование функции записи и архивации,

- настройка параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования,

- сдачу работ Заказчику.

Перед сдачей выполненных работ, Подрядчик(Исполнитель) передает Заказчику в письменном и в электронном виде исполнительную документацию на вновь смонтированное оборудование на объекте.

7. Гарантии качества

Гарантийные обязательства действуют в течение срока определенным заводом- изготовителем, при выполнении Заказчиком условий гарантии и эксплуатации, согласно сервисной книжки, но не менее 36 месяцев.

Требования к качеству основных используемых материалов, изделий и конструкций и их технические характеристики, настоящего технического задания условны, допускается поставка полнофункциональных эквивалентов по всем качественным параметрам оригинала с доказательствами эквивалентности и указанием их марок в заявке.

Все используемые материалы, изделия должны быть новыми, ранее не используемые.

8. Сроки выполнения работ:

Исполнитель обязан осуществить монтажные работы (с поставкой необходимого оборудования согласно Приложения №1 к техническому заданию) и пусконаладочные работы в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Приложение № 1 к Техническому заданию.

Таблица 1. Характеристики и количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Кол- во | Наименование показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор сетевой | 1 шт | Количество каналов: 8 шт Порты PoE: 8 шт Поддерживаемые видеокодеки: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Максимальное разрешение записи на канал: 4 Мп Входная пропускная способность: 60 Мбит/с Выходная пропускная способность: 60 Мбит/с Видео выход VGA: есть Видео выход HDMI: есть Поддерживаемая емкость HDD: 6 ТБ Сетевой интерфейс: RJ45 Порт USB: 2 шт Манипулятор типа «Мышь»: есть |
| 2 | Видеокамера | 8 шт | Сенсор: не менее 1/2.7" Объектив: Фиксированный Фокусное расстояние: 2.8 мм (4 шт), 4 мм (2 шт), 6 мм (1 шт) Угол обзора по горизонтали/вертикали (f 2.8 мм): 104°/58° Угол обзора по горизонтали/вертикали (f 4 мм): 81°/43° Угол обзора по горизонтали/вертикали (f 6 мм): 50,9°/29,3° Дальность ИК подсветки: 30 м Максимальное разрешение: 2 Мп Частота кадров при максимальном разрешении: 30 к/с Формат сжатия видеофайлов: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Встроенный микрофон: Да Аудиокодеки: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC Переключение режима день/ночь: есть Сетевой интерфейс: RJ45 Степень защиты: не менее IP67 Минимальная рабочая температура: -40 °С Максимальная рабочая температура: +60 °С Питание: РoE (802.3af) |
| 3 | Монитор | 1 шт | Диагональ экрана: 27" Максимальное разрешение: 1920x1080 Угол обзора по вертикали : 178° Разъем HDMI: есть Разъем VGA: есть Встроенная акустическая система: есть Система крепления VESA: 100x100 |
| 4 | Крепление (кронштейн) для монитора | 1 шт | Вид: наклонно-поворотный Система крепления VESA: 75x75, 100x100 Вылет от стены минимальный: 120 мм Вылет от стены максимальные: 436 мм Максимальная нагрузка: 8 кг Максимальная диагональ экрана: 32" Основной цвет: черный |
| 5 | Кабель HDMI | 1 шт | Длинна: 2 м Цвет: черный |
| 6 | Щиток | 1 шт | Тип установки: Поверхностный Класс защиты IP: IP31 Размеры: 395х310х120 мм Din рейка: есть Количество рядов: 2 Материал: сталь Ширина в числах модульных расстояний: 24 Цвет: серый Замок: есть |
| 7 | Сетевой фильтр | 1 шт | Общее количество розеток: 5 шт USB разъем Type-A: 2 шт. USB разъем Type-С: есть Максимальный ток нагрузки: 16А Максимальная мощность подключенной нагрузки: 4000 Вт Длина кабеля: 3 м Основной цвет: черный Защита от перегрузки, от перепада напряжения: есть |

Таблица 2. Характеристики материалов.

| № | Наименование товара | Наименование показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель U/UTP 4 пары | Категория: 5e Полоса пропускания: 100 МГц Тип: U/UTP Количество пар: 4 Материал проводников: Медь Тип проводников: Одножильный |
| 2 | Кабель – канал | Тип изделия: кабель-канал Материал изделия: ПВХ Высота: 16 мм Ширина: 25 мм Степень защиты: IP40 Минимальная температура эксплуатации: -15 °С Максимальная температура эксплуатации: +50 °С |
| 3 | Монтажная коробка для камер видеонаблюдения | Цвет: серый Монтаж: внутренний/уличный Минимальная рабочая температура: -40 °С Максимальная рабочая температура: +50 °С Материал: пластик |