Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) (далее по тексту НМЦК) заключаемого с поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
В целях ремонта холодильного оборудования для хранения продуктов в  ФКУ ИК -6 УФСИН России по Республике Саха (Якутия), а так же выделения денежных средств необходимо осуществить закупку  
Описание объекта закупки, основные характеристики объекта закупки: 

Подрядчик обязуется выполнить работы по  ремонту холодильного оборудования
	1. № п/п
	Наименование холодильного оборудования по проведению ремонта
	Наименование работ по техническому обслуживанию
	Ед. изм.
	Объем работ

	1
	ремонт холодильной камеры (продуктовый склад).
	Ремонт холодильного оборудования включает в себя: проверка механических повреждений, чистка генераторов холода, чистка автоматики, чистка капилляра, дренажной системы контроль работы агрегата на всех возможных режимах, проверка контактов, подтяжка винтов, проверка вентиляторов, их исправности, проверка наличия фреона в системе, дозаправка фреоном, замена компрессора и фильтра осушителя, чистка системы радиатора.
	шт
	1

	2
	ремонт камеры холодильная КХН-12 (продуктовый склад)
	Ремонт холодильного оборудования включает в себя:  проверка механических повреждений, чистка генераторов холода, чистка автоматики, чистка капилляра, дренажной системы контроль работы агрегата на всех возможных режимах, проверка контактов, подтяжка винтов, проверка вентиляторов, их исправности, проверка наличия фреона в системе, дозаправка фреоном, замена компрессора, фильтра осушителя и пускового реле электромагнитного, холодильный контроль, чистка системы радиатора.
	шт
	1


Материалы при ремонте холодильного оборудования:

	№ п/п
	наименование
	Единица измерения
	количество

	1
	низкотемпературный холодильный Компрессор поршневой fh2480z r-404a (однофазный)
	шт
	1

	2
	Фильтр осушитель (для очистки холодильных контуров от загрязнений
	шт
	1

	3
	Пусковое реле электромагнитное
	шт
	1

	4
	Микропроцессор (холодильный контролер)
	шт
	1

	5
	Фильтр осушитель 3/8 
	шт
	1


Способ определения поставщика: Осуществление закупки у единственного исполнителя  на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей (п. 4 ст. 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  
Источник финансирования:  Федеральный бюджет. КБК 03054240690049244
Начальная (максимальная) цена контракта: НМЦК договора определяется и обосновывается посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) ст. 22 44 –ФЗ. НМЦК проведено по инициативе Заказчика, на основании методологического расчета цен, полученных по запросу Заказчика у Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющих поставку товаров, работ, услуг планируемых к закупкам.
	№ п/п
	Наименование, характеристика поставляемого товара
	Единица измерения
	количество
	контрагент № 1
	контрагент № 2
	контрагент № 3
	
	
	

	
	
	
	
	цена за единицу измерения
	сумма
	цена за единицу измерения
	сумма
	цена за единицу измерения
	сумма
	z (ценообразование)
	средняя цена за единицу
	НМЦК=V(требуемый объем) /n (количество изученных источников * z (ценообразование)        Сумма, руб

	1
	ремонт холодильной камеры и камеры холодильной КХН-12 (продуктовый склад).
	Шт
	1
	185000,00
	185000,00
	195000,00
	195000,00
	205000,00
	205000,00
	585000,00
	195000,00
	195000,00

	ИТОГО
	 
	 
	185000,00
	 
	195000,00
	 
	205000,00
	
	
	195000,00


1 НМЦК (начальная максимальная цена договора контрагента № 1) 195000,00 рублей. 

Дата подготовки обоснования закупки

«______»_____________2026г.

Приложение на ____ листах.

Руководитель контрактной службы:

подполковник внутренней службы             ____________________ /Черноградская С.Ю.
Ответственный исполнитель:

подполковник внутренней службы             ____________________ / Черноградская С.Ю.

