ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку реактивов химических лабораторных

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейтральный забуференный бесцветный раствор | Универсальный фиксатор для обработки биологических тканей или клинических образцов. Готовый к применению бесцветный раствор формалина 10% с характерным запахом. Объем: 5 л | шт | 15 |
| 2 | Кальций углекислый | Порошок белого цвета. Квалификации ЧДА (чистый для анализа) Соответствует ГОСТ 4530-76 «Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия» Фасовка: упаковка 1 кг. | кг | 1 |
| 3 | Литий хлористый | Одноводный. Массовая доля хлорида лития не менее 68%. Массовая доля нерастворимых в воде веществ не более 0,005%. Фасовка: упаковка 1 кг. | кг | 4 |
| 4 | Аммиак водный | Массовая доля основного вещества не менее 25%. ОСЧ 23-5: соответствие Фасовка: бутылка 0,9 кг. Соответствует ГОСТ 24147-80 «Аммиак водный особой чистоты. Технические условия» | кг | 2,7 |
| 5 | Кальций хлористый безводный гранулированный | Гранулы белого цвета. Квалификация Ч (чистый) Фасовка: упаковка 1 кг | кг | 1 |
| 6 | Дегидратирующий раствор Изопропанол плюс | Бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом. Хорошо растворим в воде, ацетоне, толуоле, хлороформе, орто-ксилоле. Раствор изопропанола плюс предназначен для использования в качестве дегидратанта при обработке биологических тканей или клинических образцов. Обеспечивает высокое качество проводки, не допуская чрезмерной дегидратации тканей, пригоден для использования при ручном методе, а также адаптирован для применения в аппаратах для гистологической проводки. Фасовка: 1 литр | шт | 5 |
| 7 | Полиэтиленгликоль -1500 | Бесцветная или слегка желтоватая жидкость или белый порошок Фасовка 1 кг | кг | 2 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, что удостоверяется паспортом качества, в установленном порядке. Каждая партия товара сопровождается оригиналом документа либо заверенной копией держателя подлинника.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 9 месяцев.