ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание кондиционеров в количестве 4 штук

Заказчик: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД РОССИИ В Г. ЧИТЕ

Объект обслуживания: Настенные кондиционеры – 4 шт.

Адрес объекта: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, 1 этаж.

1. Общие сведения

Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по техническому обслуживанию 4 кондиционеров.

Для обслуживания одного кондиционера требуется применение автовышки в связи с расположением наружного блока в труднодоступном месте.

2. Цель работ

Обеспечение исправного технического состояния кондиционеров, повышение надежности их работы, предотвращение аварийных ситуаций, снижение риска поломок и обеспечение эффективной работы оборудования.

3. Перечень оборудования

| № | Наименование оборудования | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер / сплит-система | 3 шт. | Обслуживание без автовышки |
| 2 | Кондиционер / сплит-система | 1 шт. | Требуется автовышка |
|  | Итого | 4 шт. |  |

Марки, модели и серийные номера оборудования уточняются Исполнителем при осмотре объекта либо предоставляются Заказчиком дополнительно.

4. Состав работ

1. Визуальный осмотр внутреннего и наружного блоков.

2. Проверка креплений внутреннего и наружного блоков.

3. Проверка целостности корпуса, теплообменников, трубопроводов и соединений.

4. Очистка фильтров внутреннего блока.

5. Очистка теплообменника внутреннего блока.

6. Очистка теплообменника наружного блока от пыли, грязи, пуха и иных загрязнений.

7. Проверка состояния дренажной системы.

8. Прочистка дренажной системы при необходимости.

9. Проверка работы вентилятора внутреннего и наружного блока.

10. Проверка электрических и клеммных соединений.

11. Проверка рабочего давления хладагента.

12. Проверка герметичности соединений при наличии признаков утечки.

13. Проверка температурных параметров работы кондиционера.

14. Проверка работы оборудования во всех основных режимах.

15. Проверка работы пульта управления.

16. Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту при выявлении неисправностей.

5. Работы с применением автовышки

Для обслуживания одного кондиционера, наружный блок которого расположен в труднодоступном месте, Исполнитель должен обеспечить применение автовышки. В стоимость работ должны быть включены:

1. Подача автовышки на объект.

2. Работа автовышки в объеме, необходимом для обслуживания одного кондиционера.

3. Услуги оператора автовышки.

4. Соблюдение требований охраны труда при выполнении высотных работ.

5. Обеспечение безопасности зоны проведения работ.

Исполнитель несет ответственность за безопасное выполнение работ с применением автовышки.

6. Требования к Исполнителю

1. Иметь опыт выполнения работ по техническому обслуживанию кондиционеров.

2. Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом.

3. Использовать исправный инструмент, оборудование и средства индивидуальной защиты.

4. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности.

5. Обеспечить аккуратное выполнение работ без повреждения имущества Заказчика.

6. Убрать за собой мусор, образовавшийся в результате обслуживания.

7. Требования к материалам и оборудованию

Исполнитель самостоятельно обеспечивает все необходимые инструменты, расходные материалы и оборудование, включая:

1. Моющие и чистящие средства.

2. Инструмент для разборки и обслуживания блоков.

3. Оборудование для проверки давления хладагента.

4. Средства для продувки и очистки.

5. Средства индивидуальной защиты.

6. Автовышка для обслуживания одного кондиционера.

8. Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены в срок: ___________________________.

Дата и время выполнения работ согласовываются с Заказчиком заранее.

9. Порядок приемки работ

После завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ, перечень обслуженного оборудования, информацию о выявленных неисправностях при их наличии, а также рекомендации по дальнейшей эксплуатации или ремонту оборудования.

Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Заказчиком.

10. Требования к результату работ

По итогам технического обслуживания кондиционеры должны быть очищены, проверены и работоспособны в штатных режимах, за исключением случаев выявления неисправностей, требующих отдельного ремонта или замены комплектующих.

11. Дополнительные условия

1. Исполнитель обязан заранее уведомить Заказчика о необходимости отключения электропитания оборудования.

2. При выявлении неисправностей Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком дальнейшие действия.

3. Все работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности.

4. Ответственность за организацию и безопасное использование автовышки несет Исполнитель.