| № | Наименование товара | Код ОКПД | Код КТРУ | Единица измерения | Количество | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Тип характеристики | Единица измерения характеристики | Значение качественной характеристики | Конкретное значение количественной характеристики | Диапазон значений количественной характеристики |
| 1 | Набор для высокочувствительного анализа ДНК | 20.59.52.199 | Нет | шт | 1 | Назначение | качественная |  | для подготовки и проведения высокочувствительного электрофореза образцов ДНК размером от 50 до 7000 п.о. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во микропоточных чипов | качественная | шт | чипы для анализа ДНК | ≥ 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество образцов анализируемых на 1 чипе | количественная | шт |  | ≥ 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество образцов, на которое рассчитан набор | количественная | шт |  | ≥ 110 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количественный диапазон уровня концентрации образцов | количественная | пг/мкл |  |  | ≥ 5 и ≤ 500 |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный определяемый уровень концентрации образца | количественная | пг/мкл |  | ≤ 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Точность определения размера ДНК от длины | количественная | % |  | ≥ 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем анализируемого образца | количественная | мкл |  | ≤ 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Время проведения полного анализа 11 образцов на 1 чипе | количественная | мин |  | ≤ 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем геля для анализа ДНК | количественная | мкл |  | ≥ 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем концентрированного красителя | количественная | мкл |  | ≥ 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем верхнего и нижнего маркера для определения длины молекул ДНК в растворе | количественная | мкл |  | ≥ 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем 12 стандартов для определения длины молекул ДНК | количественная | мкл |  | ≥ 20 |  |
| 2 | Набор для анализа ДНК длиной от 100 до 7500 пар оснований | 20.59.52.199 | Нет | шт | 1 | Назначение | качественная |  | для подготовки и проведения электрофореза образцов ДНК размером от 100 до 7500 п.о |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разрешение для анализа размера ДНК | количественная | п.о. |  | ≥ 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Время проведения полного анализа 12 образцов | количественная | шт |  | ≥ 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Время проведения полного анализа 12 образцов | количественная | мин |  | ≤ 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный объем анализируемого образца | количественная | мкл |  | ≤ 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количественный диапазон уровня концентрации образцов | количественная | нг/мкл |  |  | ≥ 0,5 и ≤ 50 |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во интегральных сменяемых чипов с 12 лунками для загрузки образцов | количественная | шт |  | ≥ 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем геля в качестве матрицы для анализа ДНК | количественная | мкл |  | ≥ 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем концентрированного красителя объемом - не менее 90 мкл | количественная | мкл |  | ≥ 90 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем верхнего и нижнего маркера для определения длины молекул ДНК в растворе | количественная | мл |  | ≥ 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем 12 стандартов для определения длины молекул ДНК в диапазоне от 100 до 7500 пар оснований в растворе | количественная | мкл |  | ≥ 35 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество образцов, на которое рассчитан набор | количественная | шт |  | ≥ 300 |  |
| 3 | Набор микропробирок для ультразвуковой фрагментации биополимеров | 22.29.29.190 | Нет | шт | 1 | Назначение | качественная |  | Микропробирки предназначены для ультразвуковой фрагментации генетического материала ДНК и РНК на фрагменты с дистрибьюцией |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество пробирок в упаковке | количественная | шт |  | ≥ 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | Пробирка с круглым дном размером не более 6x16 мм | качественная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем обрабатываемых проб | количественная | мкл |  | ≥ 130 |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие волокна AFA (адаптивной фокусированной акустики) | качественная |  | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Система защелкивающихся крышек с надрезом | качественная |  | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие нагревания проб при фрагментации | качественная |  | соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Совместимость с системой ультразвуковой фрагментации имеющейся у Заказчика | качественная |  | соответствие |  |  |