Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Технические характеристики | Ед. Измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло моторное 10W40 | 19.20.29.130 | Вязкость по классификации SAE: 10W-40. Тип масла: полусинтетическое Классификация API: не ниже SL/CF (или выше, например, SN/CF, SP). Классификация ACEA: A3/B3 или A3/B4. Температура вспышки в открытом тигле, °C: не менее 220. Температура застывания, °C: не выше минус 30. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла: не менее 6,0. Фасовка: новая герметичная пластиковая канистра Срок годности на момент поставки: не менее 70% от общего срока годности, установленного производителем. | л | 8 |

Упаковка товара должна обеспечивать защиту от контрафакта и подделки, в том числе может содержать: одноразовую пломбу или мембрану под крышкой, средства идентификации (QR-код, голограмму, штрих-код, цифровой код) для проверки подлинности через официальный сайт производителя. Конкретный тип защиты не является строго обязательным, если поставщик предоставляет иные документы, подтверждающие подлинность товара (сертификат или декларацию о соответствии, письмо от производителя или уполномоченного лица).
Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145, заказчик вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ, при наличии обоснования. Заказчиком принято решение о включении дополнительных характеристик товара, отличных от характеристик, размещенных в КТРУ, в связи с минимизацией рисков предоставления некачественного товара, не соответствующего потребностям Заказчика по его прямому назначению. Описание объекта закупки не противоречит требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Правилам использования КТРУ. Заказчик формирует техническое задание в соответствии с собственными потребностями, учитывая требования действующего законодательства (в т.ч. ст. 33 Закона № 44-ФЗ).
Поставка осуществляется с момента подписания государственного контракта в течение 7 (семи) рабочих дней. Поставка осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

Документы, обязательные к предоставлению при поставке:

Декларация или сертификат о соответствии требованиям технических регламентов (в т.ч. ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»);

Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, паспорт качества) на русском языке;

Гарантийные обязательства Поставщика.
В период действия гарантийного срока все расходы по гарантийной замене (в случае необходимости), в том числе на доставку, несет Поставщик. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Заказчику. Поставщик в период действия гарантийного срока осуществляет бесплатную замену товара на товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.
Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье, ул. Семидворская, д. 4.

Главный энергетик

ФКУ Дом отдыха «Семидворье» УФСИН России

по Республике Крым и г. Севастополю					                  Д.С. Сарнавский