Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ______________

от «___» ____________ 2026 г.

Описание объекта закупки

костыли подмышечные

- Назначение и область применения

Костыли подмышечные предназначены для обеспечения дополнительной опоры и разгрузки нижних конечностей при ходьбе для инвалидов, пациентов в период реабилитации после травм и операций, а также лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

- Основные технические требования

| Наименование показателя | Значение показателя | Обоснование дополнительных характеристик* |
| --- | --- | --- |
| Материал каркаса | алюминиевый сплав, пластмасса | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| - Двойная система кнопочных фиксаторов (или кнопочный фиксатор + барашковый винт) для раздельной регулировки общей высоты костыля и положения рукоятки. | шаг регулирования 25мм. | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Снабжена устройством противоскольжения (металлический штырь). | наличие | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Материал подмышечной опоры и ручки | Износостойкий, гигиеничный мягкий пластик, резина или пенополиуретан, устойчивый к санитарной обработке. | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Наконечник | Сменный опорный противоскользящий наконечник из резиновой смеси, не оставляющий следов на полу (встроенная металлическая шайба-вставка для предотвращения протирания штока приветствуется). | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Минимальная высота, сантиметр | ≥ 133 и ≤ 137 | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Максимальная высота, сантиметр | ≥ 153 и ≤ 155 | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Максимальная нагрузка, кг, не менее | ≥ 100 | Обусловлено целевым назначением |
| Размерный ряд | L (большой / высокий): На рост примерно от 180 до 200 см. | Обусловлено целевым назначением – удобство и комфорт для инвалидов |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | наличие | Обусловлено особенностями эксплуатации и целевым назначением |

- Требования к безопасности и эргономике

- Поверхности костылей не должны иметь острых кромок, заусенцев, трещин и дефектов, способных нанести травму пациенту или повредить одежду.

- Конструкция должна обеспечивать легкую санитарную обработку (дезинфекцию) разрешенными медицинскими растворами.

- Наличие противоскользящих свойств у опорных насадок

4. Комплектность

- Костыль подмышечный в сборе — 2 шт.

- Резиновый наконечник (установлен на изделии).

- Инструкция по эксплуатации / паспорт изделия — 1 шт. на единицу товара (или на партию).

5. Требования к гарантии

- Гарантийный срок эксплуатации: не менее 6–12 месяцев с момента передачи товара заказчику (исключая естественный износ сменных резиновых насадок).