Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ______________

от «___» ____________ 2026 г.

Описание объекта закупки

Трость опорная

- Назначение и область применения

Опорная трость предназначена для облегчения самостоятельного передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Она используется для уменьшения нагрузки на нижние конечности и улучшения равновесия за счет создания дополнительной точки опоры.

- Основные технические требования

| Наименование показателя | Значение показателя | Обоснование дополнительных характеристик* |
| --- | --- | --- |
| Материал стойки | алюминиевый сплав, пластмасса | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Снабжена механизмом регулирования по высоты | шаг регулирования 25мм. | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Снабжена устройством противоскольжения (металлический штырь). | наличие | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Тип ручки | Т-образная из прочного нескользящего материала | Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов |
| Максимальная нагрузка, кг, не менее | 150кг. | Обусловлено целевым назначением |
| Вес, кг, не более | 0,4 | Обусловлено целевым назначением – удобство и комфорт для инвалидов |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | наличие | Обусловлено особенностями эксплуатации и целевым назначением |

- Требования к безопасности и стандартам

- Изделие должно соответствовать стандартам ГОСТ Р 57764-2021 (трости опорные и костыли).

- Поверхность не должна иметь сколов, трещин, заусенцев и острых краев.

- Материалы должны быть нетоксичными, устойчивыми к санитарной обработке (дезинфекции).

4. Комплектность

- Трость опорная в сборе.

- Руководство по эксплуатации (паспорт изделия)

5. Требования к маркировке и упаковке

- На трости должна быть маркировка с указанием товарного знака производителя, даты изготовления и модели.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении.