# Техническое задание на изготовление комплекта военной формы образца (мужской)

## 1. Общие сведения

Наименование изделия: Комплект обмундирования Рабочей-Крестьянской Красной Армии: гимнастерка и шаровары (брюки-галифе), пилотка, ремень.

Количество: 10 комплектов.

2 комплекта - 48 размера

2 комплекта - 50 размера

4 комплекта – 52 размера

2 комплекта – 54 размера

Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб. 514

## 2. Историческая справка и назначение

Изделие является репликой полевой летней формы одежды рядового и сержантского состава Красной Армии, введенной приказом НКО СССР № 25 от 15.01.1943 г. Костюм предназначен для использования в военно-исторических реконструкциях, киносъемках и музейных экспозициях. Требуется максимальная историческая достоверность материалов, фурнитуры и технологии пошива.

## 3. Требования к материалам и фурнитуре

### 3.1. Основная ткань

Тип ткани: саржа диагональная суровая.

Состав: 100% хлопок.

Плотность: 280-320 г/м².

Цвет: натуральный неотбеленный хлопок (цвет «хаки» достигается за счет самой структуры саржи, а не окраски). Допускается легкая зеленоватая или желтоватая гамма, характерная для того времени. Ткань должна быть жесткой, «стоящей колом», без эластана.

### 3.2. Подкладочная ткань

Гимнастерка: отсутствует (исторически верно для полевой формы).

Шаровары: в области седалища и шагового шва — подкладка из суровой бязи или миткаля.

### 3.3. Фурнитура

Пуговицы: металлические, окрашенные в защитный цвет. Форма — круглая плоская с выдавленной звездой. Диаметр ~17 мм.

Важно: пластиковые пуговицы категорически запрещены.

Хольнитены (люверсы): металлические, никелированные или латунные, диаметром 6-7 мм. Используются для крепления ремней на гимнастерке.

Лента х/б (шнур): для утяжки пояса на шароварах. Плотное плетение, натуральный цвет.

## 4. Конструктивные особенности кроя и деталей

### 4.1. Гимнастерка

Крой: свободный, прямой силуэт.

Воротник: стоячий, отложной, застегивающийся на две малые пуговицы.

Планка: центральная бортовая планка, застегивающаяся на 5 металлических пуговиц. Планка цельнокроеная, сквозная (не накладная).

Рукав: длинный, втачной, с высоким окатом. На локтевом сгибе — прямоугольная тканевая вставка («локтевая накладка»), пристегивающаяся на одну пуговицу у запястья.

Карманы: два нагрудных прорезных кармана с клапанами. Клапан имеет фигурную нижнюю линию и застегивается на металлическую пуговицу.

Эполеты (погоны): предусмотрены места для пришивания стандартных погон рядового/сержантского состава (ширина 5 см).

Низ: низ подшит вручную потайным швом (или имитирующим его машинным швом), ширина подгибки 2-3 см.

### 4.2. Шаровары (брюки-галифе)

Крой: широкие, свободного кроя.

Пояс: высокий пояс со шлевками для солдатского ремня. Застежка на пуговице и воздушную петле слева.

Шаговый шов: усилен двойной строчкой.

Углубление: глубокий паховый вырез (мотня) для свободы движений.

Низ штанин: стянуты и завязываются поверх ботинок при помощи х/б ленты (шнура) или заправляются в сапоги.

Складки/защипы: по талии заложены глубокие складки.

4.3 Пилотка

Пилотка исторического кроя декорирована звездой в стиле эпохи ВОВ.

4.4. Ремень

Ремень из искусственной кожи застегивается на золотую пряжку со звездой времен ВОВ.

## 5. Требования к пошиву и обработке

Строчка: выполняется армированной ниткой ЛХ (лавсан-хлопок) или аналогичной по цвету (№40/2) темно-зеленого или горчичного цвета.

Ширина стежка: 2.5 – 3 мм.

Обработка швов: все открытые срезы должны быть обработаны закрытым швом (запошивочным, двойным бельевым) или оверлоком с последующим закрытием тесьмой, чтобы предотвратить осыпание грубого хлопка.

Петли: обметочные петли выполняются плотно, аккуратно, нитью в цвет основной ткани.

Отделка: отсутствие каких-либо современных элементов (фастексов, липучек, светоотражающих лент, пластиковых регуляторов).

## 6. Маркировка и упаковка

Маркировка: каждый предмет в комплекте должен иметь вшитый ярлык с указанием:

Артикула / Названия: «Комплект формы РККА 1943»

Размера

Состава ткани (100% хлопок)

Инструкции по уходу (бережная стирка при 30 градусах)

Упаковка: каждый комплект упаковывается в индивидуальный чехол из небеленой бязи, перевязанный джутовым шпагатом.

## 7. Приемка товара

Приемка осуществляется путем визуального осмотра и примерки на манекен соответствующего размера. Проверяется соответствие историческим образцам, качество пошива, ровность строчек, работоспособность фурнитуры и симметрия парных деталей. Выявленный производственный брак подлежит исправлению за счет исполнителя.

8. Доставка осуществляется за счет Исполнителя

# Техническое задание на изготовление комплекта женской военной формы

## 1. Общие сведения

Наименование изделия: Комплект обмундирования Рабочей-Крестьянской Красной Армии: гимнастерка и юбка, пилотка, ремень для женщин-военнослужащих.

Количество: 10 комплектов.

2 комплекта - 46 размера

4 комплекта - 48 размера

2 комплекта – 50 размера

2 комплекта – 52 размера

Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб. 514

## 2. Историческая справка и назначение

Изделие является репликой повседневной летней формы одежды военнослужащих-женщин Красной Армии после введения новой формы приказом НКО СССР № 25 от 15.01.1943 г. Костюм предназначен для использования в военно-исторических реконструкциях, киносъемках и музейных экспозициях. Требуется максимальная историческая достоверность материалов, фурнитуры и технологии пошива.

## 3. Материалы и фурнитура

### 3.1. Основная ткань (гимнастёрка и юбка)

Тип ткани: саржа диагональная суровая.

Состав: 65% полиэстер / 35% хлопок. (примечание: использование смесовой ткани позволяет уложиться в бюджет при сохранении внешнего вида и свойств).

Плотность: 240-260 г/м².

Цвет: натуральный неотбеленный цвет хлопка (цвет «хаки»). Ткань должна быть жесткой, неэластичной, без блеска.

### 3.2. Фурнитура

Пуговицы: Металлические, окрашенные в защитный цвет. Форма — круглая плоская. Диаметр ~17 мм. Пластиковые пуговицы недопустимы.

Хольнитены (люверсы): металлические, никелированные, диаметром 6 мм. Используются для крепления ремня на гимнастёрке.

Лента х/б (шнур): для утяжки пояса на юбке. Плотное плетение, натуральный цвет.

## 4. Конструктивные особенности кроя и деталей

### 4.1. Гимнастёрка женская

Силуэт: прилегающий, приталенный, с вытачками на груди и спине для придания женственного силуэта.

Воротник: стоячий отложной воротник со скошенными концами. Застёгивается на две малые металлические пуговицы.

Планка: центральная сквозная застёжка-борт на 5 металлических пуговицах до верха.

Рукава: длинные, втачные, с высоким окатом. На локтевом сгибе — прямоугольная тканевая вставка («налокотник»), пристёгивающаяся на одну пуговицу у запястья.

Карманы: два косых прорезных нагрудных кармана с клапанами. Клапан фигурный, застёгивается на металлическую пуговицу.

Эполеты (погоны): предусмотрены места для пришивания стандартных женских погон установленного образца.

Низ: низ подшит потайным швом, ширина подгибки 2 см.

### 4.2. Юбка женская

Силуэт: широкая, расклешённая юбка покроя «годе», состоящая из 6 клиньев (4 основных + 2 вставных клина-солнце сзади для создания объёма).

Длина: до середины икры (стандартная длина для формы того времени).

Пояс: широкий пояс на пуговице и воздушной петле, с 4-мя шлевками для солдатского ремня.

Складки: глубокие встречные складки, заложенные от пояса по всей окружности.

Шлица: обязательно наличие шлицы сзади, обработанной планкой.

Подкладка: отсутствует (исторически верно).

Низ: подшит узким подрубочным швом.

4.3 Пилотка

Пилотка исторического кроя декорирована звездой в стиле эпохи ВОВ.

4.4. Ремень

Ремень из искусственной кожи застегивается на золотую пряжку со звездой времен ВОВ.

## 5. Требования к пошиву и обработке

Строчка: выполняется армированной ниткой тёмно-зелёного цвета (№40/2).

Ширина стежка: 2.5 – 3 мм.

Обработка швов: все открытые срезы должны быть обработаны закрытым запошивочным швом.

Петли: обметочные петли выполняются плотно, нитью в цвет основной ткани.

Отделка: полное отсутствие современных элементов (фастексов, липучек, светоотражающих лент).

## 6. Маркировка и упаковка

Маркировка: каждый предмет имеет вшитый ярлык с указанием артикула, размера, состава ткани.

Упаковка: каждый комплект аккуратно сложен и упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с еврослотом.

## 7. Приемка товара

Приемка осуществляется путём визуального осмотра. Проверяется соответствие историческим образцам, качество пошива, ровность строчек, работоспособность фурнитуры и симметрия парных деталей. Выявленный производственный брак подлежит исправлению за счёт исполнителя в течение 5 рабочих дней.

8. Доставка осуществляется за счет Исполнителя

Техническое задание на изготовление мужских военных (кирзовых) сапог

1. Общие сведения

Наименование изделия: сапоги юфтевые (кирзовые) армейские с голенищем навыпуск или в сапоги.

Количество: 10 пар.

2 комплекта - 40 размера

3 комплекта - 41 размера

4 комплекта – 42 размера

1 комплекта – 43 размера

Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб. 514

2. Историческая справка и назначение

Изделие является репликой стандартной полевой обуви рядового состава РККА периода Великой Отечественной войны. Предназначено для использования в военно-исторических реконструкциях, киносъемках и музейных экспозициях. Требуется максимальная историческая достоверность материалов, конструкции и технологии производства.

3. Материалы и компоненты

3.1. Материал верха (кирза)

Тип материала: кирза двухслойная суровая (ГОСТ или ТУ, максимально приближенное к военному времени).

Внешний вид: черный матовый цвет без блеска. Поверхность имеет характерную зернистую фактуру («шагрень»).

Свойства: жесткий, «стоящий» материал. Не должен быть мягким или эластичным. При сгибании должны образовываться характерные жесткие заломы.

3.2. Подошва

Материал: резина (чёрная), микропористая или кожволон (резинопласт). Микропора более комфортна, но менее аутентична по внешнему виду. Кожволон дает более жесткий ход и стук при ходьбе, что ближе к оригиналу.

Способ крепления: клеево-прошивной (рантовая прошивка по периметру подошвы). Строчка должна идти по самому краю подошвы.

Рисунок протектора: рисунок "ёлочка" (Vibram-type) или классический каблук с глубокими гвоздями (в зависимости от конкретного года выпуска, который нужно воспроизвести).

3.3. Фурнитура и внутренняя отделка

Стелька: основная стелька из чепрака (подложной кожи), поверх которой уложена вкладная стелька из мягкого текстильного картона или байки.

Подносок и задник: усилены вставками из жесткой кожи или термопласта для сохранения формы.

Люверсы (блочки): металлические, никелированные или латунные, диаметром ~6 мм. Количество — 8-10 штук на каждое голенище.

Шнурки: хлопчатобумажные (х/б), витые, черного цвета.

4. Конструктивные особенности кроя

4.1. Голенище

Высота: стандартная высота от начала каблука до верхнего края — не менее 43 см.

Форма: классический прямой крой. Должно позволять носить сапоги как навыпуск, так и заправлять в них брюки.

Внутренняя сторона: на внутренней стороне голенища (или под ним) обязательно наличие небольшого матерчатого язычка (клапана) для защиты ноги от натирания шнуровкой.

4.2. Союзка (передняя часть)

Крой: состоит из двух частей: переднего носочного узла и надставки над ним.

Носочная часть: округлая форма, усиленная вторым слоем кожи.

4.3. Каблук

Конструкция: наборной кожаный или резиновый каблук.

Высота: около 2-2.5 см.

Фиксация: крепится к подошве деревянными шпильками (гвоздями), которые видны снаружи и создают характерный рисунок.

5. Требования к пошиву и качеству

Шов: все соединительные швы выполнены вручную сквозным стежком с использованием вощеной дратвы (прочной нити, провощенной или просмоленной). Это ключевое отличие от современных клеевых методов.

Отделка: отсутствие следов современного клея на видимых частях изделия.

Симметрия: левый и правый сапоги должны быть идеально симметричны.

Запах: допустим легкий запах натуральной кожи и резины, но не должно быть резкого химического запаха некачественных материалов.

7. Маркировка и упаковка

Маркировка: каждый сапог должен иметь штамп изготовителя на внутренней стороне голенища (размер, ГОСТ).

Упаковка: каждая пара упаковывается в индивидуальный тканевый мешок (из небеленой ткани) или картонную коробку с ручкой для переноски.

Размерный ряд: с 40 по 46 размер

8. Приемка товара

Приемка осуществляется путем визуального осмотра каждой пары. Проверяется:

Соответствие заявленному размеру и полноте.

Качество склейки и прошивки подошвы (отсутствие щелей, ровность строчки).

Качество фурнитуры (люверсы, шнурки).

Симметрия пары. выявленный производственный брак подлежит замене исполнителем.

9. Доставка осуществляется за счет Исполнителя

# Техническое задание на изготовление женских военных (кирзовых) сапог

## 1. Общие сведения

Наименование изделия: Ботинки армейские женские (кирзовые или юфтевые).

Количество: 10 пар.

3 комплекта - 37 размера

4 комплекта - 38 размера

3 комплекта – 39 размера

1 комплекта – 40 размера

Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб. 514

## 2. Историческая справка и назначение

Изделие является репликой стандартной обуви для женщин-военнослужащих вспомогательных служб (связистки, медики, штабные работники), а также женщин в боевых частях. Отличается от мужской версии более изящным силуэтом и меньшей полнотой стопы. Предназначено для использования в военно-исторических реконструкциях, киносъемках и музейных экспозициях. Требуется максимальная историческая достоверность материалов и конструкции.

## 3. Материалы и компоненты

### 3.1. Материал верха

Тип материала: кирза двухслойная суровая (или высококачественная натуральная юфть для премиум-версии). Для соответствия бюджету допускается использование современных аналогов кирзы с аутентичным внешним видом.

Внешний вид: черный матовый цвет без блеска. Поверхность имеет характерную зернистую фактуру.

Свойства: жесткий материал, хорошо держащий форму.

### 3.2. Подошва

Материал: резина (черная), микропористая или кожволон. Учитывая стоимость, вероятнее всего, будет использована современная износостойкая резина с протектором, стилизованным под исторический.

Способ крепления: клеево-прошивной метод (рант). Строчка должна идти по периметру подошвы.

Рисунок протектора: Упрощенный рисунок «сетка» или гладкая подошва с небольшим каблуком. Сложный протектор типа «Vibram» не характерен для женской обуви того времени.

### 3.3. Фурнитура и внутренняя отделка

Колодка: специально разработанная женская колодка. Ключевые отличия:

Более узкая пятка и подъем.

Изящный, сужающийся к носку силуэт.

Меньший объем голенища в верхней части.

Стелька: основная стелька из кожи или плотного картона, поверх которой уложена вкладная мягкая стелька.

Люверсы (блочки): металлические, никелированные или латунные, диаметром ~5-6 мм.

Шнурки: хлопчатобумажные (х/б), витые, черного цвета.

## 4. Конструктивные особенности кроя

### 4.1. Голенище

Высота: стандартная высота — до лодыжки или чуть выше (ботинки-челси / полуботинки). Высота голенища значительно меньше, чем у мужских сапог.

Форма: узкое, плотно облегающее икроножную мышцу. Часто имело мягкую складку («гармошку») в верхней части для свободы движения и визуальной легкости.

Внутренняя сторона: наличие матерчатого клапана для защиты ноги от натирания шнуровкой.

### 4.2. Союзка (передняя часть)

Крой: состоит из нескольких деталей, образующих плавный переход к носку.

Носочная часть: более округлая и изящная форма по сравнению с грубыми мужскими ботинками.

### 4.3. Каблук

Конструкция: наборной каблук небольшой высоты (около 1.5–2 см).

Фиксация: крепится к подошве гвоздями (шпильками), которые могут быть видны снаружи.

## 5. Требования к пошиву и качеству

Шов: все соединительные швы должны быть выполнены качественно, ровной строчкой. Шов, крепящий рант к подошве, должен быть аккуратным и прочным.

Отделка: отсутствие следов современного клея на видимых частях изделия. Края ткани должны быть аккуратно обработаны.

Симметрия: левый и правый ботинки должны быть идеально симметричны.

Комфорт: внутренняя поверхность не должна иметь грубых швов, способных натереть ногу при длительной ходьбе.

## 6. Маркировка и упаковка

Маркировка: Каждый ботинок может иметь штамп изготовителя на внутренней стороне голенища (размер).

Упаковка: Каждая пара упаковывается в индивидуальный тканевый мешок из небеленого льна или хлопка, перевязанный джутовым шпагатом.

Размерный ряд: с 37 по 41 размер

## 7. Приемка товара

Приемка осуществляется путем визуального осмотра и примерки на колодку соответствующего размера. Проверяется:

Соответствие заявленному размеру и полноте (женской).

Качество склейки и прошивки подошвы (отсутствие щелей, ровность строчки).

Качество фурнитуры (люверсы, шнурки).

Симметрия пары. Выявленный производственный брак подлежит замене исполнителем.

8. Доставка осуществляется за счет Исполнителя