Объект закупки: Компактный фотоаппарат Sony ZV-1 II (ZV-1M2) в количестве 1 штука либо его функциональный эквивалент с не худшими характеристиками.

| Параметр | Требуемое значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Матрица |  |  |
| Тип матрицы | Exmor RS CMOS или эквивалент | Должна обеспечивать сопоставимую скорость считывания и низкий уровень шумов |
| Размер матрицы | 1" (13,2 × 8,8 мм) | Не менее 1" |
| Эффективное число пикселей | 20,1 млн | Допустимо отклонение ±0,5 млн |
| Общее число пикселей | ~21 млн |  |
| Диапазон ISO (фото) | ISO 125–12 800 (с возможностью расширения до ISO 80–12 800) |  |
| Диапазон ISO (видео) | ISO 125–12 800 |  |
| Процессор обработки изображений | BIONZ X или эквивалент | Обеспечивает высокую скорость обработки |
| Объектив |  |  |
| Фокусное расстояние (эквивалент 35 мм) | 18–50 мм | Допускается диапазон 17–52 мм |
| Оптический зум | Не менее 2,7× |  |
| Диафрагма | F1,8 (широкоугольный режим), F4 (телеобъектив) | Допускается F2,0 на широком угле при сохранении светосилы |
| Встроенный нейтральный фильтр | ND 1/8 | Обязателен |
| Видеосъёмка |  |  |
| Максимальное разрешение видео | 4K UHD (3840 × 2160) с поддержкой HDR (HLG) |  |
| Частота кадров в 4K | Не менее 30 кадров/с |  |
| Частота кадров в HD | Не менее 120 кадров/с (1920 × 1080) | Для замедленной съёмки |
| Форматы записи видео | XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264), AVCHD |  |
| Формат аудиозаписи | LPCM, 2 канала (48 кГц, 16 бит) |  |
| Proxy Recording | Поддерживается | Для упрощения монтажа |
| SLOW & QUICK MOTION | Поддерживается |  |
| Фотосъёмка |  |  |
| Форматы записи | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32), RAW (Sony ARW 4.0) |  |
| Макс. разрешение снимка | 5472 × 3648 пикселей (3:2) |  |
| Режимы качества изображения | RAW, RAW+JPEG, JPEG |  |
| Скорость серийной съёмки | До 24 кадров/с с непрерывными вычислениями AF/AE |  |
| Автофокус |  |  |
| Тип автофокуса | Гибридный (фазовый + контрастный) |  |
| Точки фокусировки (фото) | Макс. 315 точек (фазовая автофокусировка) |  |
| Точки фокусировки (видео) | Макс. 273 точки (фазовая автофокусировка) |  |
| Распознавание объектов | Человек, животное (в фото и видео) |  |
| Автофокус по глазам | В реальном времени (человек и животное в фото; человек в видео) |  |
| Экран |  |  |
| Тип экрана | 3" (7,5 см) TFT, сенсорный |  |
| Разрешение экрана | 921 600 точек |  |
| Угол раскрытия | Прибл. 176° |  |
| Угол поворота | Прибл. 270° | Для селфи и сложных ракурсов |
| Стабилизация |  |  |
| Тип стабилизации | Электронная (Active Mode или аналог) | Компенсация сдвигов по продольной оси |
| Звук |  |  |
| Встроенный микрофон | Направленный, трёхкапсульный, с ветрозащитой |  |
| Разъём для внешнего микрофона | 3,5 мм | Обязателен |
| Интерфейсы и память |  |  |
| Слот для карт памяти | Многофункциональный (Memory Stick Duo / SD, SDHC, SDXC) |  |
| Интерфейсы | USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, micro-HDMI | Все пункты обязательны |
| Совместимость с внешними вспышками | Sony Alpha System (мультиинтерфейсный разъём) |  |
| Питание |  |  |
| Аккумулятор | NP-BX1 или эквивалент | Ёмкость не ниже оригинала |
| Время работы | Не менее 290 снимков или 45 минут видеосъёмки | В стандартных условиях |
| Габариты и вес |  |  |
| Размеры (Ш × В × Г) | Прибл. 105,5 × 60,0 × 46,7 мм | Допустимое отклонение ±5 мм |
| Вес (с аккумулятором и картой памяти) | Прибл. 294 г | Допустимое отклонение +20 г |
| Рабочая температура | 0 °C – +40 °C |  |

#### 4. Функциональные требования

Товар должен поддерживать следующие функции:

- Product Showcase (быстрый перевод фокуса с лица на предмет);

- Background Defocus (кнопка для размытия фона);

- Eye AF и Face Priority (автофокусировка по глазам и лицу в реальном времени);

- использование в качестве веб-камеры через USB-C (без дополнительного ПО или с бесплатным ПО от производителя);

- сенсорный затвор/фокусировка/отслеживание;

- эффект Soft Skin (мягкая кожа);

- My Menu (настраиваемое меню).

#### 5. Комплектация

В поставку должны входить:

- камера;

- сменная крышка для объектива;

- кабель для зарядки USB Type-C;

- брелок для ручного ремня;

- ветрозащитный фильтр;

- документация (руководство пользователя, гарантийный талон).

- аккумулятор (NP-BX1 или эквивалент) 2 шт;

- чехол – сумка;

- Карта памяти SDXC объёмом не менее 256GB, Class 10;.