| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 600 [Код позиции 32.50.50.190-00000757] |  |  |
| 1.1 | Режим измерения |  | автоматический |
| 1.2 | Диапазон температур | °C | 0 - 600 |
| 1.3 | Разрешение температуры | °C | 0,01 |
| 1.4 | Колебание температуры | °C | ± 0,1 |
| 1.5 | Повторяемость температуры | °C | ± 0,1 |
| 1.6 | Скорость повышение температуры | °C / мин | 0,1 - 80 |
| 1.7 | Шум DSC | мВт | 0,001 |
| 1.8 | Точность DSC | мВт | 0,01 |
| 1.9 | Разрешение DSC | мВт | 0,001 |
| 1.10 | Чувствительность DSC | мВт | 0,01 |
| 1.11 | Способ контроля температуры | - | нагрев, постоянная температура (полностью автоматическое программное управление) |
| 1.12 | Функция сканирования кривой | - | есть |
| 1.13 | Контроль атмосферы | - | автоматическое переключение приборов |
| 1.14 | Скорость потока газа | мл / мин | 0 - 200 |
| 1.15 | Давление газа | МПа | 0,2 |
| 1.16 | Функция калибровки одним нажатием | - | есть калибровка температуры и энтальпии |
| 1.17 | Функция самостоятельной калибровки температуры и энтальпии | - | есть |
| 1.18 | Основной контроллер | - | ARM на базе Crotex-M3 |
| 1.19 | Автоматическая отрисовка изображения на протяжении всего процесса | - | есть |