Ремонт электронного модуля (частотного привода) стиральной машины ElectroluxW5240H, №1012405592

| Позиция на плате | Наименование компонента | Тип / Корпус | Характер повреждения (дефект) и диагностические показатели | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовой ключ | Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) | Силовой модуль | - Полный электрический пробой перехода коллектор-эмиттер (сопротивление 0 Ом). - Разрушение изолирующего слоя затвора со сквозным выносом высокого потенциала в цепь управления. | Замена |
| Датчик тока | Микросхемный резистор | SMD 4527 Metal Alloy | - Термическое разрушение (перегорание) внутреннего металлического сплава из-за протекания сверхтока короткого замыкания. - Полный обрыв цепи (сопротивление стремится к бесконечности). | Замена |
| Драйвер затворов | Трехфазный высоковольтный драйвер затворов | PLCC-44 | - Электрический пробой высоковольтных каскадов сдвига уровня со стороны выходов управления затворами (HO / LO). - Внутреннее разрушение логической структуры со сквозным пробоем на низковольтные входы (HIN /LIN). | Замена |
| Логический счетчик | Двойной 4 разрядный двоичный счетчик | TSSOP-14 | Каскадный сквозной пробой полупроводникового кристалла по цепи питания и информационным линиям. Короткое замыкание между выводом 14 (VCC) и выводом 7(GND). | Замена |
| Печатная плата | Печатная плата | многослойная FR-4 | Термическая деградация (локальное обугливание) стеклотекстолита в зоне протекания токов короткого замыкания. Отслоение и разрушение медных контактных площадок под силовым ключом и датчиком тока. | восстановление |

Гарантийный срок на оказанные услуги и комплектующие: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг Сторонами.

Требования к качественным характеристикам услуг:

Качество оказанных услуг должно удовлетворять требованиям, установленным законодательными и правовыми актами РФ, действующими на момент оказания услуг на территории РФ, с учетом условий настоящего контракта.

Гарантия качества распространяется на весь период действия контракта  и на весь объем оказываемых услуг.

Требования к безопасности услуг:

При оказании услуг не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья физических лиц, окружающей среды, а также выполнение работ не должно причинять вред имуществу заказчика. При выполнении услуг Исполнитель несет ответственность за безопасность своих сотрудников и сохранность имущества Заказчика. Во время оказания услуг Исполнитель должен соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.

Требования к результату работ.

Результатом оказанных услуг по контракту должна являться бесперебойная  надлежащая работа обслуживаемого оборудования, которое должно находиться в постоянном работоспособном, технически исправном состоянии, позволяющем обеспечивать его нормальную эксплуатацию.

В случае выявления оборудования, не пригодного к ремонту, Исполнитель оформляет и направляет Заказчику техническое заключение на его списание.