ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на замену ограждения металлического на территории

«КГЭУ» по ул.2-ая Юго-Западная д.26

Комиссия в составе: начальника ОКСРиТН Э.В.Адаева, начальника ОХО Я.З.Вафина и начальника ОГЭМ А.Р.Хакимуллина произвели осмотр металлического ограждения территории КГЭУ по ул.2-ая Юго-Западная д.26. В результате осмотра комиссия выявила: состояние отдельных конструкций металлического ограждения не соответствует техническим и безопасным требованиям эксплуатации и необходимо выполнить замену в следующих объемах:

| № пп | Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов | Ед. изм. | Кол. | Характеристика выявленных повреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие и установка, ремонт с заменой элементов конструкции металлических ворот решетчатых=5,2м2. Смена сварных шарниров на подшипниках=3шт | т | 0,3 | Секции металлического ограждения согнуты. Конструкция ворот разрушена и не обеспечивает не проникновение на внутреннюю территорию. |
| 2 | Окраска масляной краской с очисткой старой металлических решетчатых ворот с столбами | м2 | 6,3 |  |
| 3 | Ремонт сварных заборов решетчатых с заменой элементов | м2 | 4,2 |  |
| 4 | Демонтаж опорного столба, заглубление ямы Ø300 мм с 0,4м до 0,8м, уплотнение щебня н=100мм. Монтаж и бетонирование металлического столба б/у | шт. | 20 | Секции металлического ограждения согнуты. Конструкция ограждения разрушена и не обеспечивает не проникновение на внутреннюю территорию. |
| 5 | Смена 3D сварных металлических сетчатых панелей, изготовленные из холоднокатаной проволоки толщиной 5 мм, размером ячейки 55*200 мм, со всеми креплениями, количеством ребер жесткости от 2 до 4 шт., размером панелей 1200-2430 мм * 2000 h мм, полимерной краской, цвет RAL 6005 Зеленый. | шт. | 22 |  |

Металлом образовавшийся в результате демонтажа передать Заказчику по акту.

Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.