Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

Техническое задание

На оказание услуг по проведению технического обслуживания систем  вентиляции и кондиционирования

| Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание. |  |
| --- | --- |
| Кабинет А 200 | Gree |
| Малый конф. зал | Venterra VSV-18HRN |
| Малый конф. зал | Venterra VSV-18HRN |
| Акт. Зал | Venterra VUB-36HRN |
| Акт. Зал | Venterra VUB-36HRN |
| Акт. Зал | Venterra VUB-36HRN |
| Акт. Зал | Venterra VUB-36HRN |
| Система вентиляции Большого конференц-зала П1, В1. | Venterra |
| Система вентиляции цоколя Адм. корпуса П1, В1. | Neiva 2 CX-1500 |

Работы, выполняемые в ходе тех.обслуживания

| оборудование | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Кондиционер | обслуживание внутреннего блока cистемы –2 раза в год |
|  | чистка воздушного фильтра |
|  | чистка теплообменника |
|  | протирка корпуса внутреннего блока |
|  | протягивание электрических контактов |
|  | проверка на биение рабочего колеса вентилятора |
|  | диагностика двигателя вентилятора |
|  | проверка герметичности трассы слива конденсата (визуально или проливом) |
|  | планирование и проведение ремонтных работ при обнаружении отклонений в работе (по согласованию с заказчиком) |
|  | обслуживание наружного блока cистемы – 2 раза в год |
|  | чистка теплообменника |
|  | протирка корпуса наружного блока |
|  | протягивание электрических контактов |
|  | проверка на биение рабочего колеса вентилятора |
|  | диагностика двигателя вентилятора |
|  | контроль температур конденсации и испарения хладагента |
|  | контроль давления в холодильном контуре и дозаправка фреоном, при необходимости |
|  | контроль потребляемого эл. тока вентилятором и компрессором |
|  | планирование и проведение ремонтных работ при обнаружении отклонений в работе (по согласованию с заказчиком) |
| Система вентиляции Большого конференц-зала П1, В1. | обслуживание систем вентиляции П1, В1 – 2 раза в год |
|  | внешний осмотр оборудования |
|  | проверка креплений и конструкций установки, протяжка креплений |
|  | контроль работы вентилятора на отсутствие биения, заедания, повышенного шума |
|  | проверка электрической части (линейность, ток, надежность соединений) |
|  | проверка срабатывания защитных устройств |
|  | проверка целостности гибких вставок |
|  | замена фильтрующих элементов (по согласованию с заказчиком) |
|  | планирование и проведение ремонтных работ при обнаружении отклонений в работе (по согласованию с заказчиком) |
| Система вентиляции цоколя Административного корпуса П1, В1. | обслуживание систем вентиляции П1, В1 – 2 раза в год |
|  | внешний осмотр оборудования |
|  | проверка креплений и конструкций установки, протяжка креплений |
|  | контроль работы вентилятора на отсутствие биения, заедания, повышенного шума |
|  | проверка электрической части (линейность, ток, надежность соединений) |
|  | проверка срабатывания защитных устройств |
|  | проверка целостности гибких вставок |
|  | замена фильтрующих элементов (по согласованию с заказчиком) |
|  | планирование и проведение ремонтных работ при обнаружении отклонений в работе (по согласованию с заказчиком) |

# Общие требования к Исполнителю и выполняемым работам

### -  Организовать и обеспечить работу персонала согласно нормам и правилам техники безопасности при работе с инженерными системами и оборудованием;

## - Для обеспечения безопасности работ на высоте использовать исправные приспособления, лестницы, спецавтотранспорт, прошедшие испытания в соответствии с действующими правилами, правилами Госгортехнадзора России и инструкциями заводов-изготовителей.

### -  Провести тех. обслуживание оборудования на объекте и составить Акт технического состояния оборудования;

### - Составить план-график технического обслуживания оборудования и предоставить для согласования Заказчику в течение 10 рабочих дней после заключения контракта (договора).

### -  Установка и (или) замена (в случае неисправности) запасных частей, узлов, агрегатов, расходного материала, инструментов необходимых для обслуживания и восстановления работоспособности (при выходе из строя) инженерных систем осуществляется Исполнителем;

## -  При появлении необходимости выполнить замену оборудования, не подлежащего ремонту, Исполнитель оформляет Акт технического состояния оборудования с полным перечнем неисправностей для осуществления закупки нового оборудования Заказчиком.

## -  Работы по обслуживанию и ремонту осуществляются в условиях действующего учреждения, без нарушения рабочего процесса Заказчика. Выполнение работ (кроме аварийных) проводить в рабочие дни с 08-00 до 17-00, с присутствием на объекте, со своими измерительными приборами, оборудованием и регулирующими устройствами.

Контактное лицо : Кирсанов Дмитрий Константинович, 8(3952)56-45-27 эл.почта: kirsanov@iszf.irk.ru ________