Описание объекта

на поставку чехлов на оборудование для нужд «БИФ ВНИРО»

1. Предмет закупки: поставка чехлов на оборудование для нужд «БИФ ВНИРО»

2. Место поставки: Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная д.10, возможен самовывоз силами Заказчика со склада Поставщика, расположенного в пределах административных границ г. Владивосток.

3. Срок поставки: в течении 7 календарных дней с даты подписания договора.

4. Технические, функциональные характеристики и количество поставляемого товара приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |  |
| 1 | Чехол на судовое оборудование с люверсами (Вьюшка) | Размер (Д×Ш×В) | 1300х850х1300 (Форма верха: Полукруглая (циркульная) арка) | мм | шт. | 5 | 13.92.22.140 |
|  |  | Способ соединения элементов чехла | Соединительные швы изделия должны быть выполнены ниточным способом в замок (запашивочным швом) в две строчки. Для пошива должны использоваться высокопрочные синтетические нитки (лавсановые или капроновые). |  |  |  |  |
|  |  | Люверсы | По нижнему краю чехла должны быть установлены люверсы. Люверсы должны устанавливаться на предварительно усиленный (двойной подгиб) край материала ПВХ |  |  |  |  |
|  |  | Материал люверсов | металлические с антикоррозийным покрытием. |  |  |  |  |
|  |  | Шаг установки люверсов | 215 ±20 | мм |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр люверсов | 16 | мм |  |  |  |
|  |  | Требования к материалу чехлов: |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид материала | Полиэстер (глянцевый) |  |  |  |  |
|  |  | Тип материала: | Тентовая ткань (основа из полиэстера с двухсторонним ПВХ-покрытием и глянцевым лаком) |  |  |  |  |
|  |  | Плотность материала | 650 +-5% | г/м2 |  |  |  |
|  |  | Основа | Полиэфирные нити (плетение 1100 dtex) |  |  |  |  |
|  |  | Толщина | 0,53 +- 0,02 | мм |  |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка | 30-27 | кг |  |  |  |
|  |  | Удлинение | 19-20 | % |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура | от -50 до +70 | С° |  |  |  |
|  |  | Цвет материала | синий |  |  |  |  |
| 2 | Чехол на судовое оборудование с люверсами (контроллер) | Размер (Д×Ш×В) | 900х500х1000 | мм | шт. | 1 | 13.92.22.140 |
|  |  | Способ соединения элементов чехла | Соединительные швы изделия должны быть выполнены ниточным способом в замок (запашивочным швом) в две строчки. Для пошива должны использоваться высокопрочные синтетические нитки (лавсановые или капроновые). |  |  |  |  |
|  |  | Люверсы | По нижнему краю чехла должны быть установлены люверсы. Люверсы должны устанавливаться на предварительно усиленный (двойной подгиб) край материала ПВХ Одна из боковых вертикальных стенок чехла (500 мм) должна быть выполнена распашной, состоящей из двух равных полотен (створок) с вертикальным разъемом (распахом) строго по центру (посередине) боковой стенки. Дополнительно устанавливаются люверсы по вертикальным краям обеих створок распашной боковой стенки (вдоль линии центрального разъема) |  |  |  |  |
|  |  | Материал люверсов | металлические с антикоррозийным покрытием. |  |  |  |  |
|  |  | Шаг установки люверсов | 215 ±20 | мм |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр люверсов | 16 | мм |  |  |  |
|  |  | Требования к материалу чехлов: |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид материала | Полиэстер (глянцевый) |  |  |  |  |
|  |  | Тип материала: | Тентовая ткань (основа из полиэстера с двухсторонним ПВХ-покрытием и глянцевым лаком) |  |  |  |  |
|  |  | Плотность материала | 650 +-5% | г/м2 |  |  |  |
|  |  | Основа | Полиэфирные нити (плетение 1100 dtex) |  |  |  |  |
|  |  | Толщина | 0,53 +- 0,02 | мм |  |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка | 30-27 | кг |  |  |  |
|  |  | Удлинение | 19-20 | % |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура | от -50 до +70 | С° |  |  |  |
|  |  | Цвет материала | синий |  |  |  |  |
| 3 | Чехол на судовое оборудование с люверсами (шторм-трап) | Размер (Д×Ш×В) | 2000х1000х1000 | мм | шт. | 4 | 13.92.22.140 |
|  |  | Способ соединения элементов чехла | Соединительные швы изделия должны быть выполнены ниточным способом в замок (запашивочным швом) в две строчки. Для пошива должны использоваться высокопрочные синтетические нитки (лавсановые или капроновые). |  |  |  |  |
|  |  | Люверсы | По нижнему краю чехла должны быть установлены люверсы. Люверсы должны устанавливаться на предварительно усиленный (двойной подгиб) край материала ПВХ |  |  |  |  |
|  |  | Материал люверсов | металлические с антикоррозийным покрытием. |  |  |  |  |
|  |  | Шаг установки люверсов | 255 ±20 | мм |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр люверсов | 16 | мм |  |  |  |
|  |  | Требования к материалу чехлов: |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид материала | Полиэстер (глянцевый) |  |  |  |  |
|  |  | Тип материала: | Тентовая ткань (основа из полиэстера с двухсторонним ПВХ-покрытием и глянцевым лаком) |  |  |  |  |
|  |  | Плотность материала | 650 +-5% | г/м2 |  |  |  |
|  |  | Основа | Полиэфирные нити (плетение 1100 dtex) |  |  |  |  |
|  |  | Толщина | 0,53 +- 0,02 | мм |  |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка | 30-27 | кг |  |  |  |
|  |  | Удлинение | 19-20 | % |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура | от -50 до +70 | С° |  |  |  |
|  |  | Цвет материала | синий |  |  |  |  |
| 4 | Чехол на судовое оборудование с люверсами (нактоуз) | Размер (Д×Ш×В) | 500х600х1400 | мм | шт. | 1 | 13.92.22.140 |
|  |  | Способ соединения элементов чехла | Соединительные швы изделия должны быть выполнены ниточным способом в замок (запашивочным швом) в две строчки. Для пошива должны использоваться высокопрочные синтетические нитки (лавсановые или капроновые). |  |  |  |  |
|  |  | Люверсы | По нижнему краю чехла должны быть установлены люверсы. Люверсы должны устанавливаться на предварительно усиленный (двойной подгиб) край материала ПВХ |  |  |  |  |
|  |  | Материал люверсов | металлические с антикоррозийным покрытием. |  |  |  |  |
|  |  | Шаг установки люверсов | 200 ±20 | мм |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр люверсов | 16 | мм |  |  |  |
|  |  | Требования к материалу чехлов: |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид материала | Полиэстер (глянцевый) |  |  |  |  |
|  |  | Тип материала: | Тентовая ткань (основа из полиэстера с двухсторонним ПВХ-покрытием и глянцевым лаком) |  |  |  |  |
|  |  | Плотность материала | 650 +-5% | г/м2 |  |  |  |
|  |  | Основа | Полиэфирные нити (плетение 1100 dtex) |  |  |  |  |
|  |  | Толщина | 0,53 +- 0,02 | мм |  |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка | 30-27 | кг |  |  |  |
|  |  | Удлинение | 19-20 | % |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура | от -50 до +70 | С° |  |  |  |
|  |  | Цвет материала | синий |  |  |  |  |