Приложение № 1

к Электронной версии контракта

№______    _____________ от  __ ____  2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.

Предмет контракта: Поставка счетчика воды.

Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г.

Срок поставки: Период поставки с момента подписания контракта по 30.09.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское). Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.

Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Счётчик холодной воды НОРМА СТВ-80Х или эквивалент | КТРУ 26.51.63.120-00000001: Счетчик производства и потребления жидкости Соответствие товара ГОСТ: ГОСТ 14167-83. Государственный стандарт Союза ССР. Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия" Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Вид; Турбинный. Диаметр условного прохода; 80 мм. Длина; 225 мм. Высота; ≥ 250 и < 300 мм. Измеряемая среда; Холодная вода. Материал корпуса; Чугун. Межповерочный (межаттестационный) интервал; 6 год. Метрологический класс; В. Максимальное рабочее давление; 1.6 Мегапаскаль. Номинальный расход воды; ≥ 40 и < 50 м3/ч. Принцип работы счетного механизма; Сухоходный. Тип подключения; Фланец. Максимальная температура измеряемой среды; ≥ 50 Градус Цельсия. Минимальная температура измеряемой среды; ≤ 5 Градус Цельсия. *Дата выпуска; Не ранее 2026 г. *Гарантия; Не менее 12 месяцев. | 1 шт |

.

*Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие       Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика.

Особенности исполнения контракта.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.

Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.