### Техническое задание

| Каталожный номер | 4320Х-2402007-30 (или аналог, полностью взаимозаменяемый) |
| --- | --- |
| Количество отверстий под полуоси | 15 шт. |
| Количество зубьев ведомой шестерни | 49 зуб. |
| Тип фланца | БМКД (фланец с торцевыми шлицами) |
| Назначение | Для автомобиля Урал-4320 (шасси) |
| Комплектность | Редуктор в сборе (картер, главная пара, дифференциал, подшипники, сальники, БМКД). Масло (заливка на месте). |
| Условие по качеству | Новый (не восстановленный), заводская обкатка, гарантия 12 мес. |

### 3. Условия поставки и установки

- Место выполнения работ: кордон «Скопинное», Селенгинский район, Республика Бурятия (координаты/схема проезда прилагаются).

- Условия подъезда: Дороги грунтовые/лесные. Поставщик должен иметь собственный транспорт повышенной проходимости (ГАЗ-66/Урал/гусеничный) для доставки редуктора и инструмента.

- Объем работ:

  - Демонтаж старого редуктора.

  - Дефектовка (снятие, очистка).

  - Установка нового редуктора 4320Х-2402007-30.

  - Регулировка зацепления главной пары и подшипников (обязательно!).

  - Заливка трансмиссионного масла (GL-5 80W-90).

  - Обкатка и проверка на стенде (или пробная поездка на кордоне).

- Срок: Выезд бригады в течение 1-2 дней с момента заключения контракта.