ТЗ

|  | 1. Предназначено для световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. 2. Нефлуоресцирующее 3. Один флакон содержит не менее 10 мл. | 20.59.52.199 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи предназначено для микроскопирования в видимой области спектра. 2. Края стекла должны быть шлифованными, должна быть полоса для записи. 3. Должно быть изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. 4. Размеры - не более 26 х 76 мм 5. Толщина - не более 2 мм 6. Упаковка - не менее 50 штук | 23.19.23.110 |
|  | 1. Предназначено для микроскопирования в видимой области спектра. 2. Материал изготовления - силикатное стекло 3. Наличие шлифованных краев 4. Габариты - не менее 26 х 76 мм 5. Толщина - не более 1 мм 6. Одна упаковка содержит не менее 72 штук | 23.19.23.110 |
|  | 1. Предназначено для защиты микропрепаратов. 2. Материал изготовления – стекло. 3. Размеры стекла – 18 х18 мм. 4. Толщина стекла – не более 0,18 мм. 5. Одна упаковка должна содержать не менее 100 штук. | 23.19.23.110 |
|  | 1. Предназначены для выполнения тонкой работы с оптикой, не допускающей волокон и мельчайших царапин. 2. Используются для очистки волоконно-оптических коннекторов, для использования в биологических и иных лабораториях, для работы с оптикой и с линзами. 3. Материал изготовления - 100 % целлюлоза 4. Цвет - белый 5. Размер салфетки - не более 11,5 х 21 см 6. Должны быть упакованы в картонную коробку. 7. Тип подачи - одна за одной. 8. Количество в упаковке - не менее 280 штук | 17.22.11.130 |
|  | 1. Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. 2. Представляет собой стакан конический с носиком 3. Имеет рельефную градуировку с ценой деления не более 5,0 мл 4. Вместимость - 50 мл 5. Высота - не более 53 мм 6. Диаметр горловины - не менее 46 мм 7. Материал изготовления - полипропилен 8. Автоклавируется при температуре +121° С. | 22.29.29.190 |
|  | 1. Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. 2. Представляет собой стакан конический с носиком 3. Имеет рельефную градуировку с ценой деления не более 5,0 мл 4. Вместимость - 100 мл 5. Высота - не более 63 мм 6. Диаметр горловины - не менее 57 мм 7. Материал изготовления - полипропилен 8. Автоклавируется при температуре +121° С. | 22.29.29.190 |
|  | 1. Предназначен для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 76 х 26 мм, толщиной 1 мм. 2. Размеры - не более 100 x 83 x 34 мм 3. Вместимость - не менее 25 стекол 4. Должен иметь подложку из прессованной пробки, нумерованные ячейки и поля для записи. 5. Материал изготовления бокса - полистирол. 6. Наличие индивидуальной упаковки. 7. Рабочий диапазон температур - не уже чем от -30 до +60°С. | 22.29.23.190 |
|  | 1. Предназначен для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 75 х 25 мм, толщиной 2 мм. 2. Должен иметь пронумерованные ячейки и поля для записи. 3. Должен быть изготовлен из полистирола. 4. Размеры - не более 200 x 94 x 34 мм 5. Вместимость - не менее 50 стекол. 6. Наличие индивидуальной упаковки. 7. Рабочий диапазон температур - не уже чем от -30 до +60°С | 22.29.23.190 |
|  | 1. Предназначен для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 75 х 25 мм, толщиной 2 мм. 2. Должен иметь пронумерованные ячейки и поля для записи. 3. Должен быть изготовлен из полистирола. 4. Размеры - не более 210 x 176 x 34 мм 5. Вместимость - не менее 100 стекол. 6. Наличие индивидуальной упаковки. 7. Рабочий диапазон температур - не уже чем от -30 до +60°С. | 22.29.23.190 |
|  | 1. Объем - 200 мкл 2. Без фильтра 3. Материал изготовления - полипропилен 4. Длина наконечника – не менее 50 мм 5. Бесцветные 6. Нестерильные 7. Не содержат ДНКаз, РНКаз и пирогенов 8. Один штатив содержит не менее 96 штук | 32.50.50.190 |
|  | 1. Объем дозирования - в диапазоне от 10 до 200 мкл 2. Бесцветные 3. Длина наконечника – не менее 59 мм 4. Внутренний диаметр - не менее 5,3 мм 5. Без фильтра 6. Автоклавируемые 7. Наконечники градуированные, апирогенные, сертифицированные на отсутствие ДНКаз, РНКаз и эндотоксинов. 8. Нестерильные 9. Одна упаковка содержит не менее 1000 штук | 32.50.50.190 |
|  | 1. Предназначена для укупоривания пеницилиновых флаконов с инъекционными и инфузионными лекарственными средствами. 2. Меньший диаметр - не менее 8 мм 3. Больший диаметр - не более 19 мм 4. Высота - не более 8 мм 5. Материал изготовления - резина | 22.19.71.190 |
|  | 1. Предназначен для фиксации резиновых пробок на горловинах аптечных флаконов типа ФО. 2. Металлическая основа колпачка изготовлена из алюминиевой фольги. 3. Диаметр колпачка - не менее 20 мм 4. Диаметр надреза - не более 10 мм 5. Высота - не менее 7,5 мм 6. Толщина стенки - не менее 0,20 мм 7. Масса 1000 шт - не более 0,54 кг | 25.92.13.000 |