| Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | Наименование товаров | ОКПД-2 | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кран шаровой | 28.14.13.131 | Кран шаровой фланцевый ДУ150 Ру 16 LD, L-410mm (ст.20) полнопроходной. Тип: шаровой; Длина, мм: 410; Материал: сталь; Покрытие: молотковая краска; Условный диаметр, мм: 150; Уплотнитель запорной части: Фторсилоксан; Вид: класс герметичности А; Окружающая температура, °С: от -40 до 60; Давление: Ру16; Марка материала: ст20; Назначение: Сетевая вода, ХВС/ГВС, Отопление, ГСМ; Рабочая температура, °С: от -40 до 200; Тип соединения: фланцевое; Гарантия, месс.: 24 месяца; Срок службы: 30 лет, 10000 циклов; | штука | Без объёма |
| 2 | Фланец | 28.14.20.220 | Фланец стальной ДУ150Ру16 тип01 ряд1 исп.B.ст20-II ГОСТ 33259-2015 РФ Тип: плоский; Внутренний диаметр, мм: 161; Наружный диаметр, мм: 280; Межосевой диаметр, мм: 240; Материал: сталь; Диаметр выступа, мм: 212; Диаметр отверстия, мм: 22; Стандарт: ГОСТ 33259-2015; Условный диаметр, мм: 150; Давление, кг/см2: 16; Марка материала: ст20; Назначение: вода, пар. | штука | Без объёма |
| 3 | Электроды | 25.93.15.120 | Электрод LB-52U KOBELCO Назначение: для ручной дуговой сварки (MMA) углеродистых и низколегированных сталей, в том числе с классами прочности до К60 (590 МПа). Диаметр, мм: 3,2; длина, мм: 350; упаковка: картонная в полиэтелене; вес упаковки, кг: 5. | упаковка | Без объёма |
| 4 | Прокладка | 28.14.20.230 | Прокладка паронитовая ДУ150 фланцевая Тип: фланцевая, исп.А; Внутренний диаметр, мм: 161; Наружный диаметр, мм: 222; Материал: паронит ПОН-Б; Толщина, мм: 2; Стандарт: ГОСТ 15180-86; Условный диаметр, мм: 150 | штука | Без объёма |
| 5 | Болт | 25.94.11.110 | Болт М20х100 мм. DIN933 ОЦ полн. резьба Тип: с шестигранной головкой; Диаметр, мм: 20; Длина, мм: 80; Материал: сталь; Класс прочности: 5,8; Стандарт: DIN 933 Покрытие: цинк; Резьба: полная | штука | Без объёма |
| 6 | Гайка | 25.94.11.130 | Гайка М-20 DIN934 ОЦ. Тип: шестигранная; Диаметр, мм: 20; Материал: сталь; Стандарт: DIN 934; Покрытие: цинк; Класс прочности: 6. | штука | Без объёма |
| 7 | Шайба | 25.94.12.110 | Шайба плоская М-20 DIN125 ОЦ Тип: плоская; Диаметр, мм: 20; Материал: сталь; Стандарт: IN125; Покрытие: цинк | штука | Без объёма |
| 8 | Солидол | 19.20.29.210 | Жировой солидол. Тип: смазка Основа: высоковязкое нефтяное масло; Рабочая температура: от -20 до +65 °С; Тип упаковки: банка; Объем: 0.8 кг | штука | Без объёма |