Техническое задание

«Средства индивидуальной защиты»

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Полумаска |  |  |
| 1 | Параметр; Требование. Тип изделия; Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: полумаска из изолирующих материалов, применяемая совместно со сменными противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами с байонетным креплением.. Назначение; Защита органов дыхания пользователя от газо- и парообразных веществ и аэрозолей при применении совместно с соответствующими фильтрами в пределах области применения выбранных фильтров.. Нормативная документация; ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.244-2013; ТУ 32.99.11-023-41014155-2025 с изменением № 1.. Параметр; Требование. Размерный ряд; Полумаска должна поставляться в размерах S, M и/или L в соответствии с заявкой заказчика.. Лицевое уплотнение / внутренняя часть корпуса; Силикон.. Наружная часть корпуса и крышка; Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS-пластик).. Материал клапанов вдоха и выдоха; Силикон.. Оголовье; Гибкое регулируемое оголовье. Материалы: полиэфир и полимерные материалы.. Крепление фильтров; Байонетная система крепления.. Конструкция; Полностью разборная конструкция с возможностью очистки комплектующих и/или замены комплектующих на новые.. Направление выдыхаемого воздуха; Защитный экран / крышка клапана выдоха должны направлять выдыхаемый воздух вниз, минимизируя запотевание очков и защитных щитков.. Масса; Не более 135 г без фильтров.. Маркировка; На изделии и упаковке должны быть нанесены наименование изготовителя и изделия, размер, дата изготовления, обозначение ТР ТС 019/2011, знак ЕАС и иные сведения, предусмотренные эксплуатационной документацией.. Подтвержденный показатель / фактическое значение по протоколам испытаний. После термического цикла — нагревания до (70 ± 3) °C в течение 24 ч и охлаждения до (минус 30 ± 3) °C в течение 24 ч — полумаски сохранили работоспособность. Деформация и видимые изменения соединительных узлов отсутствовали; показатели подсоса сохранились на подтвержденном уровне.. При воздействии открытого пламени температурой 800 °C с поворотом над пламенем на 180° в течение 5 с компоненты полумаски не воспламенялись и не горели после извлечения из пламени. Наружные элементы не воспламенялись и не горели более 5 с после удаления из пламени.. Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не должно превышать: 0,89 % по объему.. Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при расходе 30 дм³/мин, не более 8 Па.. Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при расходе 95 дм³/мин, не более 41 Па.. Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на выдохе при расходе 160 дм³/мин, не более: 221 Па.. Коэффициент подсоса гексафторида серы под полумаску, не более: 1,43 %.. Ограничение площади поля зрения, не более: 13 %.. Параметр; Требование. Температура эксплуатации; От минус 50 °C до плюс 50 °C.. Срок хранения; Гарантийный срок хранения — 5,5 лет с даты изготовления, указанной на оголовье полумаски.. Срок использования; Полумаску используют до износа по результатам проверки и визуальной оценки целостности деталей, клапанов вдоха и выдоха, лицевого уплотнения и корпуса.. Транспортировка; Транспортировка всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, только в упаковке, с соблюдением требований инструкции по эксплуатации.. Хранение; Хранить с защитой от повреждений, загрязнений, пыли, прямых солнечных лучей, высокой и низкой температуры, влажности и агрессивных химических веществ; не допускать деформации лицевой части и клапана выдоха.. Выдержка после хранения или транспортирования при отрицательной температуре; Перед применением выдержать не менее 24 ч при комнатной температуре окружающего воздуха, примерно 20 °C.. Ограничения применения; Полумаска не подает кислород и не защищает от удушающих газов. Не применять при содержании кислорода менее 20,00 %, в кислородообогащенной среде, при неизвестной концентрации загрязняющих веществ или вне области применения выбранных фильтров.. Проверка перед применением; Перед входом в рабочую зону пользователь должен проверить плотность прилегания полумаски к лицу согласно инструкции по эксплуатации.. 1. Протокол испытаний № 1345УЛ от 04.08.2025, подтверждающий соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.244-2013. 2. Протокол испытаний № 2513УЛ от 15.09.2025, подтверждающий показатели начального сопротивления воздушному потоку на вдохе и выдохе. 3. Документ, подтверждающий поставку товара с маркировкой ЕАС и маркировкой изделия/упаковки в соответствии с ТР ТС 019/2011. 4. Документы о качестве, паспорта и/или товаросопроводительную документацию на поставляемую партию при наличии такого требования в процедуре закупки. Краткая формулировка полумаски: «Полумаска из изолирующих материалов, страна происхождения — Российская Федерация, размер S/M/L, с силиконовым лицевым уплотнением и внутренней частью корпуса, наружной частью корпуса и крышкой из ABS-пластика, силиконовыми клапанами вдоха и выдоха, гибким регулируемым оголовьем, байонетным креплением фильтров, полностью разборная, с направлением выдыхаемого воздуха вниз, массой не более 135 г без фильтров, температурой эксплуатации от минус 50 °C до плюс 50 °C, фактическим коэффициентом подсоса, не более 1,43 %, фактическим ограничением площади поля зрения, не более 13 %, содержанием диоксида углерода, не более 0,89 % по объему, сопротивлением на вдохе, не более 8 Па при 30 дм³/мин и 41 Па при 95 дм³/мин, сопротивлением на выдохе 221 Па при 160 дм³/мин, соответствующая ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013 и ТУ 32.99.11-023-41014155-2025 с изменением № 1, с действующим сертификатом соответствия ЕАЭС и инструкцией по эксплуатации на русском языке». | 20 шт. |
| 2 | # Фильтр противогазовый АВЕК1 # 1. Наименование и назначение товара Параметр; Требование. Наименование товара; Фильтр противогазовый, марка и класс защиты А1В1Е1К1. Страна происхождения товара; Российская Федерация.. Тип изделия; Противогазовый фильтр предназначен для защиты от органических и неорганических газов и паров (за исключением оксида углерода) с температурой кипения свыше 65 °С, кислых газов, аммиака и его производных. (кислые газы, метиламин, аммиак). Назначение; Защищает от: органические газы и пары, неорганические газы и пары, кислые газы, аммиак и его производные. Область применения: Автомобилестроение, самолетостроение, типографии, мебельное производство, судостроение, лакокрасочные производства, химические производства,производство холодильного оборудования, производство удобрений. Повышенный класс делает фильтр наиболее экономически эффективным по времени работы.. Категория; Марка и класс защиты А1В1Е1К1. # 2. Обязательные технические характеристики Параметр; Требование. Крепление фильтров; Байонетная система крепления фильтров 21 мм. # 3. Подтверждаемые показатели безопасности и испытаний Требование / значение. Противогазовый фильтр должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».. Противогазовый фильтр должен ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004) фильтры противогазовые. Сертификат соответствия № № ЕАЭС KZ.7500361.01.01.10364 Серия KZ № 0302034.. ОКПД2 32.99.11.199. ТН ВЭД 8421 39 200 8. # 4. Эксплуатационные требования Параметр; Требование. Температура эксплуатации; От минус 40 °C до плюс 40 °C.. Срок хранения; Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления, указанной на панорамном стекле.. Условия транспортировки; Транспортировка всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в упаковке, с соблюдением требований эксплуатационной документации.. Хранение; Хранить с защитой от повреждений, загрязнений, пыли, прямых солнечных лучей, высокой и низкой температуры, влажности и агрессивных химических веществ; не допускать деформации лицевой части и клапана выдоха.. # 5. Документы, предоставляемые. 1. Действующий сертификат соответствия ЕАЭС на фильтр противогазовый марка и класс защиты А1В1Е1К1, по ТР ТС 019/2011. 2. Протокол испытаний, подтверждающий соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004) фильтры противогазовые 3. Инструкцию по эксплуатации на русском языке. 4. Документ, подтверждающий поставку товара с маркировкой ЕАС и маркировкой изделия/упаковки в соответствии с ТР ТС 019/2011. 5. Документ, подтверждающий страну происхождения товара — Российская Федерация. | 40 шт. |
| 3 | Полумаска тип АВЕК Респиратор для защиты от газообразных веществ Обеспечивает защиту от 10 до 15 ПДК Состоит из полумаски и двух патронов(фильтров) Полумаска обеспечивает плотное прилегание Клапан выдоха для большего комфорта Регулируемое по размеру оголовье Патроны расположены симметрично Конструкция оптимально сбалансирована Многоразовое использование - патроны сменные Комбинированная защита от газов А - защита от органических газов В - защита от неорганических газов Е - защита от кислых газов К - защита от аммиака и его производных | 10 шт. |
| 4 | Респиратор Респиратор — это современное средство индивидуальной защиты дыхательных путей, обеспечивающее максимальный уровень безопасности в самых сложных условиях. Он соответствует классу FFP3 R D, что гарантирует его эффективность для защиты от аэрозолей при их концентрации до 50 ПДК, дыма, пыли, тумана и других опасных веществ, включая соединения радиоактивного йода. Респиратор разработан для экстренного выхода из зон радиоактивного загрязнения, в частности при авариях на атомных станциях. Данный респиратор - Универсального размера: конструкция респиратора подходит для взрослых и детей от 4 лет благодаря эластичному оголовью и мягкому уплотнению. - Средство МНОГОРАЗОВОГО использования. - Высокая эффективность фильтрации: фильтрующие материалы и активированный уголь задерживают до 99,97% частиц, включая радиоактивные. - Клапан выдоха: снижает температуру и влажность внутри респиратора, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. - Надёжная герметичность: конструкция исключает попадание загрязнённого воздуха, даже при активных движениях. - Компактная упаковка: герметичная фольгированная упаковка сохраняет свойства респиратора на протяжении 7 лет. - Простое применение без необходимости в обучении. - Регулируемые оголовья для удобной посадки. - Соответствие строгим требованиям ГОСТ и ТР ТС 019/2011. Применение - На предприятиях с повышенным уровнем пыли и дыма. - В лабораториях, где требуется защита от химических и биологических веществ. - Для промышленного и медицинского использования. Технические характеристики респиратора - Класс защиты: FFP3 R D — высокоэффективное средство, обеспечивающее защиту до 50 ПДК. - Назначение: многоразовое использование (обозначение R). - Испытания: устойчивость к запылению (маркировка D). - Срок хранения: 7 лет при сохранении герметичной упаковки. - Материалы: многоуровневое фильтрполотно с активированным углём. - Наличие клапана: Да. Соответствие требованиям стандартов ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 22.9.14-2014 ГОСТ 12.4.294-2015 | 300 шт. |
| 5 | Респиратор противогазовый (А1В1Е1) Тип респиратора по способу защиты: Фильтрующий Тип респиратора: многоразовый Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Противогазовый Конструктивные особенности: Полумаска из термопластичного изолирующего материала; Регулировка ремней оголовья; Клапан выдоха с предохранительным экраном; Пластмассовые манжеты с клапанами вдоха, Наличие трикотажной ленты на полосе обтюратора полумаски. Количество фильтров респиратора: не менее 2. Класс защиты: не менее А1В1Е1 Комплектность: в комплекте с сменными фильтроэлементами (2 шт.) | 20 шт. |
| 6 | Респиратор FFP3 NR D Респиратор – фильтрующая полумаска третьего класса (FFP3) с дополнительной защитой от паров ртути. Респиратор одноразовый с клапаном выдоха. Защищает от всех видов аэрозолей, при их концентрации до 50 ПДК, с дополнительной защитой от паров ртути. Класс эффективности фильтрации для защиты от аэрозолей – FFP3 (высокая эффективность) по ГОСТ 12.4.294-2015; Эксплуатационная документация (одна штука на тарное место); Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место; Паспорт или формуляр на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию респираторов; Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых респираторов. Срок хранения респираторов от изготовителя – не менее 2 лет с момента изготовления. | 8 шт. |
| 7 | Полумаска с фильтром А1В1Е1К1P1 РЕСПИРАТОР: - гипоалергенная полумаска из мягкого эластомера - система удаления избыточной влаги из подмасочного пространства для комфортной работы - сменные фильтры из термостойкого и ударопрочного ABS-пластика (специализированы по назначению в зависимости от физико-химических и токсичных свойств вредных примесей и различаются по составу поглотителей и маркировке) - система трехмерного регулирования облегания полумаски (включая регулировку подбородочной части) - низкое сопротивление дыханию снижает утомляемость Комплектация: - полумаска - два противогазовых и аэрозольных фильтра - регулируемое оголовье - клапан выдоха - фильтр А1В1Е1К1P1 | 26 шт. |
| 8 | Респиратор FFP3 (50 ПДК) с клапаном Характеристики: Фильтрующие полумаски дополнительно можно оснастить регулировкой натяжения ремней оголовья; Обеспечивает надежную защиту органов дыхания от аэрозолей (пыль, дым, тумана) концентрацией до 50 ПДК; Удобная чашеобразная форма позволяет респиратору плотно прилегать по всей поверхности; Респиратор подходит для большинства типов лица. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией, обеспечивающий легкость дыхания; Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала, не вызывает аллергических реакций; Клапан выдоха, благодаря которому по респиратором не накапливаются тепло и влага; Используется при работе в пониженных, повышенных температурах, а также при повышенной влажности; Область применения: Металлургическая промышленность, цементная промышленность, чугунно- и сталелитейное производство, механическая переработка руды, горнодобывающая промышленность, машиностроение, нефтехимия, целлюлозно-бумажная промышленность, строительство, судостроение, сельское хозяйство, производство красителей, фармацевтика, пищевая отрасль, гончарное дело и др. | 18 шт. |