ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Замена элементов систем водоснабжения, отопления и канализации с последующими ремонтно-восстановительными работами.

Объем выполняемых Работ:

| № | Наименование Работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена элементов систем водоснабжения, отопления с последующими ремонтно-восстановительными работами. | Усл. ед. | 1 |

В том числе:

|  | Наименование работы |  | Технические характеристики сопутствующих материалов | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Работа №1 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж реечного потолка. |  |  | м2 | 2 |
|  | Монтаж ранее демонтированного реечного потолка. |  |  | м2 | 2 |
|  | Демонтаж старой фланцевой задвижки. |  | Задвижка фланцевая D-80мм. | шт | 1 |
|  | Монтаж новой фланцевой задвижки. |  | Задвижка фланцевая D-80мм. | шт | 1 |
|  | Демонтаж аварийного участка трубопровода холодного водоснабжения ХВС. |  |  | пог. м | 2 |
|  | Монтаж трубопровода холодного водоснабжения ХВС. |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 89 мм; (оцинкованная) Толщина стенки: 4,0-3,0 мм. | пог. м | 2 |
|  | Окраска грунтовыми составами поверхностей стального трубопровода D-89 мм за 2 раза. |  | Грунтовка по металлу для последующего нанесения масляной краски. | пог. м | 2 |
|  | Окраска масляными составами поверхностей стального трубопровода отопления D-89 мм за 2 раза. |  | Краска масляная по металлу, универсальная. Цвет: Серый. | пог. м | 2 |
|  | Монтаж теплоизоляции трубопровода системы отопления D- 89 мм цилиндрами из Минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой. |  | Трубная теплоизоляция из минеральной ваты: наружная поверхность изоляции покрыта алюминиевой фольгой; Плотность: 125-158 кг/м3; Теплопроводность: - при 10°С, не более: 0,035 Вт/(м·К); - при 25°С, не более:0,037 Вт/(м·К); - при 125°С, не более: 0,048 Вт/(м·К); - при 300°С, не более:0,087 Вт/(м·К); Группа горючести: НГ; Температура применения: от -180°С до +650°С; Модуль кислотности, не менее: 2,0. | пог. м | 2 |
| Работа №2 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж аварийного участка трубопровода горячего водоснабжения ГВС. |  |  | пог. м | 2 |
|  | Монтаж участка трубопровода горячего водоснабжения ГВС. |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 89 мм; Толщина стенки: 4,0-3,0 мм. (оцинкованная) | пог. м | 2 |
|  | Монтаж отвода. Стального трубопровода. |  | Отвод стальной D-89 мм. | шт | 1 |
|  | Демонтаж потолка из гипсо картона. |  |  | пог. м | 2 |
|  | Монтаж нового потолка из гипсокартонна. |  | Гипсокартон влагостойкий 12 мм: - пожарно-технические характеристики: Г1 (горючесть по ГОСТ 30244-94); В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402-96); Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89); Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044-89).Профиль ПП 60-71х27-30. | пог. м | 2 |
|  | Шпаклевка, грунтовка. |  | Шпатлевка гипсовая финишная. Грунтовка глубокого проникновения (укрепляющий водно-дисперсионный грунт для внутренних и наружных работ). | пог. м | 2 |
|  | Покраска. |  | Водно-дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ на основе латекса. Цвет: Белая | пог. м | 2 |
|  | Демонтаж старой запорной арматуры. |  |  | шт | 5 |
|  | Монтаж новой запорной арматуры D=50мм с американкой. |  | Тип: Проходной; Материал: Латунь; Механизм: Запорный; Резьба: Внутренняя/ наружная; Опции: Со сгоном; Окончание: Муфта-американка. | шт | 3 |
|  | Монтаж новой запорной арматуры D=20мм с американкой. |  | Тип: Проходной; Материал: Латунь; Механизм: Запорный; Резьба: Внутренняя/ наружная; Опции: Со сгоном; Окончание: Муфта-американка. | шт | 2 |
| Работа №3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж аварийного участка трубопровода холодного водоснабжения ХВС. |  |  | пог. м | 2 |
| 2 | Монтаж трубопровода холодного водоснабжения ХВС. | Труба стальная водогазопроводная Ду 65 мм; (оцинкованная) Толщина стенки: 4,0-3,0 мм. |  | пог. м | 2 |
| 3 | Окраска грунтовыми составами поверхностей стального трубопровода D-65 мм за 2 раза. | Грунтовка по металлу для последующего нанесения масляной краски. |  | пог. м | 2 |
| 4 | Окраска масляными составами поверхностей стального трубопровода отопления D-65 мм за 2 раза. | Краска масляная по металлу, универсальная. Цвет: Серый. |  | пог. м | 2 |
| 5 | Монтаж теплоизоляции трубопровода системы отопления D- 65 мм цилиндрами из Минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой. | Трубная теплоизоляция из минеральной ваты: наружная поверхность изоляции покрыта алюминиевой фольгой; Плотность: 125-158 кг/м3; Теплопроводность: - при 10°С, не более: 0,035 Вт/(м·К); - при 25°С, не более:0,037 Вт/(м·К); - при 125°С, не более: 0,048 Вт/(м·К); - при 300°С, не более:0,087 Вт/(м·К); Группа горючести: НГ; Температура применения: от -180°С до +650°С; Модуль кислотности, не менее: 2,0. |  | пог. м | 2 |
| 6 | Монтаж отвода. Стального трубопровода. | Отвод стальной D-65 мм. |  | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж реечного потолка. |  |  | м2 | 2 |
| 8 | Монтаж ранее демонтированного реечного потолка. |  |  | м2 | 2 |

Объемы и виды Работ указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Исполнитель обязуется выполнить весь объем Работ, указанный в настоящем Техническом задании и Приложении № 1 к Техническому заданию.

Адрес выполнения Работ: г. Москва, ул.  Ильинка, д. 9, стр.1; ул. Ильинка д. 7; ул. Ильинка    д.11/10, стр.1; Биржевая площадь д.1 (далее- Объекты).

Сроки выполнения Работ: в течение 7 (семь) календарных дней с даты заключения Контракта.

Требования по выполнению Работ:

Работы выполняются в местах, согласованных с Заказчиком. Согласование места и точного времени выполнения Работ Заказчиком обязательно. Заказчик оставляет за собой право в любой момент прервать выполнение Работ Исполнителем и изменить последовательность мест, в которых выполняются Работы.

Все выполняющие Работы по Контракту сотрудники Исполнителя должны иметь все необходимые документы для осуществления трудовой деятельности, свободно говорить на русском языке, должны быть одеты в спецодежду, имеющую одинаковый фасон и цвет, с бейджем на груди. На бейдже указываются наименование организации, должность и ФИО сотрудника. Спецодежда предоставляется силами и за счет средств Исполнителя. Сотрудники Исполнителя не будут допущены до Работ, в случае выхода без спецодежды.

Исполнитель должен быть готов к замене работников по аргументированному требованию Заказчика, а также к замене заболевших, отсутствующих, ушедших в плановый отпуск и пр., в течение 2 (двух) часов, с одновременным перераспределением обязанностей между ними.

Исполнитель несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе выполнения Работ.

Перед началом выполнения Работ Исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по сохранению имущества Заказчика и третьих лиц. Порча имущества недопустима. В случае выявления фактов порчи, пропажи имущества Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество за свой счёт и в полном объёме.

Устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при выполнении Работ, производится Исполнителем за собственный счет и собственными средствами.

Все Работы выполняются в условиях непрерывной эксплуатации здания, стеснённых условиях. Исполнитель обязан принять все меры по минимизации дискомфорта сотрудникам Заказчика и третьим лицам. Исполнителю следует учитывать, что в помещениях, рядом с которыми выполняются Работы, продолжает выполнять свои обязанности сотрудников Заказчика и третьих лиц.

Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ и приостановить их выполнение до получения соответствующих указаний Заказчика.

После выполнения Работ Исполнителем производится уборка мусора, материалов, ограждений рабочей зоны, демонтированного оборудования, узлов и деталей, вывоз строительного мусора, материалов и отходов.

Выполнение Работ производится с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка и контрольно-пропускного режима на Объектах.

При выполнении Работ Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, установленных в местах выполнения Работ.

Устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при выполнении Работ, производится Исполнителем за собственный счет и собственными средствами.

Исполнитель обязан на следующий день после заключения Контракта предоставить Заказчику всю необходимую информацию для оформления пропусков на сотрудников Исполнителя, которые будут выполнять Работы: ФИО, паспортные данные, номера автомашин, которыми будет производиться поставка материалов для выполнения Работ по форме Приложения №2 к Контракту, а также согласия сотрудников Исполнителя на обработку их персональных данных по форме Приложения №3 к Контракту.

Пропуск сотрудников Исполнителя в места выполнения Работ производится строго согласно списку после предъявления паспорта.  Исполнитель обязан полностью обновлять списки сотрудников по форме Приложения № 2 к Контракту за 1 рабочий день до даты начала выполнения Работ.

Работы по замене трубопроводов выполняются строго каждую субботу с 22.00 до 05.00 (период прекращения водоснабжения). Всего за период действия Контракта Заказчик предоставляет возможность выполнения Работ по замене трубопроводов только 2 периода времени прекращения водоснабжения.

Условия поставки материалов для выполнения Работ:

Поставка материалов Заказчику осуществляется транспортом и силами Исполнителя или с привлечением транспорта третьих лиц по адресу, указанному в настоящем Техническом задании. Исполнитель уведомляет Заказчика о точном времени и дате поставки материалов телефонограммой, по факсимильной связи либо иным способом не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются за счет Исполнителя.

Поставка материалов, используемых для выполнения Работ, производится Исполнителем за свой счет.

Требования к качеству поставляемых материалов:

Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия (при наличии), санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) и другие документы, удостоверяющие их качество. Все сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, передаются Заказчику до начала выполнения Работ.

Материалы, используемые Исполнителем при выполнении Работ, должны удовлетворять требованиям по пожарной безопасности, износостойкости, выделению токсичных веществ, по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ, а также удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним на территории Российской Федерации.

Исполнитель несёт ответственность за несоответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям; за недостоверность сведений о стране происхождения; за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов.

Требования к безопасности при выполнении Работ:

Перед началом выполнения Работ Исполнитель назначает лицо, ответственное за выполнение Работ и предоставляет Заказчику приказ о назначении данного лица, а также наряд-допуск на выполнение Работ в условиях повышенной опасности.

Исполнитель должен обеспечить возможность оперативной связи со своим ответственным лицом.

Сотрудники Исполнителя обязаны пройти в установленном порядке Вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда Заказчика, с внесением соответствующей записи в журнал регистрации вводного инструктажа. После предоставления всех документов Заказчику и прохождения Вводного инструктажа, Исполнитель получает акт-допуск для выполнения Работ на территории, определенной Заказчиком. Вся полнота ответственности при выполнении Работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности и нормативных документов по охране труда возлагается на Исполнителя.

В месте выполнения Работ постоянно должно присутствовать ответственное лицо, указанное в приказе Исполнителя.

Работы должны выполняться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охране труда, правилам и типовым инструкциям по охране труда, санитарным правилам и нормам, устанавливающим требования к факторам производственной среды и трудового процесса.

Выполнение Работ не должно представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также представлять угрозу возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и другой нормативно-технической документации, за несвоевременное исполнение предписаний контролирующих органов.

В целях безопасности, в случае выполнения Исполнителем пожароопасных Работ, согласовать такие Работы с объектовой противопожарной службой Заказчика, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.11/10, стр. 1. При выполнении Работ Исполнитель должен оградить возможную зону опасности с привлечением ответственного лица.

Гарантийные требования:

Срок гарантии на выполненные Работы и используемые материалы составляет                             12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком и Исполнителем документов о приеме.

В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, а также устранять недостатки, выявленные Заказчиком в ходе эксплуатации систем водоснабжения и отопления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и создающие препятствия для нормальной эксплуатации результатов Работ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счёт в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.