| № п/п | Наименование параметра | Код ОКПД2 | Описание | Кол-во | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жгут кровоостанавливающий | 21.20.24.162 | Жгут кровоостанавливающий одноразовый, медицинский для наложения на руку с целью пережатия вручную и регулирования кровотока. Представляет собой нестерильную без латексную ленту, свернутую в катушку. Жгут имеет периодическую перфорацию для отрыва. Длина - не менее 450 мм; Ширина – 25(±5) мм. Нестерильно. Одноразового использования. Упаковка: Картонная коробка с не менее 25 жгутами на катушке. | 5 | уп |
|  | Жгут кровоостанавливающий | 21.20.24.162 | Жгут кровоостанавливающий одноразовый, медицинский для наложения на руку с целью пережатия вручную и регулирования кровотока. Длина не менее 400 мм. Ширина 25 (±5)ии Многоразовый Механизм фиксации -наличие Изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты. | 15 | шт |
|  | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110 | Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования. Диаметр катетера, G23 Инъекционный порт ≥ 19 и ≤ 20 Миллиметр Защита от укола: наличие Стерильность: наличие | 500 | шт |
|  | Шпатель для языка, смотровой | 32.50.13.190 | Изделие, используемое для оттеснения языка с целью обеспечения возможности осмотра окружающих его органов/тканей. Как правило, это плоское изделие с двумя закругленными рабочими концами, изготавливаемое из дерева или пластиковых материалов; может иметь аромат/вкус, что позволяет сделать процедуру менее неприятной. Изделие может использоваться в лечебных учреждениях, кабинетах врача или в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Материал: древесина, Размеры: Длина не менее 150 мм, ширина не менее 18 мм, Толщина не менее 1,8 мм. Имеет идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края. Упаковка: Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Стерилизация: оксидом этилена. | 1000 | шт |
|  | Халат операционный, одноразового использования | 14.12.30.190 | Халат хирургический. Размер 52…54, Материал: Спанбонд; Плотность: ≥ 25г/м²; Размеры: длина: ≥140 см х ширина: ≥140 см; Рукав: на трикотажной манжете. | 300 | шт |
|  | Шприц общего назначения медицинский | 32.50.13.110 | Тип: шприц трехкомпонентный Объем шприца: 50 мл Размер иглы: 18G Размер иглы мм : 1,2х38мм Метод стерилизации: этиленоксид | 50 | шт |
|  | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | 14.19.32.120 | Изделие из нетканого материала, Диаметр ≥ 54 и ≤ 65 Сантиметр, со стягивающей резинкой, одноразового использования, нестерильная. | 2000 | шт |
|  | Бинт марлевый, нестерильный | 21.20.24.131 | Материал марля Нестерильно Состав: 100% хлопок Длина бинта не менее 7 метр Ширина бинта 14(±1) см Плотность изделия не менее 28 г/кв.м Цвет белый | 200 | шт |
|  | Вата медицинская гигроскопическая | 13.99.19.111 | Вата медицинская хирургическая гигроскопичная нестерильная, 100% хлопок. В упаковке, не менее 250гр. | 50 | уп |
|  | Гель для ультразвуковых исследований | 32.50.50.190 | Форма выпуска гель Назначение УЗИ Гель предназначен для ультразвуковых исследований. Вязкость средняя. Объём не менее 0,25 кг Значение вязкости 18-23 Па/с | 20 | шт |
|  | Салфетка спиртовая антисептическая | 32.50.50.190 | Для обработки кожи. В индивидуальной упаковке, одноразового применения, из нетканого материала, пропитана раствором этилового спирта. Концентрация этилового спирта не менее 70%. Размер салфетки: 56мм ± 5мм х 65мм ± 5мм. Вскрытие индивидуальной упаковки не требует ножниц. | 30 | уп |
|  | Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации | 32.50.50.190 | Индикаторы предназначены для контроля параметров воздушной стерилизации снаружи и внутри стерилизуемых изделий и упаковок. Индикатор имеет 2 индикаторные метки. Контролируемые режимы: Метка «В» - все режимы стерилизации Метка «Н» - 180 ºС на 60 минут Характеристики: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы - метка «Н») и классу 5 (интегрирующие индикаторы - метка «В») по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 • однократное применение • индикаторная композиция герметично запакована, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании • при соблюдении параметров стерилизации цвет индикаторных меток необратимо меняется до цвета элемента сравнения или темнее/светлее. Наличие журнала. Количество в упаковке, шт 1000. | 2 | уп |
|  | Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации | 32.50.50.190 | Индикаторы предназначены для контроля соблюдения параметров паровой стерилизации как снаружи (в камере стерилизатора), так и внутри стерилизационных упаковок или изделий в стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром. Контролируемые режимы: 120 ºС на 45 мин 126 ºС на 30 мин 132 ºС на 20 мин ХАРАКТЕРИСТИКИ • относятся к классу 4 по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 • однократное применение • индикаторная композиция имеет паропроницаемое покрытие - не переходит на изделия • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании • при соблюдении параметров стерилизации цвет индикаторных меток необратимо меняется до цвета элемента сравнения или темнее 2 индикаторные метки: • «В» - контроль внутри упаковок, • «Н» - контроль в камере, снаружи упаковок | 8 | уп |
|  | Индикаторные полоски | 20.59.52.199 | Назначение: для оперативного определения концентраций рабочих растворов средства ДХИ (хлорсодержащие таблетированные средства). Контроль рабочих растворов концентраций: 0,015; 0,03; 0,06; 0,1; 0,2 и 0,3 % по активному хлору. Комплектация: не менее 100 шт/уп. | 10 | уп |
|  | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 21.20.23.199 | Пакет одноразовый двухслойный для сбора хранения и утилизации медицинских отходов. Размер 700(±10) х800(±10) мм (ШхД). Пакет состоит из двух слоёв: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Плотность не менее 20 мкм; цвет должен соответствовать цветовой кодировке отходов класса, А- белый. Спаечный шов должен располагаться по ширине пакета, боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 70% от прочности пленки. Толщина стенки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра. На пакете должно располагаться информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати. Обязательно наличие стяжки для герметизации, изготовленной из материала нейлон, ширина специальной стяжки 2,5мм., длина 100мм., и бирки изготовленной из белой светонепроницаемой бумаги на которой указывается: Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица, и производитель. | 3000 | шт |
|  | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 21.20.23.199 | Пакет одноразовый двухслойный для сбора хранения и утилизации медицинских отходов. Размер 700(±10) х800(±10) мм (ШхД). Пакет состоит из двух слоёв: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Плотность не менее 20 мкм; цвет должен соответствовать цветовой кодировке отходов класса, Б- желтый. Спаечный шов должен располагаться по ширине пакета, боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 70% от прочности пленки. Толщина стенки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра. На пакете должно располагаться информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати. Обязательно наличие стяжки для герметизации, изготовленной из материала нейлон, ширина специальной стяжки 2,5мм., длина 100мм., и бирки изготовленной из белой светонепроницаемой бумаги на которой указывается : Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица, и производитель. | 2000 | шт |
|  | Индикаторные полоски | 20.59.52.199 | Назначение: Индикаторные полоски предназначены для определения концентрации дезинфицирующего средства ТехноОкси. Данный тест полностью готов к работе и не требует использования дополнительных реактивов и оборудования Комплектация: не менее 100 шт/уп. | 5 | уп |
|  | Индикаторные полоски | 20.59.52.199 | Назначение: предназначены для полуколичественного определения концентрации пероксида водорода в водных растворах. Данный тест полностью готов к работе и не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. Шкала: 0 / 0,5 / 2 / 5 / 10 / 25 мг/л Н2О2 Комплектация: не менее 100 шт/уп. | 2 | уп |
|  | Индикаторные полоски | 20.59.52.199 | Назначение: для полуколичественного определения концентрации надуксусной кислоты в водных растворах. Особенности: Данный тест полностью готов к работе и не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. Простая процедура тестирования обеспечивает получение надежного результата за 10 секунд. Надуксусная кислота широко применяется в качестве высокоэффективного дезинфицирующего средства в медицине и в пищевой промышленности, для отбеливания пульпы в процессе производства бумаги, для синтеза эпоксидов, спиртов, нейлона. Шкала: 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 мг/л НУК. Комплектация: не менее 100 шт/уп. | 1 | уп |
|  | Индикаторные полоски | 21.20.23.199 | Индикаторные полоски, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства ТехноЭнзим. Упаковка не менее 100шт. | 1 | уп |

1. Срок поставки: одномоментно, в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

2. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.