ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | № п/п | Наименование показателей товара | Значение показателей товара | Требования к указанию значения показателя участникам закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средство дезинфицирующее для быстрой дезинфекции поверхностей, оборудования, инструментов медицинского назначения и других объектов |  | Средство | Дезинфицирующее | Значение не изменяется |
|  |  |  | Соответствие КТРУ | 20.20.14.000-00000005 | Значение не изменяется |
|  |  |  | Наименование товара | Указать в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации | Значение не изменяется |
|  |  |  | Наименование страны происхождения товара | Указать в соответствии с классификатором стран мира | Значение не изменяется |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость (концентрат) | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Предназначение | Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения включая стоматологические и хирургические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним, для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним, для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, лабораторной посуды, уборочного инвентаря, для проведения генеральных уборок, для дезинфекции изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией (перевязочные средства, белье, ИМН однократного применения) | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Антимикробная активность | В отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в отношении особо опасных инфекций и возбудителей туберкулеза должно быть тестировано на культуре тест-штамма m. terrae), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон, дoлжно обладать спороцидной активностью. | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Действующие вещества | Производные амина, гуанидина, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС). | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Фасовка | Флакон вместимостью не более 1 литра | Значение не изменяется |
|  |  |  | Требуемое количество, л. | 44 литра | Значение не изменяется |
|  |  |  | Срок годности | Не менее 24 месяцев | Указывается конкретный показатель |
| 2. | Средство дезинфицирующее и антисептическое для обработки рук (санитайзер) с распылителем |  | Средство | Дезинфицирующее | Значение не изменяется |
|  |  |  | Соответствие КТРУ | 20.20.14.000-00000005 | Значение не изменяется |
|  |  |  | Наименование товара | Указать в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации | Значение не изменяется |
|  |  |  | Наименование страны происхождения товара | Указать в соответствии с классификатором стран мира | Значение не изменяется |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Предназначение | Для обработки рук хирургов, оперирующего медицинского персонала ЛПУ, для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Антимикробное действие | Должно быть на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae, вирусы, включая вирусы гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибы рода Кандида и Трихофитон | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Состав | Изопропиловый спирт (пропанол-2) не менее 65,0% не более 70,0%, либо изопропиловый спирт (пропанол-2) и четвертично-аммониевое соединение суммарно не менее 65,0% не более 70,0%, функциональные компоненты, смягчающие или увлажняющие кожу рук, не дoлжнo содержать хлорактивные и кислородактивные соединения, альдегиды, производные фенола, третичные амины, производные гуанидина, кислоты, красители | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя | Не менее 24 месяцев | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Фасовка | Флакон не менее 80 миллилитров и не более 100 миллилитров (с распылителем) | Указывается конкретный показатель |
|  |  |  | Требуемое количество, литров | 22,5 литра | Значение не изменяется |
|  |  |  | Срок годности | Не менее 24 месяцев | Указывается конкретный показатель |

* Обоснование дополнительных характеристик: в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Поставляемый товар должен иметь регистрационное удостоверение и (или) декларацию о соответствии.

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности», ГОСТ Р 58151.1-2018 «Средства дезинфицирующие. Общие технические требования» или ТУ производителя.

В отношении товара действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».