Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку реагентов

(ОКПД2 20.59.52.190)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ридаскрин Глиадин | 1. Описание: Набор реагентов для количественного определения проламинов пшеницы (глиадина), ржи (секалина), ячменя (гордеина) методом ИФА в продуктах питания, заявленных как не содержащих глютен. 2. Состав набора: - Микротитровальный планшет (12 стрипов по 8 лунок, покрытых антителами захвата) – 1 шт - Градуировочные растворы глиадина с концентрациями 0, 5, 10, 20, 40, 80 нг/мл - 6 шт. х 1,3см3 - Коньюгат, концентрат 11х, - 1 шт х 1,2 мл - Субстрат - 1 шт. х 7 мл - Хромоген – 1 шт х 7 мл - Стоп - реагент, содержит 1 н серную кислоту - 1 шт х 14 см3 - Буфер для разбавления проб – 60 мл - Моющий буфер, концентрат - 1 шт х 100мл 3. Физико-химические характеристики: Специфичность: глиадин в пшенице и родственные проламины ржи и ячменя Предел качественного обнаружения: 0,5 мг/кг глиадина, соответствует 1 мг/кг глютена Предел количественного определения: 2,5 мг/кг глиадина, соответствует 5 мг/кг глютена 4. Комплектность поставки: Инструкция по применению на русском языке, сертификат анализа, программное обеспечение 5. Соответствие: МУК 4.1.2880-11 EN 15633-1-2009 ISO 21572:2013 AACCI Method 38-50.01 | набор | 1 |
| 2. | Буфер для извлечения проб при анализе глютена | 1. Физико-химические характеристики: Официально рекомендованный буфер для экстракции, используемый для всех типов образцов обработанной пищи (в том числе и после тепловой обработки), применяется со следующими тест-системами: RIDASCREEN® Gliadin (R7001), RIDASCREEN®FAST Gliadin (R7002), RIDASCREEN®FAST Gliadin sensitive (R7051), RIDA®QUICK Gliadin (R7003), RIDA®QUICK Gliadin (R7004), RIDASCREEN® Total Gluten (R7041) Комплектность: Инструкция по применению на русском языке, паспорт | набор | 1 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 90 (девяноста) рабочих дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.