Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовых машин в ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

Адрес оказания услуг:

- г. Омск, ул. Партизанская, д. 4а каб 202а ККТ:ЭКР 2102К-Ф

- г. Омск, Наб. Тухачевского, д. 14, каб. 152,ККТ:ЭКР 2102К-Ф;Штих-М-01Ф

Оказание услуг на территории учреждения в рабочее время: с 09 ч.  00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время Омское).

Гарантийный срок на оказанные услуги по замене фискального накопителя ФН-1 для работы в составе ККТ – не  менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки услуг сторонами.

| № п/п | Наименование | Кол-во оборудования (ККТ) , ед. | ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание | З шт*12 мес | 1 раз/мес |
| 2 | Замена фискального накопителя | 3 шт | 1раз |
| 3 | Код активации | 4 шт | 1 раз |

Количество оказываемых услуг:

Техническое обслуживание и ремонт ККТ проводится не реже одного раза в месяц, замена фискального накопителя   (далее-ФН) - по истечении установленного срока эксплуатации.

Цели использования результатов услуг:

Поддержание ККТ в постоянной исправности и предупреждение выхода из строя во время эксплуатации.

Условия оказания услуг:

Исполнитель осуществляет техническое обслуживание не реже 1 раза в месяц в периоды эксплуатации ККТ, ремонт ККТ и замену ФН – по мере необходимости.

Исполнитель обязан качественно и своевременно осуществить оказание услуг, необходимых для поддержания ККТ в исправном состоянии.

Перечень услуг:

  - Не реже одного раза в месяц проведение технического обслуживания принятой на техническое обслуживание ККТ.

В том числе:

По ТО-1:

- проведение внешнего осмотра ККТ;

- прогонка тестов;

- проверка качества, полноты и правильности отображения обязательных реквизитов  на чеке;

- проверка правильности выполнения операций (при необходимости настройка правильности выполнения операций);

-  проверка всех сообщений о возможных неисправностях в работе ККТ;

- проверка исправности и функционирования узлов (блоков) ККТ (при необходимости восстановление работоспособности узлов (блоков));

-  проверка фискальных накопителей по внутренним тестам ККТ;

- проверка точности хода часов реального времени (при необходимости настройка   часов);

- проверка функционирования каналов связи с ОФД (при необходимости настройка каналов связи);

-  чистка принтерного механизма, клавиатуры;

По ТО-2:

- вскрытие корпуса для осмотра и проверки электронных блоков и узлов на соответствие документации завода-изготовителя;

-  чистка и смазка механических узлов;

-  проверка и обновление* версии установленного ПО (* Обновление версии ПО производится после согласования с Заказчиком);

-  опломбирование;

По ТО-3:

-  технические консультации специалиста по телефону.

- выезд механика на устранение неисправностей (в течение 2 (двух) часов с момента   подачи заявки;

- обновление таблиц «Наименование товаров (услуг)», «Кассиры», «Текст в чеке».

- осуществление перерегистрации ККТ, в т.ч. смена адреса, наименования кассы (кроме перерегистрации при смене ФН).

1.2. Осуществление опломбирования контрольно-кассовой техники после ее технического осмотра, технического обслуживания и ремонта.

1.3. Осуществление технической поддержки: в рабочие дни.

1.4. Производить ремонт ККТ в срок не более 4 рабочих часов с момента получения заявки.

1.5. Оказание, в согласованные с Заказчиком сроки, услуги по регистрации ККТ в ИФНС, вводу ККТ в эксплуатацию, подготовке специалистов, модернизации и перепрограммированию ККТ, а так же другие услуги.

1.6. Бесплатная замена деталей, узлов и блоков ККТ, отказавших в гарантийный период, если отказ произошел не по вине Заказчика.

1.7. Освидетельствование ККТ и оформление необходимых документов при постановке ККТ на техническое обслуживание, перерегистрации, ежегодной проверке исправности и по запросу контролирующих органов, снятии ККТ с технического обслуживания.

1.8. Составление технического заключения об исправности контрольно-кассовой машины при ее постановке на техническое обслуживание, ежегодной проверке исправности, ремонте, регистрации, снятии с учета в налоговых органах, в иных случаях при невозможности дальнейшего использования контрольно-кассовой машины.
          1.9. Техническое сопровождение программного обеспечения (далее ПО) «1С Предприятие 8. Штрих-М:Кассир v.5 (Базовая поставка)», программного обеспечения «1С Предприятие 8. Штрих-M: Розничная торговля 5 (Базовая версия)» с целью поддержки ПО в актуальном состоянии.

1.10.  В течение 10 рабочих дней предоставлять Заказчику информацию о размещении на сайте разработчика  новых версий или пакетов обновлений используемого ПО.

1.11.  Производить обновление программного продукта по согласованию с Заказчиком

1.12. Обеспечить «горячую линию» консультаций (ответы на вопросы пользователей по телефону и электронной почте) в период с 08.00 до 20.00 местного времени Заказчика с понедельника по воскресенье.

1.13. Поддержание и настройка взаимодействия и обмена данными между:

-  ПО «Штрих-М: Кассир» (базовая версия) – 7 единиц;

-  ПО «Штрих-М: Розничная торговля» (базовая версия) – 1 единица;

-  ККТ "Штрих-М-01Ф" с фискальным накопителем

-  сканером штрих кодов;

-  электронными весами;

-  платежным терминалом

1.14.  Настройка автоматического удаления транзакций, прошедших через автоматизированное рабочее место кассира;

1.15.  Актуализация выгрузки отчетов, в т.ч. отчет за текущую смену, отчет по секциям/налогам, краткого отчета  и отчета о закрытии смены платежного терминала и т.п.

1.16. Актуализация реквизитов чека в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.17. Актуализация других функций системы, необходимых для ведения торговли, бухгалтерской и налоговой отчетности  с применением автоматизированного рабочего места кассира в рамках законодательства РФ.

1.18. Оказание услуг по устранению инцидентов в течение 2-х (двух) часов с момента подачи заявки.