| № | Наименование | КТРУ/ ОКПД-2 | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный имплантат мыщелкового отростка, правый | 32.50.22.190 # Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 | Индивидуальный имплантат для реконструкции челюсти - имплантат мыщелкового отростка анатомической формы для височно-нижнечелюстного сустава, правый, выполненный из порошка титанового сплава Ti64 методом селективного лазерного сплавления. Габариты изделия находятся в пределах следующих размеров: 38 мм х 9 мм х 13 мм. Поставляется в комплекте с фиксирующими винтами. |
| 2 | Индивидуальный имплантат суставной ямки, правый | 32.50.22.190 # Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 | Индивидуальный имплантат суставной ямки, правый из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы ISO 5834-2. Прилегающая к основанию черепа поверхность выполнена по томограмме пациента. Габариты изделия находятся в пределах следующих размеров: 21 мм х 18 мм х 16 мм. Место для крепления отведено на скуловой кости. Толщина имплантата суставной ямки переменная (от 0,5 до 4 мм) Поставляется в комплекте с фиксирующими винтами. |

СРОК ПОСТАВКИ: до 03.09.2026

1. Требования к остаточному сроку годности (службы) товара

- Срок: Не менее 12 месяцев на дату поставки.

- Обоснование: Дополнительные требования (не предусмотренные КТРУ) установлены Заказчиком на основании статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ. Характеристики обусловлены спецификой деятельности Заказчика.

2. Требования к безопасности товара

- Весь поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, ГОСТам и иным обязательным стандартам, действующим на территории РФ.

3. Требования к таре и упаковке

- Упаковка и материалы должны быть разрешены к применению в РФ.

- Маркировка и тара должны отвечать требованиям технических регламентов, ГОСТов и СанПиН.

- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и качество товара при транспортировке и хранении

Правила предоставления сведений в заявке:

- Во всех случаях, когда в Техническом задании значения показателей указаны с использованием знаков «≥ и ≤», данные границы диапазона являются включительными. Участник обязан указать конкретное фиксированное числовое значение, находящееся внутри диапазона (включая крайние значения).

- По параметрам, имеющим интервальное (диапазонное) значение или согласно регистрационному удостоверению (РУ) медицинского изделия (например, «Размерный ряд длин», «Диапазон диаметров»), участник указывает диапазон значений без изменений, подтверждая соответствие коридору требований Заказчика.

- Применение слов «не менее» означает, что участник может предложить значение, равное или превышающее указанное . Применение слов «не более» означает, что участник может предложить значение, равное или меньшее указанного . Любые искусственные ограничения отклонения от базовых значений (в процентах или долях) не применяются

Согласовано:

Зав. отделением нейрохирургии Центра патологии позвоночника

и спинного мозга                                                                                               _______________________________ Чупаленков С.М.