Приложение №1

Техническое задание на поставку расходных материалов для обслуживания локальной сети,

персональных компьютеров и оргтехники

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или диапазон или конкретное значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | 27.33.13.120 | Коннектор | Категория | 5е |  | упаковка | 2 |
|  |  |  | Полоса пропускания | 100 | МГц |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Неэкранированное |  |  |  |
|  |  |  | Тип коннекторов | RJ45/8P8C |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр проводников кабеля | 0,47-0,51 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр изоляции | 0,84 - 0,99 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Покрытие контактов | 3 | мкд |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Поликарбонат, соответствует UL94V-2 |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж | Обжим, с помощью спец. инструмента |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Прозрачный |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная по 100 шт. |  |  |  |
| 2 | 22.23.19.190 | Площадка самоклеющаяся под хомуты | Способ или тип крепления | Самоклеющийся |  | упаковка | 2 |
|  |  |  | Подходит для кабельной стяжки шириной до | 3,6 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Диаметр монтажного отверстия | 3,6 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 20 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Ширина | 20 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Материал | Пластик |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная по 100 шт. |  |  |  |

| 3 | 27.33.13.110 | Настенная розетка | Количество портов | 1 |  | упаковка | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип портов | RJ45/8P8C |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Неэкранированное |  |  |  |
|  |  |  | Категория | 5e |  |  |  |
|  |  |  | Полоса пропускания | 100 | МГц |  |  |
|  |  |  | Тип IDC контактов | 110 |  |  |  |
|  |  |  | Схема разводки | T568A/B |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная по 10 шт. |  |  |  |
| 4 | 27.33.13.110 | Настенная розетка | Количество портов | 2 |  | упаковка | 1 |
|  |  |  | Тип портов | RJ45/8P8C |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Неэкранированное |  |  |  |
|  |  |  | Категория | 5e |  |  |  |
|  |  |  | Полоса пропускания | 100 | МГц |  |  |
|  |  |  | Тип IDC контактов | 110 |  |  |  |
|  |  |  | Схема разводки | T568A/B |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная по 10 шт. |  |  |  |
| 5 | 27.33.13.110 | Внутренняя розетка | Количество портов | 2 |  | штука | 10 |
|  |  |  | Тип портов | RJ45 |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж | встраиваемый (скрытый) |  |  |  |
|  |  |  | Категория | 5e |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Неэкранированное |  |  |  |
|  |  |  | Рамка в комплекте | Есть |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления | Винтовой |  |  |  |
| 6 | 27.33.13.190 | Подрозетник (коробка установочная) | Длина | 68 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Ширина | 68 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Глубина | 45 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Назначение | для гипсокартона и полых стен |  | штука | 10 |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция | круглая |  |  |  |
|  |  |  | Тип проводки | скрытая |  |  |  |

| 7 |  | 32.30.16.139 | HDMI 2.0 удлинитель по оптике | Версия HDMI | не ниже 2.0a |  | штука | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Версия HDCP | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Разрешение | 4K (2160p) Full HD (1080p) HD (720p) |  |  |  |
|  |  |  |  | Среда передачи | Оптический кабель |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние передачи | До 1000 м |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплект (приемник+передатчик) | да |  |  |  |
|  |  |  |  | Входные интерфейсы передатчика | 1x HDMI, 1x 3.5mm MiniJack (аудио) |  |  |  |
|  |  |  |  | Выходные интерфейсы передатчика | 1x LC (оптический), 1x HDMI выход |  |  |  |
|  |  |  |  | Входные интерфейсы приемника | 1x LC (оптический) |  |  |  |
|  |  |  |  | Выходные интерфейсы передатчика | 1x HDMI выход, 1x 3.5mm MiniJack (аудио) |  |  |  |
|  |  |  |  | Особенности | Петлевой HDMI выход, Управление по RS232, Поддержка HDR |  |  |  |
|  |  |  |  | Блоки питания | В комплекте |  |  |  |

Условия исполнения контракта:

- Место поставки товара: 163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 115, помещение отдела информационных технологий;

- Срок поставки 20 (Двадцать) рабочих дней.

- Срок гарантии на поставляемый товар составляет не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке;

- Поставщик при поставке предоставляет заказчику копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если  товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982).

- Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

- Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.