### Наименование товара, работ, услуг ### ГОСТ, описание товара, работ, услуг

Шпатель для языка, смотровой Назначение; Предназначен для осмотра ротовой полости, смещения тканей при ларингологическом обследовании, а также взятия соскобов со слизистой оболочки ротовой полости. Материал; Натуральная древесина лиственных пород (шпон или цельная древесина), без химических пропиток и покрытий. Стерильность; Стерильный. Длина, Миллиметр; ≥ 140 и ≤ 150. Ширина, Миллиметр; ≥ 18 и ≤ 20. Упаковка; Индивидуальная.

Гель электродный Назначение; Для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, ЭМС, регистрации вызванных потенциалов (ВП), при холтеровском мониторировании, велоэргометрии, а также для проведения дефибрилляции, для проведения различных процедур аппаратной косметологии.. Описание; Однородная бесцветная или желтоватая вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле.. рН; ≥ 5 и ≤ 9. Форма выпуска, Грамм; ≥ 250 и ≤ 260. Вязкость, Па-с; ≥5 и ≤ 20. Электропроводность, См/см; ≥0.5 и ≤ 4. Плотность, г/см3; ≥0,98 и ≤ 1,1.

Лента резиновая (тип Мартенса) Область применения; для фиксации шин и повязок. Материал; резина. Длина, Метр; ≥ 5. Ширина, Миллиметр; ≥ 50.

Катетер желудочный однократного применения Область применения; Для аспирации содержимого и промывания желудка, а также для энтерального питания. Материал; Поливинилхлорид медицинского назначения. Размер; СН34. Длина катетера, Сантиметр; ≥110 и ≤120.

Зонд Длина, Миллиметр; ≥ 1 200 И ≤1 220. Количество каналов; Одноканальный. Материал; Поливинилхлорид. Назначение; Питательный. Наружный диаметр, Миллиметр; ≥ 4,6 И ≤4,7. Рентгеноконтрастность; Да.

Стилет для воздуховода, одноразового использования Назначение; Предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Описание; Изделие легко вводится и извлекается из трубки. Закругленный кончик предупреждает травматизацию мягких тканей. Материал; Алюминиевый стержень, покрытый медицинским ПВХ, позволяет стилету легко принимать любую необходимую форму. Размер; СН14. Длина, Миллиметр; ≥ 390. Размер совместимых эндотрахеальных трубок; 7,0- 10,0.