ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку систем анаэробного культивирования для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России

| № п.п | Наименование | Единица Измерения | Количество | ОКПД2 | Технические и функциональные характеристики | Необходимая комплектация/ Прочие условия (руб) (сумма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Система анаэробного культивирования Марк II (3,5 л), без манометра | шт | 3 | 20.59.52.199 | Представляет собой анаэростат из ударопрочного поликарбоната, предназначен для создания бескислородной среды при культивировании анаэробных микроорганизмов с использованием газогенераторных пакетов. Система совместима с чашками Петри с плотными агаровыми средами и пробирками с жидкими культурами. Технические характеристики Объем емкости: 3,5 л Материал емкости: поликарбонат (прозрачный, небьющийся) Материал крышки: алюминий Тип крепления крышки: металлический хомут с резиновым уплотнителем Комплект поставки: -Емкость с герметичной крышкой и хомутом; -Штатив стальной для чашек Петри; -Штатив стальной для пробирок; -Газогенераторный пакет (набор реагентов для создания бескислородной среды); -Индикатор разрежения. Штативы оснащены специальными креплениями для фиксации газогенераторного пакета и индикатора анаэробных условий. | 1.Паспорт 2.РУ (при наличии) 3.Инструкция 4.Сертификат Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении товаров. Поставляемый товар должен быть пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений. АДРЕС ДОСТАВКИ 603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а. ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория |

Зав. бактериологической лабораторией                         О. М. Кочу

13.08.2026