| № п/п | Наименование товара, наименование страны происхождения товара; сведения о функциональных, качественных характеристиках | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трахеостомическая трубка с манжетой размера 7.5 — это медицинское изделие из термопластичного ПВХ с внутренним диаметром 7.5 мм. Она предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей и проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) через сформированную трахеостому у взрослых пациентов со средними анатомическими параметрами. Внутренний диаметр (ID): 7.5 мм. Внешний диаметр (OD): 10.3–11.2 мм Размер по шкале Шарьера (Ch / Fr): 30 Ch. Длина: 73–84 мм (по центральной оси). Угол изгиба: В пределах 100°. Материал: Имплантационный медицинский ПВХ (поливинилхлорид), размягчающийся при температуре тела. Манжета: Объема малого давления (Low Pressure), обеспечивает герметичность трахеи при раздувании, предотвращает аспирацию. Коннектор: Стандартный 15 мм для подключения контура ИВЛ или дыхательных аппаратов Рентгеноконтрастная линия: Встроена по всей длине стенки трубки для контроля её положения на рентгенограмме. Пилотный баллон: Оснащен клапаном Луер и маркировкой размера для контроля давления в манжете. Фланец (крылья): Мягкий анатомический щиток на шейной части с тиснением размера, имеет прорези для фиксации лентой. Стерильность: Одноразового применения, стерилизуется оксидом этилена. | шт | 150 |