УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(руководитель заказчика)

«______» ___________2026 год

Техническое задание

на выполнение работ по замене оконных блоков

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж оконных блоков в кирпичных стенах с подоконной доской. | шт/м2 | 3/13,41 |
|  | Установка оконных блоков в комплекте с фурнитурой. Примерный эскиз оконных блоков представлен ниже, точные размеры уточняются на месте. Общие требования к монтажу: 1) при монтаже использовать крепеж из оцинкованной стали: анкерные болты не менее 10х182 мм в кирпичных стенах в твердую поверхность; анкерные пластины в многослойные стены с утеплителем; саморезы; 2) при монтаже в нижней части коробки и горизонтальном импосте предусмотреть водоотводящие отверстия, при боковом положении закрытые защитными колпачками; 3) предусмотреть трехслойный монтажный шов по периметру оконного блока в соответствии с ГОСТ 30971-2012; с ГОСТ 52749-2007 (при температуре ниже + 5 °С при монтаже использовать материалы зимнего исполнения); 4) два контура уплотнения с применением не ниже 2-х лепесткового уплотнителя, герметичность контуров уплотнения класса «А» по ГОСТ 23166-99; 5) При установке оконных блоков площадью св. 9м2 используется закрепленный к оконному проему статический элемент - 0/0 6) головки анкерных болтов и саморезов должны быть закрыты декоративными колпачками; 7) уплотнитель между стеклопакетом и профилем без замятий и западения ниже уровня рамы; 8) блокиратор ошибочного действия не должен заминать уплотнитель на створке; Требования к оконному блоку: - оконный профиль: профиль поливинилхлоридный белого цвета с гладкой поверхностью; количество камер не менее пяти; монтажная глубина (ширина) не менее 70 мм; ширина камеры армирования не менее 35 мм; усилительный (армирующий) вкладыш по всему периметру с антикоррозионным цинковым покрытием толщиной не менее 9 мкм; толщина стенок армирования не менее 1,2 мм; толщина внешних стенок главного профиля (ГОСТ 30673-2013): не ниже класса А; морозостойкое исполнения согласно ГОСТ 30673-2013; маркировка в соответствии с ГОСТ 30673-2013; подставочный профиль не менее 3-х камер; приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,631 м2•С/Вт; звукоизоляция не ниже класса В по ГОСТ 23166-99; сопротивление ветровой нагрузке не ниже класса Б по ГОСТ 23166- 99; группа горючести не ниже класса Г3 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости не ниже класса В2 по ГОСТ 30402-96; по вентиляции в соответствии с СП 7.13130.2013. Светопрозрачная часть: коэффициент направленного пропускания света - не менее 68 %; точка росы внутри стеклопакета – не выше -45°С; эффективность влагопоглотителя – не менее 35 %; - стеклопакет: двухкамерный толщиной не менее 40 мм; полированное стекло (ГОСТ 111-2014) толщиной не менее 4 мм, марка не ниже М1; одно из стекол низкоэмиссионное ГОСТ 30733-2014, ГОСТ 31364 – 2014 маркировка в соответствии с ГОСТ 32530-2013; - фурнитура: поворотно-откидная с силовыми механизмами из оцинкованной стали, с микропроветриванием, с микролифтом и блокиратором ошибочного действия; с ручкой оконной металлической по технологии детской безопасности с ключом (ГОСТ 30777-2012, ГОСТ 23166-99 с изм. №1); маркировка в соответствии с ГОСТ 30777-2012; ресурс не менее 20000 циклов. | шт/м2 | 3/13,41 |
|  | Установка пластиковых подоконников шириной 450 мм с фиксацией торцевых заглушек на клей для пластика (для сохранения циркуляции воздуха перекрытие отопительных приборов не более чем на 50 %) (доска подоконная ПВХ-профиль белого цвета, окрашенная в массе (ГОСТ 30673-2013), толщина профиля не менее 20 мм, толщина лицевой стенки не менее 2,2 мм). | м.п. | 6,54 |
|  | Смена отливов из оцинкованной листовой стали шириной до 300 мм, нижний загиб с капельником. Отливы не должны быть составными (сталь тонколистовая оцинкованная, толщина листа не менее 0,55 мм). Обработка швов между отливом и откосами водонепроницаемым герметиком. | м.п. | 6,54 |
|  | Выравнивание поверхности внутренних откосов и стен (выколы после демонтажа оконных блоков и подоконных досок, устранение пустот под сливом) сухими смесями на гипсовой основе для последующей окраски. | м2 | 1,5 |
|  | Улучшенная окраска отремонтированных мест водоэмульсионными красками с полной подготовкой поверхности (цвет краски по согласованию с заказчиком). | м2 | 1,5 |
|  | Облицовка наружных откосов шириной (200 мм в кирпичных стенах) с установкой стартовых и F-профилей. Откосы не должны быть составными (панель ПВХ белого цвета толщиной не менее 10 мм). | м2 | 3,9 |
|  | Облицовка внутренних откосов шириной (400 мм в кирпичных стенах) с установкой стартовых и F-профилей. Откосы не должны быть составными (сэндвич-панель ПВХ белого цвета толщиной не менее 10 мм). | м2 | 7,65 |
|  | Очистка помещений и прилегающей территории от строительного мусора (сбор, вынос из здания, вывоз с территории Заказчика осуществляется Подрядчиком). | т | по факту |

Подготовлено:

Согласовано:

Директор МБОУ ООШ №1 города Кирова					Борисова Н.И.

ЭСКИЗ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРЕДСТАВЛЕН НИЖЕ, РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ НА МЕСТЕ

Эскиз изделия №1 – 7 шт. (26 кабинет- 2 шт., 30 кабинет -1 шт.).

|  | Высота – 2150 мм Ширина – 2080 мм Высота фрамуги – 700 мм Высота створки – 1450 мм |
| --- | --- |