Техническое задание

на поставку запасных частей

- 5-ступенчатая механическая коробка передач (МКПП) с круглым фланцем для транспортных средств для автобуса ПАЗ.

Общие сведения

- Наименование изделия: Коробка переключения передач (МКПП) пятиступенчатая.

- Назначение: Комплектация и агрегатирование автобусов ПАЗ-3205, а также грузовых автомобилей ГАЗ-53 и ГАЗ-3307.

- Артикулы (каталожные номера):

  - Основной: 3307-1700010-01 или эквивалент.

  - Дополнительный: 3307-1700010 или эквивалент.

Основные технические характеристики

- Тип привода: Задний.

- Тип конструкции: Двухвальная механическая.

- Количество ступеней: 5 (пять передач переднего хода, одна — заднего).

- Максимальный крутящий момент: не менее 43 кг⋅м.

- Габаритные размеры (Д×Ш×В): не более 600 × 300 × 500 мм.

- Вес (сухой): не менее 50 кг и не более 57 кг.

Передаточные числа

- 1-я передача: 6,555

- 2-я передача: 3,933

- 3-я передача: 2,376

- 4-я передача: 1,442

- 5-я передача: 1,000

- Задний ход: 5,735

Требования к узлу вторичного вала (круглому фланцу)

Конструкция МКПП должна в обязательном порядке комплектоваться круглым фланцем на вторичном валу для надежного соединения с карданным валом.

- OEM-номер фланца: 51-1701240-Д или эквивалент.

- Материал изготовления: Сталь, прошедшая обязательную термообработку для повышения прочности и износостойкости.

- Конструктивные особенности: Фланец должен фиксироваться на шлицах вторичного вала, обеспечивать соосность, передачу крутящего момента и минимизацию вибраций при движении.

- Длина фланца: не менее 145 мм и не более 155 мм.

Требования к качеству, упаковке и гарантии

- Комплектность: Изделие поставляется в сборе, готовым к установке. Наличие установленного круглого фланца обязательно.

- Качество: Товар должен быть новым, не иметь механических повреждений и следов коррозии на рабочих поверхностях. По запросу Заказчика предоставляются сертификаты соответствия.

- Маркировка: на корпусе КПП должна присутствовать четкая маркировка с артикулом.

- Упаковка: изделие должно быть надежно упаковано для предотвращения повреждений при транспортировке транспортными компаниями.

- Гарантийные обязательства: поставщик гарантирует стабильную работу агрегата в течение не менее 6 месяцев при соблюдении правил эксплуатации.

- Датчик давления масла для автобуса ПАЗ

- Рабочее напряжение: 12 В или 24 В (универсальный диапазон или раздельное исполнение).

- Диапазон измеряемого давления: от 0 до 1,0 МПа (от 0 до 10 кгс/см²).

- Выходной сигнал (резистивный):

- при 0 МПа: сопротивление 315 - 365 Ом;

- при 0,5 МПа: сопротивление 100 - 134 Ом;

- при 1,0 МПа: сопротивление 28 - 48 Ом.

- Резьба штуцера: М14×1,5.

- Погрешность измерений: не более ± 2,5 - 5% от верхнего предела измерений.

- Потребляемый ток: не более 0,1 А.

Требования к надежности и условиям эксплуатации

- Климатическое исполнение: УХЛ (категория размещения 2 по ГОСТ 15150).

- Рабочая температура: от -40°C до +125°C.

- Степень защиты корпуса: не ниже IP65 (защита от пыли и водяных струй).

- Виброустойчивость: датчик должен выдерживать вибрационные нагрузки в диапазоне частот 50–250 Гц с ускорением до 5g.

- Ресурс работы: не менее 5 000 моточасов или 300 000 км пробега автобуса.

- Масса: не более 0,15 кг.

- Материалы и совместимость

- Корпус должен быть выполнен из коррозионно-стойких материалов, устойчивых к воздействию моторных масел и антифриза.

- Применяемость по OEM: совместимость с типами датчиков ММ358, 3902.3829 или 747382901 (в зависимости от модификации двигателя)

- Сальник зил130/паз передней ступицы (манжета) для автобуса ПАЗ

Обозначение: Сальник 112×136×12/14 (внутренний диаметр — не менее112 мм, внешний — не менее136 мм, высота — не менее12/14 мм)

Оригинальный номер: 307267-П или эквивалент.

Применяемость: Передняя ступица ЗИЛ-130, ПАЗ-3205 и их модификации.

- Элемент воздушный для автобуса ПАЗ

- Применяемость: Автомобили ГАЗ (Волга 24, 2410, 3102-31029), ГАЗель (3302 и модификации), УАЗ, ПАЗ.

- Совместимые двигатели: ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, ЗМЗ-53 и их модификации.

- Масса (нетто): не менее 0,26 кг.

- Стандарт качества: изготавливается по строгим нормам ТУ и регламентам.

- Фильтрующий материал: специальная высокопористая бумага, обеспечивающая высокую степень фильтрации без существенного снижения пропускной способности.

Размеры (базовые параметры)

- Диаметр внешний / ширина: не менее 200–210 мм.

- Высота: не менее196 мм.

- Прокладка редуктора моста для автобуса ПАЗ

Материал изготовления:

- Паронит маслобензостойкий (ПМБ ГОСТ 481-80).

- Допускается использование уплотнительного картона марки А или безасбестовых высокопрочных композитов.

Рабочая среда: Трансмиссионные масла, смазки, вода.

Условия эксплуатации:

- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +130°C.

- Устойчивость к вибрационным нагрузкам и динамическим ударам в трансмиссии.

Геометрические параметры:

- Форма профиля должна точно соответствовать картеру редуктора.

- Наличие перфорации под крепежные отверстия (болты/шпильки) строго под посадочные места редуктора.

- Толщина прокладки в сжатом состоянии: не менее 0,6 не более 1,5 мм.

- Прокладка полуоси автобуса для автобуса ПАЗ

Технические требования к материалу

- Тип материала: маслобензостойкий паронит (ГОСТ 481-80) или безасбестовый прокладочный материал.

- Толщина: не менее 1,5 ± 0,1 мм (допускается применение прокладок толщиной 1,0 мм при условии точной регулировки затяжки подшипников).

- Свойства: материал должен быть эластичным, не допускаются трещины, расслоения, выкрашивания по краям и посторонние включения.

Конструкция и размеры

- Геометрическая форма: кольцевая или фланцевая прокладка, повторяющая точный профиль торца ступицы заднего моста.

- Отверстия:

  - Центральное сквозное отверстие под выход полуоси (под диаметр шейки).

  - Крепежные отверстия (обычно 6 или 8 шт. в зависимости от модификации моста) под шпильки крепления полуоси.

- Посадка: Отверстия должны строго совпадать с крепежным диаметром для исключения деформации и смещения при установке.

Требования к упаковке и маркировке

- Каждое изделие или партия (упаковка) должна иметь маркировку с указанием наименования детали, каталожного номера (53-2403048), товарного знака производителя и даты выпуска.

- Детали должны быть переложены влагонепроницаемой бумагой, исключающей слипание и деформацию прокладок при хранении и транспортировке.

- Условия хранения должны соответствовать категории «С» (ГОСТ 15150-69) — в закрытых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и химически агрессивных сред.

- Сальник хвостовика редуктора для автобуса ПАЗ

Характеристики и применяемость:

- Артикул: 51-2402052 или эквивалент.

- Размеры: Внутренний — не менее 55 мм, наружный — не менее 82 мм, основная высота — не менее 10 мм, полная высота с пыльником — не менее15,5 мм.

- Сальник ступицы задний для автобуса ПАЗ

Основные технические параметры

- Тип уплотнения: однобортный с пыльником (или без) каркасного типа.

- Внутренний диаметр: не менее 95 мм.

- Внешний диаметр: не менее 130 мм.

- Ширина / Высота: не менее 12 мм (общая с учетом пыльника/буртика: не менее 15 мм.

Условия эксплуатации и требования к материалу:

- Рабочая среда: трансмиссионное масло, литиевые смазки, вода, дорожная грязь.

- Температурный диапазон: от -45 C до +100 C.

- Линейная скорость вала: не более 10 м/с.

- Допустимое радиальное биение: не более 0,2 мм.

- Подшипник выжимной в сборе для автобуса ПАЗ

- Тип подшипника: шариковый, радиально-упорный (однорядный или двухрядный в зависимости от нагрузки), закрытого типа с необслуживаемой смазкой.

- Материал муфты: высокопрочный чугун, сталь или полиамид, армированный стекловолокном (требуется стойкость к истиранию в местах контакта с вилкой).

- Рабочий ресурс: не менее 100 000 - 150 000 км пробега или 5 000 моточасов (для модификаций с двигателем Cummins).

- Осевой зазор: в пределах 0.05 - 0.15 мм (обеспечивает плавность хода).

- Осевая нагрузка: способность выдерживать длительное усилие выжима (до 2.5 кН в пике).

- Посадочные размеры: точное соответствие геометрическим параметрам первичного вала КПП (для предотвращения заедания на направляющей втулке).

Требования к конструкции и материалам

- Сборка: подшипник должен быть жестко запрессован в муфту сцепления, обеспечивая соосность.

- Смазка: заложенная литиевая или полимочевинная смазка должна сохранять свойства в течение всего жизненного цикла изделия.

- Уплотнения: высококачественные маслобензостойкие сальники (манжеты), предотвращающие вытекание смазки и попадание грязи внутрь подшипника.

- Шумность: не допускается наличие посторонних шумов (гула, свиста, хруста) при вращении и осевом перемещении.

Требования к маркировке, упаковке и комплектности

- Маркировка: на корпусе муфты или подшипника должна быть лазерная гравировка с указанием артикула (заводского номера), даты производства и логотипа производителя.

- Комплектность: подшипник в сборе с муфтой. Дополнительно в комплект могут входить упорные пружины или фиксирующие элементы.

- Упаковка: индивидуальная картонная коробка с антикоррозийной обработкой, исключающая повреждения при транспортировке и хранении.

Требования к безопасности и качеству

- Соответствие стандартам технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

- Наличие сертификата соответствия или декларации для реализации на территории Таможенного союза.

- Отсутствие следов коррозии, трещин, сколов и других механических дефектов.

- Блок управления стеклоочистителей для автобуса ПАЗ

Технические характеристики

- Напряжение питания: универсальное, 12 В или 24 В постоянного тока (зависит от бортовой сети конкретной модификации автобуса).

- Максимальный коммутируемый ток: не менее 10 А.

- Защита: защита от короткого замыкания в цепи моторедуктора, переполюсовки и скачков напряжения.

Функциональные требования

Блок должен обеспечивать следующие режимы работы:

- Прерывистый (пауза): регулируемый интервал срабатывания (от 2 до 20 секунд).

- Непрерывный (малая скорость): постоянная работа щеток стеклоочистителя.

- Непрерывный (высокая скорость): интенсивный режим очистки.

- Синхронизация: корректная парковка щеток в исходное положение при отключении питания.

- Интервальный (автоматический омыватель): при включении омывателя блок должен автоматически совершать 2-3 цикла работы щеток, после чего переходить в режим прерывистой работы.

Требования к конструкции и надежности

- Климатическое исполнение: УХЛ (умеренно-холодный климат) по ГОСТ 15150. Рабочая температура от -40 °C до +65 °C.

- Виброустойчивость: устойчивость к длительным вибрационным нагрузкам, характерным для работы на пассажирских автобусах.

- Степень защиты корпуса: не ниже IP40 (установка в кабине водителя).

Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)

- Блок не должен создавать недопустимых радиопомех для бортовых электронных приборов автобуса и должен быть устойчив к помехам от системы зажигания и генератора.

- Привод спидометра для автобуса ПАЗ

- Совместимость: деталь должна быть совместима со штатной механической трансмиссией (КПП ГАЗ-3307 или аналогами) и устанавливаться в штатное посадочное место на картере КПП.

- Рабочее напряжение датчика: 12 В или 24 В (в зависимости от бортовой сети автобуса).

- Степень защиты: исполнение не ниже IP54 (влагозащищенное, пылезащищенное для установки под днищем).

- Передаточное число: должно обеспечивать номинальное число оборотов вала спидометра, соответствующее 1000 оборотам на 1 км пробега транспортного средства (стандарт ГОСТ).

Требования к надежности и материалам

- Ресурс: не менее 200 000 км пробега до капитального ремонта.

- Материал изготовления: корпус редуктора – износостойкий сплав (чугун/алюминий), приводной вал – сталь с антикоррозийным покрытием, оплетка гибкого вала – армированная.

- Условия эксплуатации: температурный диапазон от -45°C до +50°C.

Требования к безопасности и метрологии

- Опломбирование: конструкция редуктора и датчика должна предусматривать возможность опломбирования мест соединения для исключения несанкционированного вмешательства.

- Погрешность: привод в сборе с датчиком не должен вносить дополнительную погрешность в показания скорости и пробега более чем на ± 2%.

Требования к комплектности и упаковке

- Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной упаковке, исключающей повреждения при транспортировке.

- В комплект поставки должен входить паспорт изделия с отметкой ОТК и инструкция по монтажу.

- Диск сцепления для автобуса ПАЗ

Технические требования к изделию

- Тип: фрикционный, сухой (однодисковый или двухдисковый в зависимости от модификации).

- Посадочный диаметр (для ведомого диска): 362 мм или 430 мм (в зависимости от модели).

- Тип демпфера: наличие пружинно-фрикционного гасителя крутильных колебаний или предварительного демпфера.

- Накладки: безасбестовые фрикционные накладки с высоким коэффициентом трения и термостойкостью.

Требования к качеству и надежности

- Новизна: поставляемые диски сцепления должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными).

- Упаковка: заводская оригинальная упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении.

- Маркировка: наличие читаемого клейма завода-изготовителя, артикула и даты выпуска на корпусе изделия.

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев или 100 000 км пробега (указывается согласно регламенту производителя запчастей).

Нормативная база и сертификация

- Изделие должно соответствовать техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

- При поставке необходимо предоставить сертификаты (или декларации) соответствия РФ.