ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки)

«Прибор вакуумного фильтрования и устройство для изготовления ватных пробок»

1. Описание закупки:

| 1 | Устройство для изготовления ватных пробок | Наименование параметра | Значение параметра | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность, шт./час | 300-500 | 1шт. |
|  |  | Диаметр наматываемых пробок | 13-40 |  |
|  |  | Длина наматываемых пробок | 30-50 |  |
|  |  | Форма пробки | цилиндрическая |  |
|  |  | Ход шпинделя | 50 ±5 |  |
|  |  | Максимальная потребляемая электрическая мощность. кВт, не более | 0,12 |  |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | 320х320х171 |  |
|  |  | Габаритные размеры регулятора скорости (ДхШхВ), не более | 140х110х60 |  |
|  |  | Масса, кг, не более | 8 |  |
|  |  | Время непрерывной работы, час, не менее | 8 |  |
|  |  | Максимальное усилие на рукоятке при снятии ватной пробки с иглы, кгс | 3 |  |
| 2 | Прибор вакуумного фильтрования | Фильтровальная ячейка |  | 1шт |
|  |  | Диаметр мембранного фильтра, мм | 47 |  |
|  |  | Материал | нержавеющая сталь |  |
|  |  | Количество воронок в ячейке, шт | 6 |  |
|  |  | Рабочий объём воронки, мл | 300 |  |
|  |  | Габариты, мм, не более | 875×125×210 |  |
|  |  | Масса, кг, не более | 8 |  |
|  |  | Вакуумный мембранный насос НВМ-0,33II |  |  |
|  |  | Рабочий вакуум, кгс/см2 | -0,5-0,8 |  |
|  |  | Производительность по воздуху, л/мин | 20 |  |
|  |  | Установленная мощность, Вт | 160 |  |
|  |  | Сеть электропитания, В/Гц | 220/50 |  |
|  |  | Габариты, мм, не более | 220 х 125 х 210 |  |
|  |  | Масса, кг, не более | 8 |  |
|  |  | Ресивер (колба Бунзена) |  |  |
|  |  | Рабочий объём, мл | 2500 |  |
|  |  | Пробка с отверстием | силикон |  |
|  |  | Штуцер в пробку | нержавеющая сталь |  |
|  |  | Фильтр-влагоотделитель ФВГ-022 |  |  |
|  |  | Корпус | полипропилен |  |
|  |  | Мембрана | политетрафторэтилен 0,2 мкм |  |
|  |  | Диаметр, мм | 65 |  |
|  |  | Подключения | штуцер под шланг Ø6 мм |  |

2. Требования к качеству товара:

Товар должен быть новый, не восстановленный, не выставочный образец, ранее не эксплуатируемый, серийного производства, не иметь повреждений (дефектов), соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к данному виду оборудования, должен иметь эксплуатационную документацию, которая содержит информацию о серийном номере, дате изготовления оборудования (число, месяц, год).

Поставщик гарантирует, что товар является новым, произведенным не ранее 2025г., неиспользованным, без дефектов.

Поставщик обязуется за свой счет устранять все установленные недостатки товара, в течение всего гарантийного срока, установленного на товар, путем исправления либо замены дефектного товара или его частей товаром надлежащего качества.

3. Требования к перевозке, упаковке и маркировке:

1. Условия перевозки товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым при перевозках и обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, предотвращающую его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.

3. Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации и иметь соответствующую маркировку с 2-х сторон, специальные Инструкции.

4. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям.

4. Требования к безопасности товара: все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.

- 5. Требования к сроку поставки товара: Поставщик обязуется поставить товар в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Контракта.

- 6. Требования к месту поставки товара: поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку Товара и произвести его разгрузку по адресу: Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67. В стоимость поставки включена стоимость Товара, все расходы на перевозку, доставку, погрузку-разгрузку, пусконаладку, поверку Товара, страхование Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Требования к гарантии товара: гарантийный срок на момент поставки не менее 12 (двенадцать) месяцев.