Описание объекта закупки

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности газового оборудования котельной ЦКБ ГА

ОКПД2 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

КТРУ 71.20.10.000-00000004 - Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

Количество - 1 усл. ед.

Место оказания услуг: г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 7, стр. 9 (котельная).

Перечень оборудования:

I. Газорегуляторная установка (ГРУ):

Расположена на отметке 2-го этажа котельной.

Пределы регулирования: Р мин. - 50 мм. вод. ст.

Р мах. - 600 мм. вод. ст.

Пропускная способность: Q мах. - 3300 м³/час.

Диаметр газопровода у входа   – Ду-150

Диаметр газопровода у выхода – Ду-250

Оборудование ГРУ:

1. Регулятор давления – РДУК 2н-100/70, Ду-100

2. Счётчик газа – СГ-16М-800

3. Корректор – ЕК-260

4. Комплекс – СГ-ЭКВз-800, Ду-100

5. Задвижка на вводе газа в ГРУ

6. Предохранительный клапан – ПКН-100, Ду-100.

7. Затвор – ПСК-50Н/0,05, Ду-50

8. Манометры: а) жидкостной V- образный

б) механический МТП-160 (кол- во - 2 шт.)

9. Термометр (встроен в комплекс)

10. Задвижки: ЗКЛ-2-16, Ду-100 (кол-во - 2 шт.)

ЗКЛ-2-16, Ду-80 (кол-во - 1 шт.)

ЗКЛ-2-16, Ду-200 (кол-во - 1 шт.)

11. Фильтр ФВ-200, Ду-200 (кол-во – 1 шт.)

12. Горелка газомазутная ГМГ-5м (кол-во – 6 шт.)

II. Газопровод:

1. Внутренний стальной газопровод (протяжённость – 54,1 п.м., диаметр – 150 мм)

2. Надземный наружный стальной газопровод (протяженность – 21,7 п.м., диаметр – 150 мм)

Состав услуг:

- Анализ технической и эксплуатационной документации;

- Оценка технического состояния с применением методов неразрушающего контроля;

- Оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности;

- Составление заключения экспертизы промышленной безопасности;

- Регистрация заключений в МТУ РТН.

Результат оказания услуг:

- Заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр экспертиз промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора.