Техническое задание

I.Наименование объекта закупки: маршрутизатор

II. Описание объекта закупки:

- Тип устройства: Маршрутизатор (роутер) мультигигабитный корпоративного класса.

- Конструктивное исполнение и охлаждение: Металлический корпус для установки в телекоммуникационную стойку 19 дюймов с помощью монтажных кронштейнов. Охлаждение устройства должно быть исключительно безвентиляторным (пассивным) для обеспечения максимального времени наработки на отказ (MTBF) за счет исключения движущихся механических элементов, подверженных износу и запылению в серверном помещении.

- Сетевые интерфейсы: Наличие не менее 9 независимых физических сетевых портов, размещенных на единой плате устройства, в следующей комбинации:

- Медные порты со скоростью 10/100/1000 Мбит/с — не менее 7 шт.

- Медные мультигигабитные порты со скоростью не менее 2.5 Гбит/с — не менее 1 шт.

- Оптические интерфейсы SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с — не менее 1 шт.

- Архитектура и вычислительная мощность: Высокопроизводительный 4-ядерный процессор с архитектурой ARM 64-bit и тактовой частотой не менее 1.4 ГГц на каждое ядро. Объем оперативной памяти (RAM) — строго не менее 1 ГБ для обеспечения стабильной обработки таблиц маршрутизации.

- Интерфейсы питания: Наличие разъема постоянного тока (DC-jack) для подключения внешнего блока питания.

- Интерфейсы расширения: Наличие на корпусе не менее 1 полноразмерного высокоскоростного порта USB версии не ниже 3.0 (Type A) для подключения внешних накопителей или резервных сотовых модемов.

- Сетевой функционал и безопасность: Обязательная поддержка стандартов IEEE 802.1q (VLAN), протоколов динамической маршрутизации (OSPF, BGP) и аппаратного ускорения криптографических алгоритмов при построении VPN-туннелей (IPsec).

- Гарантийные обязательства: Гарантия производителя или поставщика — не менее 12 месяцев с даты поставки.

- К закупке Товара применяется Национальный режим в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875.

- Приоритетным для целей закупки является оборудование Российского производства и оборудование из государств-членов ЕАЭС, подтвержденное включением в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств — членов ЕАЭС, подтверждением является номер реестровой записи.