Приложение № 1

к «Служебной записке

о размещении закупки»

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Спецификация закупаемых товаров |  |  |  |
| Код ОКВЭД / ОКПД |  | Наименование | Количество |
| 20.11 / 20.11.11.131 |  | # Гелий | 36,4 м3 (4 баллона вместимостью каждый 50 литров) |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 1 | Наименование поставляемого товара | Гелий газообразный марки «А» |  |
| 2 | Применение | Для обеспечения мобильной водолазной группы |  |
| 3 | Назначение | Для приготовления дыхательных газовых смесей |  |
| 4 | Характеристики (требования) к поставляемому товару | Гелий газообразный марки «А» ТУ 0271-135-31323949-2005. Инертный, негорючий, невзрывоопасный, не ядовитый, газ сжатый. Объёмные доли: -гелия, % не менее 99,995 -водорода, % не более 0,0001 -азота, % не более 0,0005 -кислорода и аргона, % не бол. 0,0001 -двуокиси углерода, % не бол. 0,0002 -водяного пара, % не более 0,0005 -неона, % не более 0,004 -метана, % не более 0,001 |  |
| 5 | Упаковка | Баллоны Заказчика из хромо-молибденовой стали марки 34СrМо4 номинальной вместимостью 50 литров, новые, не бывшие в употреблении, без остаточного давления газа (пустые). |  |
| 6 | Количество газа в баллоне (вместимостью 50 литров) | 9,1 м³ |  |
| 7 | Количество баллонов (вместимостью каждый по 50 литров) | 4 шт. |  |
| Условия поставки товара |  |  |  |
| 1 | Требования к участнику закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |  |
| 2 | Требования к товару | Соответствие ТУ 0271-135-31323949-2005. |  |
| 3 | Требования к сроку гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 4 | Объём гарантийных обязательств | Выявленные дефекты баллонов, неудовлетворительное качество газа, несоответствие количества поставляемых газов заявленному должны быть устранены (в том числе замена некачественного Товара на новый) за счёт Поставщика в срок до 30 календарных дней со дня обращения заказчика с письменным уведомлением. Форма уведомления – письмо, факс, электронная почта. |  |
| 5 | Требования к безопасности и качеству поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать действующим нормативным документам (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям), предъявляемым к данному виду товара. Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается наличием сертификата (декларации) соответствия, паспорта безопасности химической продукции, паспорта качества газа к каждому баллону, в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". |  |
| 6 | Требования к упаковке | Тара – баллоны металлические новые, номинальной вместимостью 50 л, с рабочим давлением 200 Бар. Тара предоставляется Заказчиком, обмену не подлежит. Тара соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Поставщик обязан произвести очистку и подготовку новых баллонов Заказчика к первому наполнению. Поставщик гарантирует полноту и правильность заправки баллонов. |  |
| 7 | Документация при поставке | Счет. Счёт-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС). Акт приемки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452). Товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД). Сертификат (декларация) соответствия. Паспорт безопасности химической продукции. Паспорт качества газа к каждому баллону. |  |
| 8 | Требования к отгрузке и доставке Товара | Поставка Гелия газообразного марки «А» осуществляется по акту приема-передачи тары. Тара предоставляется Заказчиком, обмену не подлежит. Доставка баллонов Заказчика к месту заправки спецтранспортом по адресу Поставщика, погрузочно-разгрузочные работы, заправка, осуществляется силами Поставщика. Доставка баллонов на базу Заказчика заправленных Гелием газообразным марки «А» спецтранспортом, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами Поставщика. Отгрузка пустой тары и приём Товара осуществляются по рабочим дням с 10:00 ч. до 16:00 ч. |  |
| 9 | Требования к приёмке поставляемого Товара | Приёмка в день поставки с проверкой количества, целостности баллонов, отсутствия видимых повреждений, фактического давления газа в баллонах в соответствии с объемом требований, установленных договором, а также наличия полного комплекта сопроводительной документации. Не принятый товар считается не поставленным. |  |
| 10 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | По адресу Заказчика: 140184 Московская область, г. Жуковский, ул. Менделеева, 12 |  |
| 11 | Порядок и срок оплаты договора | Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней по предоставлению счета, счета-фактуры (если поставщик является плательщиком НДС), акта приемки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452), товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), сертификата (декларации) соответствия. |  |
| 12 | Срок поставки товара | В течении 20 рабочих дней с даты подписания договора. |  |
| 13 | Условия поставки товара | Доставка баллонов Заказчика к месту заправки и обратно спецтранспортом, заправка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика. |  |

И.о. начальника ПСС                                                                     Р.Ю. Попов