# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке ограждения

| Наименование исходных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» |
| Место выполнения | г. Барнаул, ул. Малахова, 19, ул. Малахова, 21 |
| Срок выполнения работ | Срок окончания работ не позднее 24 сентября 2026 года |

Объем выполнения работ:

| Состав ограждения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент | Материал | Длина, мм | Количество | Примечания | всего, шт |
| Секция ограждения |  |  |  |  | 88 |
| Столбы | труба стальная профильная 80*80*3 | 3300 | 1 | верх заварен в виде площадки, допускается сваривание трубы из отдельных кусков ниже уровня земли | 88 |
| Поперечные прожилины | труба стальная профильная 40*20*2 | 2500 | 4 | отверстие для проветривания и конденсата | 352 |
| Вертикальная решетка | труба стальная профильная 25*25*1,2 | 2300 | 11 | верх заварен в виде площадки | 968 |
|  | труба стальная профильная 25*25*1,2 | 700 | 10 | верх заварен в виде площадки | 880 |
| Ворота две створки |  |  |  |  | 2 |
| Столбы | труба стальная профильная 80*80*3 | 3300 | 2 | верх заварен в виде площадки | 4 |
| Поперечные прожилины | труба стальная профильная 40*20*2 | 2080 | 8 | отверстие для проветривания и конденсата | 4 |
| Вертикальная стойка первая в решетке | труба стальная профильная 40*40*3 | 2300 | 2 | верх заварен в виде площадки |  |
| Вертикальная решетка | труба стальная профильная 25*25*1,2 | 2300 | 16 | верх заварен в виде площадки | 32 |
|  | труба стальная профильная 25*25*1,2 | 700 | 18 | верх заварен в виде площадки | 36 |
| Навес | стальной Д-40 длина 200 |  | 6 |  | 12 |
| Засов откидной | труба стальная профильная 40*20*2 | 1200 | 1 | с шарнирным креплением и 4 упорами | 2 |
| Калитка |  |  |  |  | 2 |
| Столбы | труба стальная профильная 80*80*3 | 3300 | 1 | верх заварен в виде площадки | 2 |
| Поперечные прожилины | труба стальная профильная 40*20*2 | 960 | 4 | отверстие для проветривания и конденсата | 8 |
| Вертикальная стойка первая и последняя в решетке | труба стальная профильная 40*20*2 | 2300 | 2 | верх заварен в виде площадки | 4 |
| Вертикальная решетка | труба стальная профильная 25*25*1,2 | 2300 | 3 | верх заварен в виде площадки | 6 |
|  | труба стальная профильная 25*25*1,2 | 700 | 3 | верх заварен в виде площадки |  |
| Навес | стальной Д-25 длинна 140 |  | 2 | открывание левое | 4 |

Эскиз секции ограждения

Эскиз ворот

Эскиз калитки