Шкаф-стеллаж

Кол-во: 2 шт.

Размеры: ширина – 80-90 см., глубина – 40 см., высота – 190-220 см.

Цвет: ЛДСП – Ясень Шимо Светлый

Корпус стеллажа должен быть выполнен из ЛДСП класса эмиссии Е1 (толщина покрытия 0,5–0,7 мм), облицован меламиновыми пленками. Топ стеллажа толщиной 32 мм, остальные детали 16 мм.

Задняя стенка – ДВП цвета «коричневый» толщиной 3 мм.

Торцевые части топа должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ в тон толщиной 2 мм, остальные детали – кромочной лентой ПВХ в тон толщиной 0,5 мм.

Внутреннее пространство стеллажа должно быть разделено 5-6 стационарными полками на шесть-семь секций.

Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели.

Стеллаж должен быть оборудован четырьмя регулируемыми по высоте опорами.

Стеллаж должен быть оборудован двумя глухими дверьми из ЛДСП:

Лицевая фурнитура – из металла..

Стоимость должна включать доставку стеллажей до адреса Заказчика (г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6).